龙翔西路（二段）项目

第二册 桥梁工程 施工图设计说明

1.项目概况	1

1.1 项目区位	1

1.2 工程概况	1

1.3 工程设计范围及主要设计内容	1

2.设计依据	1

2.1合同及各主管部门批复	1

2.2 铁路专项审查和批复意见的执行情况	2

2.3 初步设计专家审查和批复意见的执行情况	2

3.设计规范及技术标准	3

3.1 主要采用的规范	3

3.2参考的规范	3

3.3技术标准	3

4.项目地区建设条件	4

4.1 场地现状	4

4.2 气象、水文	4

4.2.1气象	4

4.2.2 水文	4

4.3 地形地貌	5

4.4	工程地质情况	5

4.4.1 区域地质背景	5

4.4.2 地层岩性	5

4.4.3 水文地质条件	6

4.4.4 水土腐蚀性评价	7

4.4.5 特殊性岩土及不良地质	7

4.4.6 设计岩土体参数取值	8

4.4.7 场地和地基土地震效应评价	8

4.4.8桥梁环境影响评价	8

4.5 桥位工程地质条件评价及建议	8

5.主要材料	9

5.1 混凝土	9

5.2 普通钢筋	9

5.3 预应力材料	9

5.3.1 预应力钢绞线	9

5.3.2 预应力锚具	9

5.3.3 预应力管道	9

5.3.4 预应力管道灌浆	9

5.4 桥梁附属结构	10

5.4.1 防撞护栏	10

5.4.2 桥面泄水管及排水管	10

5.4.3 桥面铺装	10

5.4.4 支座	10

5.4.5 伸缩缝	10

5.4.6 防抛网	10

5.4.7 桥梁涂装	10

6.桥梁设计	10

6.1 桥梁概况	10

6.2 上部结构设计	10

6.3 下部结构设计	11

6.4 设计要点	11

7.桥梁耐久性设计	12

7.1 结构耐久性设计原则	12

7.2 混凝土结构耐久性措施	12

7.3 桥面防排水	13

7.4 提高结构耐久性的其他措施	13

7.5 桥梁运营中的注意事项	13

8.桥梁施工要点与要求	13

8.1 设计推荐施工方案	13

8.2 跨越铁路桥梁总体施工要求	13

8.3 上部结构施工	13

8.3.1 主梁预制	13

8.3.2 预应力工艺	13

8.3.3 主梁安装	14

8.3.4 其他	14

8.3 桥墩施工	14

8.4 承台及基础施工	14

8.5 施工安全注意事项及相关说明	15

9. 环境保护及水土保持	17

9.1 环境影响因素	17

9.2 环境保护措施	17

10.其它注意事项及施工指导性意见	18

- 1.项目概况

- 1.1 项目区位

泸州市位于中国四川省东南部，长江和沱江交汇处，处于长江经济带、成渝经济区和南贵昆经济区的叠合部，是成渝城市群和川南城市群的重要组成部分.

项目所在城西片区位于两江新城中部，规划区北隔沱江与规划泸州大学城相望，南临长江，东接城市中心半岛，西与隆纳高速公路、况场镇相邻，规划范围南北长8.87公里，东西宽3.87公里，规划面积35.39 平方公里，属于城市空间布局结构八大组团中的中心半岛组团，位于北部副中心和南部副中心之间，城市中心以西，地理位置十分重要，未来与中心半岛一起构成城市中部核心区，是城市中心升级换代的重点发展地区。

龙翔西路（二段）位于城西片区的东部区域，为东西向城市主干路。西侧衔接现状西城一路，东侧衔接现状龙翔西路。与二环路交叉形成店子坡立交，且毗邻规划连江公园。

图1-1  项目区位图

- 1.2 工程概况

连江公园位于城西片区的东部区域，公园西临长江六桥，东侧与华阳中路相接，由北向南呈带状延伸，龙翔西路（二段）处在城西片区内。

龙翔西路（二段）（下文简称为龙翔西路）起点接现状西城一路，由西向东延伸，经过已建的店子坡立交后，终点与华阳中路形成平交口，主要由二段道路组成，分别为第一段K0~K0+302.245，长度302.245m，第二段K0+602.007~K0+972.488，长度370.481m，总长度672.726m，呈东西走向。道路等级为城市主干路，标准路幅宽度为32m，双向六车道，设计速度为40km/h。沿线有三座重要结构物，一座桥梁，一座连拱隧道，一段桩板挡墙。

其中桥梁为上跨隆叙铁路桥，全长150m，为预应力混凝土T梁桥，先简支后桥面连续。桥梁平面位于直线上，斜交角度15°，分左右两幅。整联桥统一跨径，跨径布置为（4×35）m，起终点各设置5m桥台，左右两幅桥错台布置。左幅桥起点桩号K0+060.901，终点桩号K0+210.901；右幅桥起点桩号K0+046.281，终点桩号K0+196.281。

- 1.3 工程设计范围及主要设计内容

本项目包括两条道路：龙腾路和龙翔西路，其中龙翔西路为第一卷，龙腾路为第二卷。本次施工图设计仅包含第一卷龙翔西路，具体建设内容主要内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、综合管网工程、交通工程、照明工程等。

本次施工图设计共分为八册：第一册为《道路工程及结构工程》，第二册为《桥梁工程》，第三册为《隧道工程》，第四册为《综合管网工程》，第五册为《交通工程》，第六册为《照明工程》，第七册为《景观工程》。

本册为第二册《桥梁工程》。

- 2.设计依据

- 2.1合同及各主管部门批复

⊙ 本工程的设计合同

⊙《泸州市城西新城控制性详细规划》

（亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院重庆分院  2013.05）

⊙《泸州市长江六桥（邻玉）及连接线工程施工图设计》

（林同棪国际工程咨询（中国）有限公司  2016.09）

⊙ 《泸州市中心城区排水管线设计施工管理要求(试行)》 （泸州市住建局）

⊙ 《泸州市城市道路桥梁隧道工程设计导则》 （泸州市住建局2020.12）

⊙ 《龙翔西路（二段）上跨隆叙铁路设计方案评审会议纪要》

（川铁（泸州）铁路有限责任公司 2022.03）

⊙《泸州市第4次市政园林专委会会议纪要》（泸州市住建局2022.04）

⊙《关于“龙翔西路（二段）工程”初步设计技术审查意见》（泸州市住建局2022.11）

⊙ 道路周边的地块红线图

⊙ 道路沿线实际勘测的1:500地形图

⊙ 与本项目有关的其它相关资料

- 2.2 铁路专项审查和批复意见的执行情况

由四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司牵头，组织川铁（泸州）铁路有限责任公司、泸州两江新城建设管理委员会等单位相关领导和专家对涉铁桥梁设计方案进行评审：

1.原则同意泸州两江新城建设管理委员会新建市政道路上跨既有隆叙铁路（铁路里程K65）专项设计方案；

2.设计单位应补充完善设计方案中的相关技术规范标准；

执行情况：同意专家意见，补充完善设计方案中的相关技术规范标准。

3.设计单位要进一步完善上跨铁路桥梁排水设计方案，防止桥梁排水影响铁路安全；鉴于桥梁桩基距铁路线路较近，建议设计文件中增加施工期间防止铁路路基坍塌的技术措施；

执行情况：同意专家意见，桥梁设置完整通畅的排水系统，并将水引至铁路范围以外接入道路排水系统，公路排水系统与铁路排水系统各自独立，以免影响铁路。为防止桩基施工期间铁路路基坍塌，桩基采用旋挖钻孔灌注桩，并在黏土层和杂填土层等松软土层使用钢护筒进行施工。

4.考虑涉铁工程的专业性和安全性，建议建设单位选择有铁路施工经验并具有铁路施工资质单位对上跨铁路桥梁进行施工；

执行情况：同意专家意见，选择有铁路施工经验并具有铁路施工资质单位对上跨铁路桥梁进行施工。

5.上跨铁路桥梁施工前，施工方案应按照相关要求报铁路运营单位审核，并签订安全配合协议后方可施工；

执行情况：同意专家意见，施工前将按照相关要求将施工方案报铁路运营单位审核，并签订安全配合协议后方可施工。

6.上跨桥梁须有防撞、防抛等安全防护设施，防止车辆、物品进入铁路线路；

执行情况：同意专家意见，桥上按铁路部门的要求设置相应的防抛及防撞措施装置，其中防撞护栏的防护等级采用六(SS)级；防落网距桥梁路面高度3m。

7.在设计概算中考虑安全监护及施工配合、铁路运输干扰、土地等涉铁费用。

执行情况：同意专家意见，在设计概算中考虑铁路专项措施费用。

- 2.3 初步设计专家审查和批复意见的执行情况

1.隆叙铁路的经营单位是成都铁路局还是其他单位，如果是铁路局，需要提前与铁路局沟通方案。

执行情况：按照意见核实，隆叙铁路经营单位为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司，在方案阶段，由四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司牵头，组织川铁（泸州）铁路有限责任公司、泸州两江新城建设管理委员会等单位相关领导和专家对涉铁桥梁设计方案进行评审，会议同意桥梁设计方案。

2.桥梁上部结构设计需参照（JTT1311-2020）《公路铁路交叉路段技术要求》6.5节各条的相关规定。

执行情况：按照意见核实，桥梁设计中已参照（JTT1311-2020）《公路铁路交叉路段技术要求》6.5节各条的相关规定，包括桥梁上部及下部结构设计、桥梁布跨、限界要求、防抛防撞设施、排水系统等均满足规范要求。

3.建议A4桩基待填土后再实施。

执行情况：同意专家意见，修改桥梁施工流程相关图纸及说明，A4桩基待填土压实后再实施。

4.A4桩基施工图时需根据计算确定是否需要加大桩基间距。

执行情况：按照意见核实，A4桥台承台底横向设置5排桩基，桩间距3.6m，纵向设置2排桩基，桩间距4.0m。施工图阶段根据详细计算进一步确定桩基间距。

5.工程量中核实是否有必要采用钢护筒。

执行情况：按照意见核实，根据地勘资料桥梁场地上覆土层主要为填土层，土质较软弱；同时鉴于桥梁桩基距铁路线路较近，为防止桩基施工期间铁路路基坍塌，在软弱土层段采用钢护筒施工，钢护筒长度按照5m考虑。

6.T梁建议采用板式支座。

执行情况：同意专家意见，采用板式橡胶支座。

- 3.设计规范及技术标准

- 3.1 主要采用的规范

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ11—2011）（2019版）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

- 《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

- 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01-2018）

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTJ D81-2017）

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

- 《公路铁路交叉路段技术要求》（JT/T 1311-2020）

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

- 《建筑与市政工程地基基础通用规范》（GB55003 -2021）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 （GB55019-2021）

- 3.2参考的规范

- 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）

- 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）

- 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》(GB 1499.3-2010)

- 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

- 《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010)

- 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）

- 《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）

- 《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JTT 695-2007）

- 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）

- 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）

- 3.3技术标准

- 道路等级：城市主干路，设计车速：40km/h。

- 桥梁设计基准期：100年；桥梁主体结构设计使用年限：100年，栏杆、伸缩装置、盆式橡胶支座等可更换次要结构使用年限界定为15年。

- 桥梁横断面：4.25m（人行道）+11.0m（车行道）+1.5（中央防撞护栏）+11.0m（车行道）+4.25m（人行道）=32.0m

- 桥面横坡：双向1.5%横坡，人行道为2.0%。

- 设计荷载：汽车荷载：城-A级，人群荷载：按《城市桥梁设计规范》取值；

- 设计安全等级：一级；结构重要性系数γ0=1.1。

- 设计温度：

1）、整体温度：整体升温25℃，整体降温25℃；

2）、温度梯度：竖向温度梯度：按《公路桥涵设计通用规范》规范进行取值。

- 抗震设计标准：基本烈度为6度。工程场区地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震动峰值加速度值为0.05g。

- 桥梁抗震设防分类：乙类；抗震设计方法分类：B类。

- 耐久性设计环境类别：II-C类。

- 桥下净空：跨越铁路段不小于8.0m。

- 4.项目地区建设条件

- 4.1 场地现状

泸州市位于四川省东南部川渝黔滇结合部，地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带，地势北低南高。北部为河谷、低中丘陵，平坝连片。南部连接云贵高原、属大娄山北麓，为低山，河流深切，河谷陡峭，森林矿产资源丰富。泸州市地理坐标北纬27°39′～29°20′，东经105°08′41″～106°28′，距省会成都市267km。东邻重庆市、贵州省，南界贵州省、云南省，西连宜宾市、自贡市，北接重庆市、内江市。

建设工程位于泸州市江阳区华阳街道江湾村，起点接现状西城一路，由西向东延伸，经过已建的店子坡立交后，终点与华阳中路形成平交口，周边道路发育，隆叙铁路从本次设计桥梁下穿过，原泸宜省道从本次隧道顶部穿过，二环路从项目中部穿过，交通便利。

- 4.2 气象、水文

- 4.2.1气象

泸州市江阳区属亚热带湿润季风气候，春季气温回升早，冷空气活动频繁；夏季炎热，降水集中，日照多，常有伏旱；秋季多绵雨，降温快；冬季气候温和，云雾多、日照少，湿度大，风速小。多年平均气温17.5℃，极端最高气温39.7℃（1995.9.6），极端最低气温-2.4℃（1963.1.14），多年平均年降水量1048.9mm，主要集中在5～9月，多年平均年蒸发量975.0mm，多年平均相对温度84%，多年平均日照时数1131.1h，日照百分率30%，多年平均无霜期350天，全年多西北风，最大风力12级（1989.4.20），多年平均风速1.2m/s。其它气象特征值见表4.1。

表4.1 泸州气象站各气象要素特征值表

| 月 项 目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温(℃) |  | 7.4 | 9.0 | 12.8 | 18.3 | 21.8 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 22.8 | 17.6 | 13.8 | 9.0 | 17.5 |  |
| 极端最高气温(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.7 | 1995.9.6 |
| 极端最低气温(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.4 | 1963.1.14 |
| 降水量(mm) |  | 22.2 | 23.2 | 28.5 | 63.8 | 130.3 | 159.9 | 173.4 | 176.6 | 126.6 | 76.4 | 45.0 | 23.0 | 1048.9 |  |
| 蒸发量(mm) |  | 25.8 | 31.4 | 60.4 | 101.4 | 119.0 | 118.9 | 155.0 | 160.0 | 98.8 | 47.3 | 36.0 | 20.9 | 975.0 |  |
| 日照数(h) |  | 46.3 | 55.3 | 103.3 | 139.2 | 139.2 | 133.4 | 206.0 | 221.4 | 115.0 | 64.1 | 56.8 | 39.8 | 1322.7 |  |
| 相对温度(%) |  | 86 | 84 | 81 | 78 | 80 | 84 | 83 | 80 | 86 | 89 | 87 | 88 | 84 |  |
| 平均风速(m/s) |  | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |  |
| 最大风力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12级 | 1989.4.20 |
| 相应风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NNW |  |
| 多年平均雾日(d) |  | 8.4 | 4.7 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 4.8 | 6.8 | 7.1 | 10.1 | 59.5 |  |
| 各级降 雨日数 (d) | ≥0.1mm | 11.5 | 11.0 | 11.3 | 13.4 | 17.0 | 16.9 | 13.4 | 12.2 | 16.4 | 17.5 | 14.2 | 11.1 | 165.9 |  |
|  | ≥10.0mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 27.9 |  |
|  | ≥25.0mm | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 9.7 |  |
|  | ≥50.0mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  |

- 4.2.2 水文

泸州市位于长江与沱江交汇处，沱江是长江上游左岸一级支流，发源于茶坪山脉九山南麓，于泸州市汇入长江。全长712公里，流域面积3.29万平方公里。沱江水系发育，上游有绵远河、青白江、毗河勾通相邻流域岷江水系，构成了沱江为不封闭流域的特点；中下游支流与干流呈对称性的树枝状分布，主要支流有绛溪河、球溪河、资水河、蒙溪河、大清流河、釜溪河、濑溪河等。

勘察区位于长江左岸，距长江相对距离较远。据泸州市水文站提供的长江水文地质资料：根据区域水文地质资料，该段长江河段的水文资料为，长江汛期洪水上涨始于6月初，下落止于10月末，长达5个月，7～9月为高水位持续期，常有洪峰出现，其洪峰最高值基本发生在7～8月。长江水位年变化幅度为223.14～243.44m，每年洪、枯水位变幅＞10.00m，历史上最大洪、枯水位变幅20.30m。常水位为223.10m。根据泸州水文站20年一遇洪水位防洪标准为242.11m和50年一遇洪水位防洪标准为243.44m计算，拟建场地南侧长江段20年一遇洪水位防洪标准为242.08m和50年一遇洪水位防洪标准为243.80m（水力梯度为0.03%）。拟建工程设计道路路面标高高于长江20年一遇洪水位和50年一遇洪水位，因此在设计中可不考虑其对拟建道路工程路基的影响。

场区内无大的地表水体，道路K100存在1冲沟，为区内地表水主要排泄通道，现阶段水量较小约为2L/s，受大气降雨影响，水量变化较大，最大可达200L/s，其余段地表水自流至两侧雨水收集系统中。

- 4.3 地形地貌

本次项目位于泸州市江阳区，属丘陵地貌，起点为西城一路，接店子坡立交，由西向东延伸，终点与华阳中路形成平交口，现状地形最大高程位于K0+600处，标高为324m，最小高程位于冲沟处，标高为277m，高程差约为47m，现状地势波状起伏，总体来看，工作区地势中间底两边高

- 4.4	 工程地质情况

- 4.4.1 区域地质背景

（1）区域地质构造

拟建工程区域内无明显活动断裂构造，无影响场地安全及稳定性的不良地质构造，区域稳定性好，山体整体稳定，勘察区所处大地构造属扬子准地台川东褶皱带Ⅳ级构造单元阳高寺背斜西翼，两翼由上、下沙溪庙组构成，前段倾角较小为倾角为7度，后段倾角变大至25°～27°。南与阳高寺背斜呈正鞍相接，中部被阳高山断层切断。详见图2-6。

距勘察区最近的断裂构造为阳高寺断层，其位于阳高寺背斜北部，南起龙马潭区土地坳，向北东经周嘴至大屋基附近消失，长约5.60km，舒缓波状延伸，轴线呈“S”状。走向北东，倾向北西，倾角24°～43°，断距最大207m。断层斜切背斜核部，并将轴线向北东错移300m，其水平擦痕显示北西盘向北东扭动，即上盘向南西错移，下盘向北东方向错移，断面呈舒缓波状，属压扭性逆冲断层。为区域内一小型断层，对拟建工程无影响。

勘察区位于阳高寺背斜西翼的单斜地层，场地内岩层变化幅度很大，第一段桥梁处，产状为228°∠7°；第二段隧道处产状为270～285°∠25～27°，综合产状：278°∠26°。

本次勘察对拟建道路沿线进行了露头调查，沿线地表现阶段主要发育了以下几组节理裂隙，简述如下：

第一段道路裂隙为：

①20°∠83°，裂隙面平直，裂面较光滑，延伸长，裂隙面张开，张开度3～4mm，局部有黄褐色粘性土部分充填，裂隙间距0.5～1m不等，贯通性好。

②126°∠80°，裂隙面平直，裂面较光滑，延伸长，裂隙面张开，张开度2～3mm，局部有黄褐色粘性土部分充填，裂隙间距0.3～0.5m不等，贯通性好。

第二段道路裂隙为：

①91°∠54°，裂隙面平直，裂面较光滑，延伸长，裂隙面张开，张开度2～5mm，局部有黄褐色粘性土部分充填，裂隙间距0.5～0.8m不等，贯通性好。

②314°∠85°，裂隙面平直，裂面较光滑，有少许粘性物质充填，裂隙面张开度1～3mm，裂隙间距1～2m不等，裂隙贯通性较好。

建议在后期施工中应加强对外倾结构面的监测，若发现有不利的外倾结构面，应顺外倾结构面清方或采用支挡结构护坡，同时边坡施工开挖应严格采用逆作法施工。

（2） 新构造运动与地震

江阳区新构造运动表现为大面积断续上升，形成河流阶地状。江阳区地质构造相对稳定，地震活动较少，规模也小，属地震少发区。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）拟建工程Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度值为0.05g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)拟建场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。

- 4.4.2 地层岩性

根据工程地质测绘调查以及钻探揭露，拟建工程沿线分布的地层有第四系全新统填土层(Q4ml)、第四系残坡积层(Q4el+dl）和侏罗系中统沙溪庙组地层(J2s)，包括素填土、粉质黏土及砂质泥岩、砂岩，现分述如下：

（1）第四系填土层(Q4ml)：

素填土①：黄褐色，稍密为主，局部为中密，稍湿，钻探跨孔、漏水；含量约40%，块径约20~200mm，其母岩成分为中风化砂质泥岩和少量中风化砂岩组成，堆填时间为3年以上，均匀性较差，采取率65%～75%，本次钻探揭示厚度为0.6～25m，全区大面积分布，厚度变化较大。

（2）第四系残坡积层(Q4el+dl）

粉质黏土②(Q4el+dl)：黄褐色，可塑状、成分以粘粒为主含较多粉粒局部夹少量砂、泥岩角砾，刀切有光泽，无摇震反应，韧性较好，干强度中等，采取率85%～90%。该层零星分布于原始地貌的表层，钻探揭示厚度0.4～5.1m。

（3）侏罗系中统沙溪庙组地层(J2s)：

该岩层为：红褐色砂质泥岩与灰色细粒砂岩组成不等厚沉积韵律层，前段产状228°∠7°，后段产状278°∠26°，岩性特征如下：

强风化砂质泥岩③1：红褐色，以粉质黏土矿物为主，局部含砂质，以暗色矿物和少量绿泥石团块，风化裂隙发育，泥质结构，块状构造，岩芯呈碎块状、少量为短柱状，RQD值约为20~30%，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级，该层工程力学性质一般，本次勘察揭露厚度0.80～4.70m，本次全区大部分揭露，与砂岩互层出现，该层偶见原岩残留的层理、裂隙等，工程力学性质较差。

中风化砂质泥岩③2：红褐色，以粉质黏土矿物为主，局部含砂质较重，以暗色矿物和少量绿泥石团块，风化裂隙较发育，泥质结构，中厚层状～块状构造，岩芯呈柱状，岩体较完整，层理面清晰，局部夹灰绿色条带，夹有薄层粉砂岩透镜体，风化裂隙一般不发育，抗风化、抗冲刷能力弱，工程力学性质较好，RQD=75～80%，岩体基本质量等级为Ⅳ级，本次全区揭露，与砂岩互层出现，厚度3.1～20.6m。

强风化砂岩③3：灰色，细砂质结构，层理较明显，中厚层状构造，成分以长石、石英为主，岩心多呈碎块状、少量为短柱状，岩体破碎，强度低，轻敲易碎，局部裂隙面偶呈褐色铁锰质渲染，抗风化及抗冲刷能力一般，岩芯呈短柱状或碎块状、饼状，见水蚀孔洞，柱状岩芯最长为20cm，锤击声哑，无回弹，钻进较易，顶部为薄层全风化层，局部间夹薄层砾岩。RQD=20～25%。岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层工程力学性质一般，本次勘察揭露厚度1.4～5.1m，与砂质泥岩互层。

中风化砂岩③4：灰色，细砂质结构，层理明显，中厚层状构造，成分以长石、石英为主，岩心多呈柱状，部分岩芯大于50cm，敲击声较清脆，结构较完整，强度较高，局部裂隙面偶呈褐色铁锰质渲染，抗风化及抗冲刷能力较好，岩质较硬，岩芯较完整，呈柱状～长柱状，柱状岩芯最长为50cm，强度较高，工程力学性质好。RQD=75～85%，岩体基本质量等级为Ⅳ级。本次勘察揭露厚度4.1～23.9m，与砂质泥岩互层。

- 4.4.3 水文地质条件

（1）地表水

场区内无大的地表水体，道路K100存在1冲沟，为区内地表水主要排泄通道，现阶段水量较小约为2L/s，受大气降雨影响，水量变化较大，最大可达200L/s，其余段地表水自流至两侧雨水收集系统中。

（2）地下水

勘察区内地貌为丘陵地貌，出露地层主要为第四系松散堆积层、侏罗系中统沙溪庙组(J2s)，依据地下水赋存条件、水动力特征、含水介质等因素的组合情况，地下水类型主要为上层滞水、潜水与基岩裂隙水。

上层滞水：场区内揭露上层滞水主要赋存于土层孔隙中，上层滞水水源主要受大气降水及人类生产活动用水补给，排泄途径主要为蒸发及下渗，水量受季节变化影响明显，与其它含水层的水力联系较差。根据泸州地区经验，上部填土层渗透系数K约为5m/d，粉质黏土层渗透系数K约为0.05m/d。

潜水：场区内揭露潜水主要赋存于粉质黏土土层孔隙中，潜水水源主要受大气降水等地表水体补给，排泄途径主要为蒸发及下渗，水量受季节变化影响较为明显，与其它含水层有一定的水力联系。

基岩裂隙水：场区内揭露的基岩裂隙水赋存于侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂质泥岩、砂岩层裂隙中，埋深受地形影响较大，水位埋深不均匀，水量一般较小。主要受大气降雨、地表水或上层地下水补给，排泄途径主要为蒸发、沿基岩层理面渗出或向下游排泄。根据本次抽水试验以及泸州地区经验，该层渗透系数K约为0.03m/d。

勘察期间为枯水季节，本次测得地下水埋深0.5～25.8m，部分为干孔，地下水水位高程为274.88m～306.243m，年水位变化幅度约3～5m，地下水位与大气降雨关系紧密；本次场地内，实测的地下水均为上层滞水，未实测的潜水，地下水主要赋存于第四系冲土层中，地下水水源主要受大气降水及地表水补给，排泄途径主要为蒸发及下渗，水量受季节变化影响明显，基岩裂隙水由于其埋深较深，本次未测得其真实水位，根据区域经验，其地下水水量一般受裂隙影响，赋存着一定的水量，整体对本工程影响较小。

- 4.4.4 水土腐蚀性评价

为评价场地内地下水对建筑材料的腐（侵）蚀性，勘察期间分别在两个钻孔采取4件水样进行了水质分析试验，所取水样未受污染，根据《公路工程地质勘察规范》附录K中的相关规定进行水对混凝土结构和对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性评价，评价结果详见表4.2。

表4.2 水质分析成果腐蚀性评价表

| 环境类型 |  | II |  |  |  |  |  | B |  | 长期浸水 | 干湿交替 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀性评价类型 |  | 对混凝土结构的腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  | 对钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性 |  |
|  |  | 按环境类型 |  |  |  |  |  | 按地层渗透性 |  |  |  |
| 腐蚀介质 |  | SO42- (mg/L) |  | Mg2+ (mg/L) | NH4+ (mg/L) | OH- (mg/L) | 总矿化度（mg/L） | PH值 | 侵蚀性CO2 (mg/L) | Cl-（mg/L） |  |
| 测试值 | ZK06-S1 | 189 |  | 19 | 0 | 0 | 452 | 7.41 | 0 | 12.8 |  |
|  | ZK17-S2 | 167 |  | 18 | 0 | 0 | 457 | 7.37 | 0 | 13.8 |  |
|  | S1 | 142 |  | 14.6 | 0 | 0 | 400 | 7.23 | 0 | 25.7 |  |
|  | S2 | 154 |  | 16.6 | 0 | 0 | 426 | 7.32 | 0 | 21.8 |  |
| 评价标准 |  | 有干湿交替 | 无干湿交替 |  |  |  |  |  |  | 长期浸水 | 干湿交替 |
|  |  | <300 | <390 | <2000 | <500 | <43000 | <20000 | >5.0 | <30 | <10000 | <100 |
| 腐蚀性等级 | ZK06-S1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK17-S2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | S1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | S2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
| 综合评价 |  | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |

表4.3 场地土腐蚀性评价表

| 环境类型 |  | II |  |  | B | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀性评价类型 |  | 对混凝土结构的腐蚀性 |  |  |  | 对钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性 |
|  |  | 按环境类型 |  |  | 按地层渗透性 |  |
| 腐蚀介质 |  | SO42-（mg/kg） | Mg2+（mg/kg） | HCO3-（mg/kg） | PH值 | Cl-（mg/kg） |
| 测试值 | ZK05-T1 | 135 | 14.6 | 214 | 6.75 | 24.7 |
|  | ZK14-T1 | 164 | 12.2 | 244 | 6.82 | 19.8 |
|  | ZK03-T1 | 164 | 9.74 | 61.1 | 6.81 | 19.8 |
|  | ZK11-T1 | 125 | 7.31 | 91.7 | 6.77 | 14.8 |
|  | ZK29-T1 | 173 | 17.1 | 122 | 6.81 | 39.6 |
|  | ZK29-T2 | 164 | 14.6 | 153 | 6.79 | 34.6 |
|  | ZK22-T1 | 154 | 9.74 | 61.1 | 6.79 | 19.8 |
|  | ZK42-T2 | 135 | 9.31 | 91.6 | 6.83 | 24.7 |
| 评价标准 |  | <450 | <3000 | <30000 | >5.0 | <250 |
| 腐蚀性等级 | ZK05-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK14-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK03-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK11-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK29-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK29-T2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK22-T1 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
|  | ZK42-T2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
| 综合评价 |  | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |

根据上表评价结果表明：拟建道路沿线土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

- 4.4.5 特殊性岩土及不良地质

（1）不良地质及特殊性岩土

拟建场地内地形较平坦，无断层通过，目前未见影响场地整体稳定性的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、地面塌陷和地裂缝等不良地质作用。

特殊性岩土评价：场地内局部存在素填土以及分化岩等特殊性岩土，评价如下：

素填土：主要分布于道路起点附近，厚度变化较大，厚0.6～25m，回填时间多大于3年，结构较为松散，呈稍密~中密状，承载力较低，建议对其进行换填或者强夯处理。

风化岩：场地内下伏岩石主要为砂岩和砂质泥岩，在风化作用下，其结构、成分及物理力学性质已产生不同程度的变化，岩体较破碎呈碎块状、颗粒状，强风化发育厚度变化大。砂质泥岩风化厚度一般0.8～4.7m，岩石较破碎，质量极差，砂岩风化厚度一般1.4～5.1m，厚度变化较大，岩石较破碎，顶部风化程度高，工程力学性质差质量差，本工程路基主要为挖方路基，风化岩局部埋藏较深，厚度不均，未来工程开挖应注意加强对该层岩土的现场鉴别，强风化层严格按照建议的放坡比例进行放坡，开挖后应及时进行整体浇筑防止岩石继续风化，降低力学性质。

（2）对工程不利的埋藏物

根据拟建道路沿线工程地质调查，拟建场地处于城区边沿结合部，周边存在较为集中的居民区，存在电线、光缆、水管等地下管线，现场调查一般埋深0.5～1.0m。经调查未发现地下人防工程、暗埋的古河道、暗滨、坑、墓穴等其他对工程不利的埋藏物。

未来工程施工，建议在施工前对场地内管网进一步进行核实、确认，严禁盲目施工产生严重的后果。

- 4.4.6 设计岩土体参数取值

综合分析各种勘探手段所获取的地基土的物理力学指标，并结合该地区已往的经验数据，综合分析提供各地基土的物理力学指标推荐值见表4.4。

表4.4 岩土体物理力学参数推荐值一览表

| 岩土 名称 |  | 天然重度 | 天然含水量 | 地基承载力特征值 [fak] | 抗压强度 |  | 抗剪强度 |  | 基底摩擦系数μ | 压缩模量 Es(MPa) | 弹性抗力系数（Mpa/m） | 岩体水平抗力系数K（MN/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 饱和 Rb | 天然Ra | 内聚力c | 内摩擦角  |  |  |  |  |
|  |  | kN/m3 | % | kPa | MPa | MPa | kPa |  |  |  |  |  |
| 素填土① |  | 19.0* | 10* | 60* | / | / | 5* | 20* | 0.20* | 3.0* |  |  |
| 粉质黏土（可塑）② |  | 18.4 | 24.47 | 120* |  |  | 16* | 13* | 0.20* | 4.75 |  |  |
| J2s | 强风化 砂质泥岩③1 | 25.4 | / | 220 | / | / | 50* | 20* | 0.40* | / |  | 40 |
|  | 中风化 砂质泥岩③2 | 25.4 | / | 1500 | 6.38 | 9.71 | 200 | 30 | 0.50* | / | 400 | 120 |
|  | 强风化砂岩③3 | 24.3 | / | 240 | / | / | 50* | 20* | 0.40 | / |  | 40 |
|  | 中风化砂岩③4 | 24.3 | / | 3000 | 21.84 | / | 500* | 36* | 0.55 | / | 600 | 300 |

- 4.4.7 场地和地基土地震效应评价

拟建工程位于江阳区华阳街道境内，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）附表C23中规定，拟建道路沿线的场地类别为Ⅱ类场地,基本地震动峰值加速度值为0.05g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。根据《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)表5.2.3中的规定进行调整，拟建场地为Ⅱ类场地，水平向基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，竖向基本地震动加速度反应谱特征周期为0.25s，拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

根据《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)，该项目桥梁抗震设防类别为B类，抗震设防目标为E1地震作用，桥梁抗震措施等级为二级，桥梁抗震重要性修正系数为0.43。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016年版）中的规定“地面下存在饱和砂土及饱和粉土，除6度外，应进行液化判别”，拟建场地属6度设防区，但场地在勘察深度范围内未揭露饱和粉土及砂土，故可不考虑拟建场地的地震液化问题。

- 4.4.8桥梁环境影响评价

桥梁位于城区边沿，周边无居民居住，但在道路K0+145处存在1隆叙铁路，本次桥梁上跨隆叙铁路穿过，桥面与铁路高差约为11.7m，桥墩边界与铁路最近距离约为5m左右，在桥梁施工时，不可避免的将对铁路的正常运营产生影响，建议加强与铁路部门进行对接，做好工期规划，在邻近桥墩和桥面施工时，应充分做好安全保证措施以及桥面施工的防坠物措施，尽可能的减小对铁路通行运营的影响，总之各种环境影响应满足相关的规范、规定要求。

- 4.5 桥位工程地质条件评价及建议

拟建道路工程均属城市主干道，存在隧道、大桥，市政工程重要性等级为一级，场地等级为二级，岩土条件复杂程度等级为二级，工程勘察等级为甲级。拟建场地属构造剥蚀红层宽谷中丘地貌，场地内地势总体上西南侧高，北侧低，在场地及周边未发现活动断层、滑坡、泥石流、崩塌等影响工程稳定性的不良工程地质作用，区域地质相对较稳定，场地的工程建设适宜性为较适宜。

桥梁总跨度为145m，为单跨大桥，跨过现有的铁路区域，桥墩立于铁路所在的沟谷两侧，左侧桥墩处标高与现状地表标高大致一致，标高约为292.284m，其余段地面标高均低于桥台标高，该段整体上部土层厚度约为1.5m~21.1m，下部为中风化砂岩、砂质泥岩层，该段无不良地质现象，工程地质条件简单，场地稳定，适宜布设桥台，承台基底位置相对较高，一般不受地表水、地下水威胁，承台基底多为素填土，中风化持力层埋深较深，建议采用桩基础，以中等风化基岩作为地基持力层。

西侧桥台边坡稳定性评价：该处边坡，坡底高程277m，坡顶高程293m，坡角35°～50°，边坡高度16m，边坡土层为素填土，该层稳定性较差，现场调查，目前未发现大规模的滑坡、崩塌等不良地质现象，现阶段处于基本稳定状态，该桥台距离该侧边坡最近约为4m，该侧拟采用桩基础，边坡整体稳定性对桥梁稳定性有一定影响，建议对该段边坡采用工程治理，可采用放坡、喷混、格构等措施，以防止坡面垮塌，影响坡脚的桩以及坡顶桥台的整体稳定性，并在施工期间应加强监测边坡稳定性。

东侧桥台边坡稳定性评价：该处桥台处现阶段较为平整，标高约为281m~282m，坡角3°～5°，该段回填至设计高程需回填11m，建议分8m台阶放坡，放坡比例不低于1：1.5，现场调查，目前未发现大规模的滑坡、崩塌等不良地质现象，现阶段处于稳定状态。该侧拟采用桩基础，回填后边坡整体稳定性对桥梁稳定性有一定影响，建议采用放坡处理，以确保桥梁墩台及桩基稳定，并在施工期间应加强监测边坡稳定性。

路桥接驳过渡段评价：

路桥过渡段作为刚性桥台与柔性路堤的结合部位，在结构上是塑性变形和刚度的突变体，本项目建议对过渡段的地基条件、填料选择、压实标准、质量检测上采取措施，以减少两者之间的塑性变形差，实现平稳过渡。由于两种结构物刚度不同，会引起轨道竖向刚度的突变。因此，必须在路基和桥梁之间设置一定长度的过渡段，使轨道的刚度逐渐变化，并最大限度地减少路桥间的沉降差。

- 5.主要材料

- 5.1 混凝土

混凝土主梁采用C50混凝土，盖梁及桥墩墩身采用C40混凝土，承台采用C35混凝土，桩基采用C35水下混凝土，承台垫层采用C20混凝土（其它构件混凝土标号详见相应的设计图并以设计图为准）。

本桥使用的各种混凝土，应进行严格的质量控制和检测。在进行混凝土配合比设计时，必须按设计要求考虑大桥使用年限条件下的混凝土耐久性，混凝土强度等级、轴心抗压强度、轴心抗拉强度、弹性模量等参数及混凝土中最大水灰比、最小水泥用量、 最大氯离子含量、最大碱含量等参数均应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）及其他相关规范的规定。

大体积混凝土中加入替代水泥用量8%的膨胀剂，膨胀剂要求是大厂、回转窑生产，膨胀剂根据试验及厂方提供的参考数据综合分析后确定，并保存依据资料。

对于微膨胀剂等混凝土外添加剂的使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）的要求。

- 5.2 普通钢筋

本桥所有混凝土结构均采用HPB300、HRB400钢筋。HPB300钢筋型号、连接要求、抗拉强度、标准强度和弹性模量应符合《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）标准要求；HRB400钢筋钢筋型号、连接要求、抗拉强度、标准强度和弹性模量应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的标准要求。

直径≥16mm的受力主筋采用滚轧剥肋机械连接，接头连接等级为I级，连接区段内的接头率不大于50%，并满足《钢筋机械连接技术规程》现行规范标准要求。

钢筋焊接网：应符合《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》(GB 1499.3－2010)的标准要求。

- 5.3 预应力材料

- 5.3.1 预应力钢绞线

预应力钢绞线采用Φs15.2高强度低松弛（Ⅱ级松弛）七股型钢绞线，钢绞线型号、公称直径、截面面积、设计强度、弹性模量、松弛率及回缩值应符合图纸要求及《预应力混凝土用钢绞线》现行规范的有关规定。

- 5.3.2 预应力锚具

预应力锚具类型、变形应符合图纸的各项要求及《预应力筋用锚具、夹具和连接器》、《公路桥梁预应力钢绞线锚具、夹具和连接器》现行规范的相关技术要求。锚垫板、锚头、夹片、锚下螺旋筋、压浆管及排气管等分别应采用与锚具规格相应的成套产品，锚具产品的检验应按相关规定进行，所有固定端锚具均采用圆P锚。

- 5.3.3 预应力管道

本桥所有预应力管道均采用塑料波纹管，真空压浆体系,应符合图纸的各项要求及中华人民共和国交通行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）的相关技术要求。

- 5.3.4 预应力管道灌浆

预应力管道压浆材料采用性能稳定的专用压浆材料，强度等级为M50的商品浆液，必须保证压浆饱满密实。为满足压浆质量的要求，压浆浆体可以加入部分的外加剂，以改善浆体的性能。外加剂应与水泥具有良好的相容性，且不得含有氯盐、亚硝酸盐或其他对预应力筋有腐蚀作用的成分。

- 5.4 桥梁附属结构

- 5.4.1 防撞护栏

桥梁两侧均采用钢护栏，防撞等级为SS级。结构用钢采用Q235B、Q355B（具体材质要求以相应的设计图为准），Q235B需要符合《碳素结构钢》现行规范标准要求Q355B需符合《低合金高强度结构钢》现行规范标准要求。

- 5.4.2 桥面泄水管及排水管

桥梁设置完整通畅的排水系统，并将水引至铁路范围以外接入道路排水系统。公路排水系统与铁路排水系统各自独立。

桥面泄水管和所有的纵向收集排水管均采用UPVC管，应按照有关质量检验标准严格进行验收，遵照施工规范及有关要求进行施工。

- 5.4.3 桥面铺装

桥面铺装采用17cm等厚铺装，双层铺装结构。基层为8cm厚C50钢筋混凝土现浇层，面层为9cm厚沥青混凝土，其中上层为4cm细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（SBS改性），下层为5cm中粒式沥青混凝土（AC16）。

在现浇层和面层间设置柔性纤维增强型防水层防水涂料，涂料应具有耐热、冷柔、防渗、耐腐、粘结、抗碾压等性能。涂料性能技术要求应符合《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ139-2010)的要求。桥面防水施工工艺与防水材料要求相匹配。

- 5.4.4 支座

采用板式橡胶支座，桥梁支座需满足《公路桥梁板式橡胶支座》现行规范要求。各支座安装必须水平，安装技术要求详见支座生产商的安装说明。

板式橡胶支座可更换使用年限界定为15年。

- 5.4.5 伸缩缝

采用型钢伸缩装置，其橡胶类别为氯丁橡胶，其技术性能应符合《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）标准。

- 5.4.6 防抛网

跨铁路段桥上按铁路部门的要求设置相应的防抛装置，防落网距桥梁路面高度3m。结构用钢采用Q235B、Q355B（具体材质要求以相应的设计图为准）。

- 5.4.7 桥梁涂装

为了封闭由于混凝土收缩产生的表面的空隙，增强混凝土外表面的抗水性、抗腐蚀性，增强结构的使用寿命，同时增加桥梁结构外侧的美观，在桥墩、混凝土主梁、桥台外露部分外表面、混凝土附属设施(路缘石和挂板外表面)涂刷外保护涂料，半光质感。

混凝土结构涂装应符合《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》《JT/T 695-2007》的要求，要求混凝土表面涂装使用年限≥15年。

混凝土主梁外露部分外表面、混凝土附属设施（路缘石和挂板外表面）附属设施（路缘石外表面）等混凝土结构表面均采用涂装，半光质感。防护涂装技术采用《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》（JTT 695-2007）S3.07涂装体系，要求见表所示。

表5-1混凝土表面涂层配套

| 涂层名称 | 配套涂料名称 | 涂装方式 | 道数 | 干膜平均厚度（µm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层 | 环氧封闭漆 | 喷涂或轴涂 | 1 | ≤50 |
| 中间层 | 环氧树脂漆 | 喷涂或轴涂 | 1 | 140 |
| 面层 | 氟碳漆 | 喷涂或轴涂 | 1 | 60 |

桥梁外立面涂装部分为所有的外立面，包含（不限于）桥墩、系梁、桥梁上部结构、防撞栏杆混凝土基座侧面等。桥梁外表面涂装颜色按照采用 RAL国际色卡7047号“灰色”进行统一涂装，用环保型涂料进行涂装，最终颜色由业主确认。

- 6.桥梁设计

- 6.1 桥梁概况

桥梁全长150m，为预应力混凝土T梁桥，先简支后桥面连续。桥梁平面位于直线上，斜交角度15°，分左右两幅。整联桥统一跨径，跨径布置为（4×35）m，起终点各设置5m桥台，左右两幅桥错台布置。左幅桥起点桩号K0+060.901，终点桩号K0+210.901；右幅桥起点桩号K0+046.281，终点桩号K0+196.281。

- 6.2 上部结构设计

上部结构主梁由预制混凝土T梁和现浇桥面板组合而成，其共同参与受力。采用C50混凝土，主梁桥宽32.0m，单幅桥宽15.99m，由7片预制T梁组成，两幅桥之间设置2cm缝，梁高为2.3m。T梁间距为2.35m，其预制宽度均为1.70m（外梁为1.795m），翼板及横隔板间留有0.65m湿接缝。主梁肋厚0.22m，马蹄宽0.6m。主梁横隔板的间距为8.45m。横隔板连接，采用现浇湿接缝形式，以保证梁的整体性。主梁顶板设置双向1.5%横坡，顶底同坡。主梁设置纵向预应力钢束，采用ΦS15.2钢绞线，墩顶负弯矩由负弯矩钢束及桥面板主筋共同承担。

- 6.3 下部结构设计

下部结构采用双柱式桥墩上接盖梁，每幅桥各设三个桥墩。盖梁长度为16m，高度为2m，悬臂端高1m，顺桥向宽度为2.0m。桥墩为直径1.6m的圆形墩。主墩采用C40混凝土。

墩柱下接桩基础，桩基采用直径1.8m钻孔灌注桩，采用C35水下混凝土。为防止桩基施工期间铁路路基坍塌，桩顶5m范围内设置钢护筒进行施工。

桥梁起点桥台采用轻型桥台，桥台底横向设置3排桩基，桩间距5.8m。桩基采用直径1.5m钻孔灌注桩，采用C35水下混凝土。终点桥台采用U形桥台，下接承台，承台尺寸为17×7×2.3m，承台底横向设置5排桩基，桩间距3.6m，纵向设置2排桩基，桩间距4.0m。桩基采用直径1.5m钻孔灌注桩，采用C35水下混凝土。为防止桩基施工期间铁路路基坍塌，桩顶5m范围内设置钢护筒进行施工。

- 6.4 设计要点

（1）主梁均按A类部分预应力混凝土结构设计，纵向预应力钢束贯穿全跨梁体，钢束采用两端对称同时张拉。

（2）计算参数取值如下：

一期恒载：为主梁重量，按结构实际截面尺寸计入，混凝土容重为26KN/m3。

二期恒载：为整个上部结构中非纵向受力结构的重量，包括横梁、17cm桥面铺装、人行道、防撞栏杆等。

汽车荷载：公路I级，人群荷载2.5KN/m2。

整体升、降温度均按25℃考虑；

基础变位作用： 支点强迫位移按8mm考虑，取其最不利包络图值；

梯度升温T1：14℃～5.5℃～0℃ ，梯度降温T2：-7℃～-2.75℃～0℃；

制动力：按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)4.3.5条取值。

预应力管道成形为塑料波纹管，采用真空灌浆方式施工；

管道摩擦系数ｕ＝0.17；

管道偏差系数κ＝0.0015/m ；

钢筋回缩和锚具变形为6mm ；

计算考虑偏载系数取1.15 ；

如上述数值与实际不符请及时联系设计单位，以便调整。

（3）构造措施

为使结构内力能够顺畅传递，避免应力集中现象发生，对于异向截面相交的地方，必须作倒角处理，避免截面之间<90度的尖角出现，并顺倒角设置分布钢筋。

（4）普通钢筋设置原则

主梁截面构造组成部分包括顶板、底板、腹板，均设置双面钢筋网，钢筋网之间采用蹬筋联成整体钢筋骨架，蹬筋间距为30×30cm，梅花形布置。梁体受力主筋最小混凝土保护层厚度不小于30mm，箍筋最小混凝土保护层厚度不小于20mm。如普通钢筋与预应力管道或另一方向普通钢筋有冲突时，可适当调整其位置，原则为调整次要钢筋。在锚下除布设与锚具配套的螺旋筋外，必须布设不少于四层锚下钢筋网，纵向钢束锚后也应设置不少于四层锚后钢筋网，并在钢束同向设置加强钢筋，以有效的散发集中的局部应力，即在锚具周围设置构造钢筋与梁体连接，以加强由于锚固对截面的削弱，并分散锚后的局部集中应力。在设置支座的梁底及墩顶，必须布设不少于四层钢筋网。

钢筋的焊接及绑扎应符合《公路桥涵施工技术规范》中的有关规定，并应符合下面规定：当钢筋直径≤12mm 时，可采用搭接焊方式，当钢筋直径≥16mm 时，应采用机械连接或闪光对焊连接方式。

（5）预应力体系

预应力钢束采用高强度低松弛Φs15.2（7φ5）钢绞线，其抗拉标准强度fpk＝1860MPa，抗拉设计强度为fpd＝1260MPa。纵向预应力钢束锚下张拉控制应力为1339.2MPa（具体以图中说明为准）。纵向预应力钢绞线采用塑料波纹管成孔，采用相应锚具及相应的张拉千斤顶。

（6）抗震构造措施

1）墩柱潜在塑性饺区的箍筋加密区范围，桥墩取墩柱全高，桩基取桩顶以下8m长度范围内；

2）加密区的最小体积配箍率不小于0.55%；

3）加密区的箍筋，直径不应小于10mm，间距不应大于100mm或6倍纵筋的直径或墩柱弯曲方向的截面边长的1/4；

4）螺旋箍筋的接头必须采用对接焊，矩形箍筋应有135°弯钩，且伸入核心混凝土的长度不得小于6倍箍筋直径；

5）城市桥梁墩柱的箍筋非加密区的体积配箍率不应少于加密区的50%；

6）城市桥梁结构应采用有效的防坠落措施，且梁端至墩、台帽或盖梁边缘的搭接长度，不应小于875mm。

7）城市桥梁抗震措施的使用不应导致主要构件地震反应发生重大改变，否则，抗震分析时应考虑抗震措施与主要构件的相互影响。

- 7.桥梁耐久性设计

- 7.1 结构耐久性设计原则

本项目桥梁工程的设计基准期为100年，在设计中，根据不同结构部件的特点，按照是否具备可更换性，维护的难易程度，对应采取有效的耐久性工程措施，以确保桥梁工程达到设计基准期100年的要求。工程所处环境属于一般大气环境和无侵蚀性水和土壤环境，耐久性设计将按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）4.5节的Ⅰ类环境对待。

结构耐久性设计主要分为主体混凝土结构的耐久性设计与非永久性构件耐久性设计两部分。混凝土结构的防腐蚀耐久性措施应按照结构的设计基准期、环境类别及其作用等级进行设计，除对混凝土材料及钢筋最小保护层厚度提出具体要求外，还需保证其结构在使用年限内的适用性、可修复性及安全性。桥梁非永久性构件主要有支座、伸缩缝、桥面铺装、交通监控设施、检修和维护设施。这些装置应确定合理的更换周期，以减少对运营期交通的影响。

- 7.2 混凝土结构耐久性措施

（1）混凝土结构

根据桥梁的环境特点，分析混凝土结构可能的蜕化风险。引起混凝土蜕化的有：碱骨料反应、硫酸盐的侵蚀，特别是镁盐的影响；引起钢筋腐蚀的有：地基土易溶盐的侵蚀，混凝土的碳化。混凝土结构的耐久性设计的基本考虑如下：

1）合理选用优质的水泥、骨料、添加剂等原材料；应选用同厂家、同牌号的低水化热的水泥，避免使用早强水泥；水泥出厂时间不得大于3个月且不得受潮结块；细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小、粒形清洁的中砂，其细度模数控制在2.6～3.0之间；粗骨料应选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小、级配良好的连续级配碎石，其最大粒径不大于25mm，选用骨料前应进行碱活性检验，不得采用有碱活性反应的骨料。

2）按规范要求设置足够的保护层厚度，确保各方提高对保护层厚度的重视及采取相应的强化措施；预应力钢绞线、钢筋现场保管需采取必要的防腐措施。最外侧钢筋的混凝土保护层厚度标准符合下列要求：

基础、承台：不小于4.5cm，不大于5.0cm；

墩台身：不小于3.5cm，不大于4.0cm；

梁、板：不小于3.0cm，不大于3.5cm。

3）桥梁混凝土外表面设置涂装，涂装要求详见设计说明第5.4.7节。

4）合理优化T梁构造设计，提高主体结构的整体性和施工质量。适当增加腹板厚度，既能增加主梁抗剪能力，减小主应力水平，还能降低腹板混凝土浇筑的施工难度，提高施工质量，有效避免后期斜裂缝的出现，提高结构耐久性。

5）适当增加结构的预应力度，提高截面储备压应力，更有利于适应后期可能出现的重载交通情况。

6）提供足够的钢筋和合理的布置保证受拉和受弯裂缝很好的分布；

7）计算控制裂缝宽度。

8）施工时采取有效的施工缝处理措施及灌浆工艺。

（2）桥梁非永久性构件耐久性设计

1）支座：支座的钢材、内部的橡胶应保证有相应的寿命期，还应确保使用功能的有效，比如支座纵横向可移动的功能，确保密封装置的有效期。支座的更换一般不需要封闭交通，其设计寿命一般在20～50年，需要注意的是预埋在混凝土中的支座螺栓是不易更换的，其数量不大，可采用不锈钢材料。在设计中要考虑预留更换支座时临时千斤顶的位置。

2）伸缩缝：伸缩缝为可更换的，但伸缩缝置换往往影响交通，因而对于大位移量的伸缩缝装置可以选择耐候钢等材料，尽量延长其使用寿命，减少设计基准期内置换次数。

- 7.3 桥面防排水

本桥桥面系均采用有组织集中排水方式。桥面排水系统由桥面泄水管、纵向收集排水管、纵向收集排水管支架组成。保证桥面有效排水。

桥梁设置完整通畅的排水系统，并将水引至铁路范围以外接入道路排水系统。公路排水系统与铁路排水系统各自独立。

- 7.4 提高结构耐久性的其他措施

- 针对本工程，编制施工工艺及验收标准，加强工程质量管理，从施工质量上严格把关，把不合格产品消除在原始状态。

- 加强桥梁结构的养护设施设计，并制定桥梁养护维修手册，明确各部位的养护方法及重点。

- 7.5 桥梁运营中的注意事项

- 本桥在竣工交付使用后即应实行定期监测、检查，建立桥梁健康档案，确保营运条件在设计图纸允许的条件范围内；定期检修和维护，对于异常情况应采取相应的应对措施。

- 设计图纸所要求的如限重、限速、限高、防撞等通车条件是需要当地各个管理部门通过足够的管理手段来实现的，尤其应注意对超载车辆的管理问题。

- 本桥如需维护或更换设备时，所用的材料应不低于原设计图所定的标准及要求，但不应增加荷载（包括桥上管线荷载）。

- 为了做好桥梁施工和运营时的环境保护，施工和桥梁管理单位应该及时制订相应的管理措施和应急预案，如：生态环境保护措施；水环境保护措施；声环境保护措施；环境空气保护措施；社会环境保护措施；桥梁事故风险防范措施建议；桥梁事故风险应急计划等。

- 8.桥梁施工要点与要求

- 8.1 设计推荐施工方案

本桥上部结构采用预制吊装的方法进行施工。

- 8.2 跨越铁路桥梁总体施工要求

- 跨越铁路施工方案，应组织专家评审通过后，报铁路主管部门审批，并签订安全配合协议后方可施工。

- 施工机械吊臂（如泵车、吊车）等严禁侵入铁路界限。大型、重型施工机具及施工场地应布设在铁路保护区外侧。

- 降低施工全过程对铁路轨道的影响，施工期间应严格遵守相关建设法规，器材、物料等堆放均在施工控制线内。并注意规避与保护电气、信号交通、通讯等多种线路。

- 采用对周边环境位移影响小、高质量、高强度、施工简单、保护土地资源等要求的桩基施工方案，采用旋挖桩时，为防止桩基施工期间铁路路基坍塌，在黏土层和杂填土层等松软土层使用钢护筒进行施工。

- 严格规定勘察施工人员的作业区域，严格遵循铁路红线要求，不侵入铁路，不影响铁路运行，不破坏铁路管线及电力、通讯设施。

- 施工期间应设置单独的排水系统，并将水引至铁路范围以外。

- 8.3 上部结构施工

- 8.3.1 主梁预制

（1）浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水管、支座等附属设施的预埋件是否齐全，确定无误后方能浇筑。施工时，应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应充分振捣密实，严格控制其质量。

（2）为了防止预制梁上拱过大，预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不超过90d，若累计上拱值超过计算值10mm，应采取控制措施。预制梁应设置向下的二次抛物线反拱（包括梁顶）。施工单位可根据工地的具体情况（如存梁期、砼配合比、材料特性及地区气候等）以及经验设置反拱。反拱值的设计原则是使梁体在二期恒载施加前上拱度不超过20mm，桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。施工设置反拱时，预应力管道也同时起拱。

（3）为防止同跨及相邻跨预制梁间高差过大，同一跨桥不同位置的预制梁的存梁时间应基本一致，相邻跨的预制梁的存梁时间亦应相近。

（4）主梁预制时，除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁内。

- 8.3.2 预应力工艺

（1）预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与T梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

（2）预制T梁预应力钢束必须待混凝土立方体强度达到混凝土设计强度等级的95%后，且混凝土龄期不小于7天，方可张拉。预制梁钢束采用两端同时张拉，锚下控制应力为0.72fpk =1339.2MPa。

（3）施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内。实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响。

（4）主梁预应力钢束张拉必须采取措施以防梁体发生侧弯，建议张拉顺序为：100%F2→100%F1→50%F4→100%F3→100%F4。

（5）管道压浆采用专用压浆料，要求压浆饱满。

- 8.3.3 主梁安装

（1）桥面连续一联上部结构施工顺序：主梁预制→架梁→浇筑横隔板→翼缘板湿接缝→浇筑桥面现浇层→附属设施→浇筑沥青混凝土铺装→成桥。

（2）预制梁采用设吊孔穿束兜梁底的吊装方法。预制梁运输、起吊过程中，应注意保持梁体的横向稳定。架设后应采取有效措施加强横向临时支撑，并及时焊接翼缘板、横隔板接缝钢筋等，以增加梁体的稳定性和整体性。

（3）桥梁架设若采用架桥机吊装，只有主梁间横隔板的连接和翼板湿接缝混凝土浇筑后，且达到混凝土强度设计等级的85%并采取压力扩散措施后，方可在其上运梁。架桥机在桥上行驶时必须使架桥机重量落在梁肋上，施工单位应按所采用的架桥机型号对主梁进行施工荷载验算，验算通过后方可施工。

- 8.3.4 其他

（1）横隔板钢筋骨架的位置，施工时应准确放样，以期给搭接钢筋的顺利焊接及绑扎创造条件。

（2）预制梁顶、预制梁端面与横隔板端面应进行严格的凿毛处理，最好在浇注T梁后及时进行。

（3）浇注桥面现浇层混凝土前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土良好结合，注意预埋泄水管及交通工程的通讯管线预埋件。

（4）使用时应根据选用的伸缩缝布置相应的预埋钢筋。

（5）斜交桥梁预制时应注意桥梁斜交方向。

- 8.3 桥墩施工

- 墩身结构尺寸、倾斜度等应严格满足规范要求。

- 桥墩采用支架模板施工。模板建议采用工厂专门设计加工的大块钢（木）模板，要求刚度大、平整度好、接缝少，每块模板的具体尺寸结合墩身尺寸而定。内模建议采用组合钢模。

- 墩柱主筋如采用束筋，施工时应按束筋要求进行施工。

- 墩身施工时应注意预埋支座垫石钢筋、支座地脚螺栓及排水管定位件等，并确保其位置精确。

- 确保墩台混凝土的质量及强度，注意混凝土工作缝的处理并确保其整体性。

- 施工过程中，墩身各部位不宜埋设任何图中未示的用于施工的受力构件，如确需埋设，必须进行受力计算，施工用的预埋件施工完毕后均应割除磨平并满足钢筋净保护层厚度和整体景观的要求。

- 桥墩、支座垫石位置和高程控制要求准确，垫石顶表面必须保持平整，按图纸及生产厂方的要求，在浇筑墩顶混凝土时准确预埋支座地脚螺栓，调整支座垫石高度，保证达到设计要求。

- 8.4 承台及基础施工

- 施工前应对各部分尺寸、标高、坐标等进行核实，如发现问题，应及时通知设计单位研究解决。

- 通过人工局部开挖核实工程影响区的管网情况，如需改造的则先行改造，确保文明施工，消除对当地居民生活带来的不利影响。

- 设计桩基础采用机械成孔，施工时应严防塌孔，保证桩基础施工质量。施工中如发现地质情况与勘察资料不一致，需及时通知地质勘察单位、设计单位监理等参建单位，以便按实际地质情况修改桩长或基础埋置深度。成孔后应及时清孔，确保桩底沉渣厚度不超过5 cm，不得采用加深钻孔深度的方式来代替清孔。浇筑桩基础混凝土时，应采取措施严防钢筋笼上浮。每根桩混凝土浇筑必须一次完成，不得分段浇筑。

- 桩基础基底持力层强度参数采用地勘报告提供的标准值，由于该段持力层变化较大，强度差异性也较大，施工中如果桩底强度不满足设计要求，需及时通知地质勘察单位、设计单位、监理等参建单位到现场处理。

- 桩基应按施工规范的规定进行质量检测，检测范围为所有桩基，检测方法为超声波检测法。若对检测结果有疑问，则需作“钻孔取芯”检测。桩基完成并经超声波检查合格后，浇筑垫层砼，作为承台底面上施工的洁净场地。

- 承台及扩大基础施工时，基坑开挖采用放坡开挖的方式进行。基坑开挖过程中应加强坑壁的支护，避免坑壁坍塌。基底清底后应及时浇筑基础，勿使基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力。施工中如发现地质情况与勘察资料不一致，需及时通知地质勘察单位和设计单位。

- 施工时的临时基坑开挖坡率：土质1:1.5；强风化岩质：1:1；中分化岩质：1:0.75。基坑应及时回填；

- 承台及扩大基础属大体积混凝土，施工时应采取有效措施，采用内排外保的办法，降低水化热的危害，确保混凝土质量。分层分次浇筑时，在浇筑新混凝土前应将旧混凝土的接缝面凿毛洁净，以保证新旧混凝土的整体性。承台浇筑完成后应及时浇筑墩身、台身，使墩台身混凝土龄期与基础混凝土龄期不致相差太大。

- 基坑周围回填土应分层夯实。每层厚度不大于20厘米，密实度≥95%。台后填土应采用混合砂碎石，分层夯实，每层厚度不大于30厘米，密实度≥96%。

- 墩台混凝土颜色应保持一致，模板应采取有效措施，确保浇出的混凝土尺寸准确，表面光洁美观、无锈斑和异色痕迹。

- 确保墩台混凝土的质量及强度，注意混凝土工作缝的处理并确保其整体性。当桥台混凝土强度达到要求后按设计要求进行台后填料回填。

- 满足施工需要的预埋件、预留孔，本设计图说未示的，由施工单位自行安排，但需经设计单位认可。工程竣工时应将施工临时构件拆除，施工预留孔堵塞，表面抹平。

- 桩基础钻孔至孔底标高后清孔，并用塔吊起吊钢筋箍入孔，浇筑基础混凝土。

- 位于回填土层处的桩基础，必须按照先回填、后施工的顺序严格执行。回填土层必须严格按设计要求进行分层压实，严禁采用抛填式回填；对厚度超过7m、回填时间少于2年的回填土层必须在强夯处理后方可进行桩基础施工。桩基的施工过程中，应采取错孔施工的方式。

- 8.5 施工安全注意事项及相关说明

（1）本工程主要风险因素识别

本工程主要风险因素包括基坑开挖、水下灌桩等现场施工条件。

（2） 危险性较大分部分项工程设计说明

1) 本工程危险性较大部分分项工程范围

表8.5-1 本工程危险性较大分部分项工程清单

| 序号 | 危险性较大的分部分项工程范围 |  | 是否存在 | 所在 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 墩台开挖 | 最大基坑深度为5.0m |
|  |  | 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 否 |  |  |
| 2 | 模板工程及支撑体系 | 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | 否 |  |  |
| 3 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 采用起重机械进行安装的工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 起重机械安装和拆卸工程。 | 否 |  |  |
| 4 | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | 否 |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 悬挑式脚手架工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 高处作业吊篮。 | 否 |  |  |
|  |  | 卸料平台、操作平台工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 异型脚手架工程。 | 否 |  |  |
| 5 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | 否 |  |  |
| 6 | 其它 | 建筑幕墙安装工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 人工挖孔桩工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 水下作业工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 是 | T梁预制吊装 | 35mT梁最大吊装重为104吨 |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 否 |  |  |

2) 本工程超一定规模的危险性较大部分分项工程范围

表8. 5-2 本工程超一定规模的危险性较大分部分项工程清单

| 序号 | 危险性较大的分部分项工程范围 |  | 是否存在 | 所在 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑工程 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 墩台开挖 | 最大基坑深度为5.0m |
| 2 | 模板工程及支撑体系 | 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | 否 |  |  |
|  |  | 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | 否 |  |  |
| 3 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 是 | T梁预制吊装 | 35mT梁最大吊装重为104吨 |
|  |  | 起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 否 |  |  |
| 4 | 脚手架工程 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | 否 |  |  |
| 5 | 拆除工程 | 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | 否 |  |  |
| 6 | 其它 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 水下作业工程。 | 否 |  |  |
|  |  | 重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 否 |  |  |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 否 |  |  |

备注：本清单仅针对设计范围的主体结构。施工前，须进行总体专项评审，按国家、地方相关危险性较大分部分项工程管理办法，进一步识别施工措施、特种设备、特殊施工工艺等危险性较大的分部分项工程，并明确危险等级等。

施工单位应根本工程的设计图纸，结合施工单位常用的施工方式，提前做好施工组织设计。此外，还应仔细核对以上表格中的相关内容，针对危险性较大的分部分项工程，单独编制安全技术措施文件，即专项施工方案；对于超过一定规模危险性较大分部分项工程，相应编制的专项方案并根据相关流程报送专家进行论证。

对工程存在超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应汇编列出所涉及的全部工程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。超一定规模的危险性较大分部分项工程应及时按法规、技术要求进行评审、备案，方可组织施工。

- 9. 环境保护及水土保持

- 9.1 环境影响因素

桥梁的施工，施工机械及运输车辆的噪声将影响附近居民生活环境；筑路材料运输及拌和过程可能产生大量扬尘和粉尘等，造成环境空气污染；施工人员生活污水、垃圾对周围环境的影响；取、弃土造成地表植被的破坏，水土流失等破坏生态环境。

- 9.2 环境保护措施

（1）生态环境保护措施

在进行路基开挖、弃渣之前，对场地的表层有肥力的耕作层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复，避免重新取土。工程完工后，对临时占地要及时恢复植被，以破坏多少，恢复多少为原则。合理选择施工期，大规模土石方尽量避免雨季施工；在施工雨季来临之际，可选用防雨布或塑料薄膜进行铺盖，防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷。在临时堆场周围宜设置编织袋装土临时挡土墙，并根据其周围排水情况设置简易排水沟，剥离表土的堆积面需播撒草籽，并用土工布做好临时覆盖。严格控制树木的砍伐数量，临时用地范围内的树木尽量少砍或不砍。施工便道应尽量利用自然道路进行施工运输，新开辟的临时道路及施工料场应在施工结束后立即清理整治，恢复植被，防治土壤水土流失。

运营期加强周边植被养护，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，并定期喷洒农药，减少病虫害。

（2）声环境保护措施

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等的规定要求，本工程在开工15日前向工程所在地环保管理部门申报本工程的项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值及所采取的环境噪声污染防治措施等情况；尽量采用低噪声、振动小机械，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生，可视情况给强噪声设备装隔声罩。合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间，避免高噪声施工机械在同一区域内使用。噪声敏感建筑物附近高噪音施工机械夜间(22:00～6:00)应停止施工，严禁夜间进行打桩作业。合理安排施工及材料运输，施工车辆尽量避免在主干道和居民稠密区通行，避开行车高峰时间；在高考、中考前15 日内及考试期间，禁止在沿线居民点附近进行产生噪声污染的施工作业；因生产工艺要求或者特殊需要必须在噪声敏感建筑物集中区域内进行夜间连续施工作业时，施工单位必须在夜间施工前4 日向环保部门提出申请，并于施工前1 日公告周边居民。加强道路两侧行道树及边坡绿化维护；在声环境敏感点所在路段设禁鸣标志；加强交通管理和路面维护。

（3）振动环境保护措施

主要为施工期动力式施工机械和运输车辆产生的振动。主要措施为：选择振动小的机械设备；对产生振动的设备主要包括钻孔-灌浆车、空压机、风镐等设置减振基座、橡胶减振垫(块)、弹簧和软木等作为减振元件，采用软接头连接；加强设备保养，使之处于良好运转状态。

（4）水环境保护措施

施工材料堆放地点远离水体，水泥、石灰等粉状建筑材料应仓库存放或用油布覆盖，避免被雨水冲刷而进入水体，造成水环境污染； 施工中的废油、废沥青及其它固体废弃物严禁倾倒或抛入水体，也不得堆放在水体旁，应及时清运至指定地点或按照有关规定处理；施工场地冲洗、养护废水经沉砂池处理后回用；施工机械修理、维护过程产生的含油废水经隔油、沉淀后循环使用；施工生活污水经生化池处理后就近排入市政污水管网；施工旱厕生活污水由农民定期清运后用作农肥。

运营期，严禁各种无措施的泄漏、散装车辆及超载的车辆上路行驶；车辆装载有石灰、水泥、土方等易起尘散料，须加蓬覆盖，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染；按照桥梁养护要求，切实加强通过水域路段的安全。

（5）空气环境保护措施

本工程施工环境空气影响主要表现为施工场地、材料堆场及运输车辆产生的扬尘，施工单位应切实控制施工扬尘污染。合理安排施工时间，避免大风天气施工，尽可能缩短工期；采取分段封闭施工方式，工地周围设置高度不低于1.8m 的硬质密闭围挡；工地进出口道路应当硬化处理；设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，车辆冲洗干净后方可驶出工地；弃土、建筑垃圾等及时清运，若48h 内不能清运，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；采取洒水抑尘、及时清理完工现场并平整场地；合理安排施工运输路线，尽量选择调运线路短、远离敏感点的路线进行运输；严禁超高、超载运输，粉状物料实行密闭运输；加强车辆的维护和保养；施工人员生活燃料必须选用清洁能源；定期清扫运输道路及设备维修。

在道路两侧特别是敏感点附近种植对CO、NOx等气体吸附力强的树种，加强边坡绿化；运营期，定期洒水和清扫路面；执行汽车排放车检制，限制尾气排放超标车辆上路，并加大环境管理力度。

（6）固体废物处置措施

施工废弃土石方统一堆放，利用工程周边路网运至可回填区域；在施工集中场所设置临时垃圾收集桶，在施工营地对生活垃圾进行分类，施工人员的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

（7）社会环境保护措施

施工前，建设单位就设计阶段交通组织方案的合理性、可行性与市交通部门、市政委等单位进行协商，统筹安排，并通过报纸、新闻等媒体发布施工告示；同时，还应在施工现场张贴告示，获取行人或居民的支持和理解。合理安排施工期运输车辆行驶路线，尽量避开敏感区域，防止施工车辆造成交通堵塞。大力宣传征地拆迁安置补偿政策，多听取群众意见，严格按有关政策办事。在施工、运行阶段，公众对本工程进行环保投诉或纠纷时，建设单位应积极采取措施进行处理，有效解决。

（8）环境风险事故防范与应急措施

加强危险化学品的运输管理。严格执行国家和省市有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严禁运输危险品车辆在桥上停靠。

设置车辆限速标志。制定突发事件应急预案，当发生危险化学品运输事故后，启动该应急预案，并应预留相应应急资金，用于解决危化品泄漏受影响居民的饮水问题。

（9）工程节能

能源消耗主要是施工机械和运营期通过的机动车辆的能源消耗。采用高效能低耗能的施工机械，尽量避免施工机械无效运转，场地布置要考虑减小运输距离，选择合适的施工便道。合理安排平行作业的各项工作，不要相互干扰。选用的施工机具要合适，避免不必要的电力和油料消耗。对影响周围的交通施工步骤要尽可能缩短工期，减少车辆绕道距离。

- 10.其它注意事项及施工指导性意见

- 钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡，管道必须圆顺。

- 施工时应确保锚垫板与预应力束垂直，垫板中心应对准管道中心，在管道密集部位及锚固区，应严格控制混凝土的振捣及养生，确保混凝土的质量。

- 封锚端混凝土浇筑前须将预制梁端部混凝土结合面浮浆清凿干净才能浇筑新混凝土。

- 本图设计钢筋长度未考虑折减，实际施工下料时应按照有关施工规范要求进行控制。

- 严格控制支座标高，避免支座脱空。

- 承包人应配制耐久混凝土、施工中加强早期裂缝控制、加强养护等措施。这些增强结构耐久性的具体要求参见设计说明中第7节。

- 施工前，须仔细核对桥梁坐标、高程及结构尺寸等相关数据，准确对各腹板、横梁及其钢束、钢筋等线形放样，无误后方可开展下道工序。