连龙翔西路（二段）项目

第一卷 第五册 交通工程施工图设计说明

1.工程概况

  - 1.1项目区位

泸州市位于中国四川省东南部，长江和沱江交汇处，处于长江经济带、成渝经济区和南贵昆经济区的叠合部，是成渝城市群和川南城市群的重要组成部分.

项目所在城西片区位于两江新城中部，规划区北隔沱江与规划泸州大学城相望，南临长江，东接城市中心半岛，西与隆纳高速公路、况场镇相邻，规划范围南北长8.87公里，东西宽3.87公里，规划面积35.39 平方公里，属于城市空间布局结构八大组团中的中心半岛组团，位于北部副中心和南部副中心之间，城市中心以西，地理位置十分重要，未来与中心半岛一起构成城市中部核心区，是城市中心升级换代的重点发展地区。

龙翔西路（二段）位于城西片区的东部区域，为东西向城市主干路。西侧衔接现状西城一路，东侧衔接现状龙翔西路。与二环路交叉形成店子坡立交，且毗邻规划连江公园。

图1-2  项目区位图

  - 1.2工程概况

连江公园位于城西片区的东部区域，公园西临长江六桥，东侧与华阳中路相接，由北向南呈带状延伸，龙翔西路（二段）处在城西片区内。

龙翔西路（二段）（下文简称为龙翔西路）起点接现状西城一路，由西向东延伸，经过已建的店子坡立交后，终点与华阳中路形成平交口，主要由二段道路组成，分别为第一段K0~K0+302.245，长度302.245m，第二段K0+602.007~K0+972.488，长度370.481m，总长度672.726m，呈东西走向。道路等级为城市主干路，标准路幅宽度为32m，双向六车道，设计速度为40km/h。

2.设计分册及设计内容

  - 2.1分册说明

本项目龙翔西路（二段）具体建设内容主要内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、综合管网工程、交通工程、照明工程等。

本次施工图设计共分为七册：第一册为《道路工程及结构工程》，第二册为《桥梁工程》，第三册为《隧道工程》，第四册为《综合管网工程》，第五册为《交通工程》，第六册为《照明工程》，第七册为《景观工程》。

本册为第五册为《交通工程》。

  - 2.2设计内容

设计内容包含：交通标志、标线、信号控制及附属设施设计。

3.设计依据、规范及技术标准

  - 3.1设计依据

⊙ 本工程的设计合同

⊙《泸州市城西新城控制性详细规划》

（亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院重庆分院  2013.05）

⊙《泸州市长江六桥（邻玉）及连接线工程施工图设计》

（林同棪国际工程咨询（中国）有限公司  2016.09）

⊙ 《泸州市中心城区排水管线设计施工管理要求(试行)》 （泸州市住建局）

⊙ 《泸州市城市道路桥梁隧道工程设计导则》 （泸州市住建局2020.12）

⊙ 道路周边的地块红线图

⊙ 道路沿线实际勘测的1:500地形图

⊙ 与本项目有关的其它相关资料

  - 3.2国家现行规范及标准：

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）

《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011)（2019年版）

《 城市道路工程设计规范》（CJJ37—2012）（2016年版）

《 城市道路交通设施设计规范》（GB50688－2011）（2019年版）

《 城市快速路设计规程》（CJJ 129-2009）

《 城市道路交叉口设计规程》（CJJ152－2010）

《 城市道路交叉口规划规范》（GB 50647－2011）

《 城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038－2015）

《 道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）（2017年版）

《 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2－2022）

《 道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827－2021）

《 道路交通反光膜》（GB/T 18833－2012）

《 道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311－2009）

《 路面标线涂料》（JT/T280－2022）

《 路面标线用玻璃珠》（GB/T24722－2020）

《 路面防滑涂料》（GB/T712－2008）

《 交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202－2022）

《 通信管道与通道工程设计标准》（GB50373-2019）

《 机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

《 公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2011]5号）

《 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《 公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）

《 公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）

《 视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《 视频安防监控系统技术要求》（GA/T367--2001）

《 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832－2014)

4.交通标志设计

  - 4.1 标志设置

设置原则：交通标志旨在通过对驾驶员适时、准确的诱导，充分发挥其舒适、安全的效能。交通标志设计主要以不熟悉该区域道路网系统的驾驶员为基本使用对象，通过适时、适量地提供交通信息，使驾驶员能够正确选择路线及方向，顺利、快捷地抵达目的地。同时，通过禁令、指示、警告等标志来进行交通管制和保证行车安全，使道路发挥最大的作用。

标志设置在施工过程中须注意以下几点：

- 在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全；不应紧靠在建筑物的门前、窗前、及车辆出入口前；与建筑物保持1m以上的侧向距离。

- 一般情况下应设置在道路行进方向右侧或车行道上方，也可根据具体情况设置在左侧，或左右两侧同时设置。

- 应满足视认要求，避免上跨桥、照明设施、门架、监控设施、电杆、行道树、绿篱及路上构造物等对标志板面的遮挡。同时不应遮挡其他交通设施。

- 标志的版面应面向来车方向，并应尽量减少对驾驶员的眩光。设置路侧式标志时，可与道路中心线的垂直线成一定的角度，指路标志和警告标志为0度～10度，禁令标志和指示标志为0度～45度，道路上方的标志应与道路中心线垂直并与道路垂直线成0度～10度的俯角。

- 标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

- 标志板在一根标杆上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右排列，同类标志的设置顺序，应按提示信息的危险程度先重后轻排列。停车让行标志、减速让行标志宜单独设置，如条件受限无法单独设置时，一个支撑结构物上最多不应超过两种标志。

- 指路标志支持杆件采用圆形无缝钢管制作，表面进行热浸锌防锈处理（不喷漆），支撑结构表面颜色为热浸锌本色，钢管顶端设置柱帽。

- 标志安装在单柱或双柱式标杆立柱上时，安装高度为不低于2.5m，但安装在隔离带、绿化带等非行人通行的地点时，安装高度不低于1.2m。标志板外缘距路面侧石线不小于25cm。标志板安装在悬臂上，考虑到通行净空和路面维修增高的因素，安装高度控制在550cm以上。对于附着式标志安装高度为不低于2.5m和侧向净空不小于25cm的要求。

  - 4.2 版面设计

标志根据其版面内容的不同，分为警告、禁令、指示、指路、诱导等几种。交通标志版面设计主要以《道路交通标志和标线》（GB 5768.2－2022）与《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038－2015）为依据进行设计：

交通标志种类：分警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、诱导标志等五大类，交通标志的颜色为：指示标志采用蓝底、白图案；警告标志采用黄底、黑边、黑图案；禁令标志采用白底、红圈、红杠、黑图案。

- 城市道路指路标志版面样式采用指示图形加道路名形式，版面内容由地理方向信息、地名信息、地名英文信息、指示图形、指北针等组成，。

- 交通标志的形状、图案、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作，必须按《道路交通标志和标线》（GB 5768.2－2022）规定执行。外形尺寸允许偏差为5mm。

- 交通标志的文字书写规范、正确、工整。根据需要，可并用汉字和其它文字。当标志上采用中英两种文字时，地名用汉语拼音，专用名词用英文，指路标志的主信息必须附加英文信息（辅信息不加），英文字体高度采用国家标准的最大英文字体高度（汉字高度的1/2）；英文信息中的地名拼音和专用词采用首字母大写、其它小写的方式。

- 指路标志增加设置地理方向信息，将东南西北四个方向按照90°的夹角划分为四个方向指示区域，根据当前道路所处的方向只是区域选择相应的方向指示，其中方向标的角度与所在道路实际走向一致（方向文字竖直排列、方向箭头在90度范围内根据道路实际走向偏转）。

- 统一单立柱指路标志汉字字高为25~30cm，双立柱指路标志汉字字高为30~35cm，悬臂式指路标志汉字字高为35~40cm。在指路标志版面统一的情况下，如遇地名汉字数量较多时，应保持汉字字体不变，调整缩减汉字宽度，保证版面排版整齐。

- 立柱式指路标志：1、单立柱支撑的采用1500mm×2000（2500）mm（宽×高）版面；2、双立柱支撑的采用2400mm×3500mm（宽×高）版面，版面高度根据信息数量可适当增减；同版面指示1个方向的，最多可设置3个地名信息（不区分主要地名信息和辅助地名信息）；同版面指示2个或3个方向的，每个方向只能最多同时设置1个主要信息和1个辅助地名信息，标志版面的路名应以地名办命名的正式文件为准，施工单位实施前需做好效果图，并与建设单位、交管部门、设计单位沟通协调。

- 悬臂式指路标志：主要采用2400mm×4800mm（高×宽）、2000mm×3000mm（高×宽）版面宽度，最多同时设置3个主要地名信息和3个辅助地名信息，同向4车道及以上道路可选择3000mm×5000mm规格版面，但道路版面规格应一致，版面适用于最多同时设置6个主要地名信息。

- 路名牌采用1500mm×500mm（高×宽），汉字高30~40cm；人行横道、调头标志牌尺寸采用正方形800mm×800mm（高×宽）；限速、禁令标志牌采用版面直径1000mm；停车让行标志牌采用版面直径800mm；靠右行驶提示标志牌采用版面直径直径800mm。

  - 4.3标志板结构及材料

    - 4.3.1 标志板结构及材料

- 标志板由标志面、标志底板及滑槽等组成，标志面采用铝合金板，符合GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》要求。指路、导向标志版厚度3.0mm；警告、禁令、指示标志板厚度2.0或2.5mm，详见大样图。

- 标志图案、文字（包括箭头、汉、英文字、数字等）均采用V类超强级反光膜。

- 同一块标志板上，标志底板和标志面所采用的各种材料应具有相容性，防止电化作用，不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或损坏。

    - 4.3.2标志立柱

- 标志立柱采用钢管制作，符合GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》要求。

- 所有钢构件必须采用热浸锌作防腐处理。立柱、底板、横梁、法兰盘等大构件镀锌量为600g/m2，抱箍等小构件镀锌量为350g/m2，并符合GBT18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求。

- 对应不同板面大小的交通标志牌采用不同的支撑结构：本项目单柱式标志选用直径89钢管；指路标志选用2F悬臂式直径165、273钢管立柱。

  - 4.4主动发光标志

- LED背光源主动发光标志是将光强度极高的LED点光源透过镂空铝板转换为面光源，实现指路、指示标志的白色与图形部分发光；

- 在不破坏标志板表面逆反射材料的情况下，采用SKY-LED混光型光源板（光源板发光均匀度内光照度差值≤120LX/m2）布设于标志箱体，光源向标志逆反射材料背面定向投射，显示高清晰信息内容。

- 标志整体厚度≤60mm（不含支撑件）。

    - 4.4.1主要特点

（1）自主发光标志牌

- 透明板技术参数：拉伸屈服强度≥60MPa，邵式硬度≥80D，透光度≥90%，热变形温度（1.8MPa）≥135℃；

- 全透式标志底板为透明板，反光膜采用电刻加工、或者透明油墨（反光膜专用型）丝网印刷，面板发光显示均匀无任何阴影，文字图形显示的边界轮廓清晰；

- 标志表面文字图形采用高透光型微棱镜V类反光膜，白色透光率≥25%，透光均匀性1.2:1～1.3:1，24V电压时的标志表面白色反光膜表面照度≥2000LX/m2；

- 模组尺寸：≥400mm*300mm；灯珠功耗≤0.8W/颗；灯珠数量≤80颗/每版，可任意裁剪任意拼接；

- 标志主动发光单元发光应均匀，在额定工作电流时整个标志范围内的相同颜色主动发光单元像素之间的法向发光强度的不均匀度就不大于10%；

- 绝缘电阻：发光标志产品的电源线接线端子与机壳的绝缘电阻应不小于100MΩ；

- 电气强度：在发光标志产品的电源接线端子与机壳之间施加频率50Hz、有效值1500V正弦交流电压条件下，历时1min，应无火花、闪络和击穿现象，漏电电流不大于5mA；

- 安全接地：发光标志产品应设安全保护接地端子，并清楚注明标识，接地端子与机壳连接可靠，接地端子与机壳的连接电阻应小于0.1Ω；

- 电源适应性：电压：22V×（1+15%）V；频率：50×（1+4%）Hz。 耐湿热性能：在+40℃，相对湿度98+2%t条件下，工作48H，产品能正常工作，外观无明显变形，涂层无明显缺陷；

- 光控程序：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，其控制程序采用“太阳能发光程序系统”，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元；

- 发光标志四周封装采用铝合金型材，四个转角采用模具铝合金弯头组合，标志整体厚度≤60mm（不含支撑件），产品结构应稳定，承受由40m/s风速产生的风压后，不影响产品的使用性能，由此产生的几何变形量应不大于2mm；

- 标志蓝色与白色（绿色与白色）部分平均亮度对比度介于1:5～1:18之间；

- 调光程序：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度，其控制程序采用“太阳能发光标志调光程序”；

- 耐盐雾腐蚀性能：发光标志产品的印刷电路板、显示单元及其底板、金属外壳和门锁经过168h的试验后，应无明显锈蚀现象，金属构件应无红色锈点，印刷电路板经过24h自然晾干后应功能正常；

- 耐候性能：发光标志产品的外壳防腐层、发光元件、逆反射材料和底板等的耐候性能应符合JT/T817的有关要求；

- 耐机械振动性能：发光标志产品通电工作时，在振动频率2Hz～150Hz范围内进行扫频试验。在2Hz～9Hz时按位移控制，位移幅值3.5mm(峰-峰值7.0mm);9Hz～150Hz时按加速度控制，加速度为10m/s2。2Hz→9Hz→150Hz→9Hz→2Hz为一个循环，扫频速率为每分钟一个倍频程，共经历20个循环后，产品应功能正常，结构不受影响，零部件无松动；

- 在不破坏标志板表面逆反射材料的情况下，采用SKY-LED混光型光源板（光源板发光均匀度内光照度差值≤120LX/m2）布设于标志箱体，光源向标志逆反射材料背面定向投射，显示高清晰信息内容；

- 标志信息透光显示的亮度指标：白色≥300cd/m2，黄色≥150cd/m2，红色≥45cd/m2，绿色≥45cd/m2，蓝色≥30cd/m2，棕色≥22cd/m2；

- 调光程序：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度，其控制程序采用“太阳能发光标志调光程序”；

- 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米；

- 标志应具备防雷、防触漏电保护装置，接线电缆无裸露，制造商标识清晰；标志整体重量≤22KG /㎡；

（2）稳压电源

输入电压：200VAC-240VAC；输出电压：12V；电流范围：0～30.0A；输入频率：47Hz-63Hz；输入电流：3.8A；稳压精度：≥±3%；容性负载：5000uF；启动时间：3Sec.；纹波噪声：<200mV；负载调整率：±2%；电压过冲：<5.0%；冷启动冲击电流：50A；温度系数：±0.03%/℃；动态负载：10%-100%Load:<±1000mV±1000mV；短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作；绝缘阻抗：32A 2minite，阻抗小于≤0.1Ω 欧姆；上电保护：LED显示屏具有电源过压、欠压、过流、断电保护、及分布上电措施；固定方式：镀锌托架板，内置于户外防水箱内，有固定位，正反双面喷塑，托架整体具有接地装置，绝缘防静电，防击穿保护功能。

（3）主控控制

- 组成结构：光感装置+控制部分/网关异步+后台，主控与主动发光标示为同一品牌；

- 主控芯片：ARM；工业级嵌入式主控主板；内存容量：≥8K；提供GB/T31446检测报告；

- 具备光感采集接口≥1个；电源输入接口≥1个；4路24V输出接口≥4个；5V输出接口≥1个；

- 以太网口：10/100M 自适应以太网RJ45网口，具有TTL串口≥1个；

- 电磁兼容发射：符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3 , EAC TP TC 020；

- 电磁兼容抗扰度：符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), A级重工业标准， EAC TP TC 020；

- 结构方式：具有主控等设备镀锌托架板柱，内置于配电管理箱内，有固定柱位，正反双面喷塑，整体具有接地装置，有绝缘防静电，防击穿保护功能；

- 提供信息安全管理体系认证证书符合GB/T 22080-2016 idt ISO/IEC27001:2013复印件；

- 固定方式：镀锌托架板，内置于户外防水箱内，有专用固定位，正反双面喷塑，托架整体具有接地装置，有绝缘防静电，防击穿保护功能。

（4）挂箱

材质：1.5mm工业级冷板喷塑；尺寸：350*450*250mm；框架：焊接式；附件：空开，隔层板，防尘网，设备安装导轨等。

（5）电源线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：2*2.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)

（6）主电源线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：3*4mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)

（7）线管

2φ76mmHDPE管

5.交通标线设计

  - 5.1概述

交通标线的作用是管制和引导交通,标线应能确保车流分道行驶,导流交通行驶方向,指引车辆在汇合和分流前驶入正确的车道,加强行驶纪律和秩序,减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能,并应做到车道分界清晰,线向清楚,轮廓分明。标线布设主要依据《GB5768-2009》的规定,使之与交通标志有机结合,合理诱导交通流。

  - 5.2交通标线布设方法

交通标线主要由车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头标记等其他路面标记，涂料必须符合GB/T16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》要求。

- 标线使用热熔型涂料标线（表面撒占总量18%反光玻珠），标线干膜厚度为2.0mm；

- 设计速度大于等于60km/h时可跨越同向车行道分界线采用"6m/9m"间隔的虚线（白色）、设计速度小于60km/h时可跨越同向车行道分界线采用"2m/4m"间隔的虚线（白色），宽度为15cm；车行道边缘线（白色）15cm，中央双(单)黄线（黄色）15cm；

- 人行横道线长4~6m，间隔60cm，线宽40cm；

- 导向箭头图案为白色，箭头长度为6.0m（主、次干路）或3.0m（支路）；

- 公交车专用停靠港湾标线由白色虚实线和黄色折线及地面文字标识组成。其中：白色虚、实线线段长100cm，间隔100cm，线宽45cm；黄色折线线宽20cm；地面文字标识为白色，字高250cm或300cm，字宽100cm；

- 出入口标线为白色虚线，其中实线线段长3m，间隔3m，线宽45cm。

- 为保障行车安全，在分流端处设置防撞桶。防撞桶三个一组，捆绑成“品”字型；

- 标线的施工必须注意：施工前应设置相应的施工安全设施，彻底清扫标线施工范围内的路面，并按设计或原有的线型要求放样；各种标线或底漆漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象；检查涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。

6.智能交通信号控制设计

交通信号控制系统，是智能交通系统（ITS）在交通管理工作中的基本应用，也是城市智能交通控制系统中最直接、最基础的应用系统。系统的建成将使交通管理得到进一步的完善、补充和发展，也将是道路交通管理手段发生质的飞跃。

本系统以合理组织交通流、完善道路交通设施、提高交通参与者的现代交通意识为前提，对控制区域内的交通流进行实时监视、检测、控制、协调，有效的改善控制区域内的交通状况为目标。

交通信号控制系统设计内容包括：交通信号控制机、信号灯、流量检测模块、基础埋设、防雷系统、控制管线和手井等。

采用自适应联网控制，信号机需具有集中协调控制功能及自适应控制功能，并具备自适应协调功能，同时，应具备控制、管理等功能；系统接口协议应开放，须实现基于GIS的监视和参数设置、查询等功能，确保与交管部门信号控制后台实现无缝兼容对接。

  - 6.1交通信号控制系统

6.1.1、交通信号控制机

（1）功能参数

- 集中协调式，4U标准机架堆叠式设计；

- 每一输出板卡可控制4路独立灯组输出，整机可选择4路*（1-8）组输出；每一信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位，具备扩展到最大32组独立灯控的能力；

- 支持虚拟检测器功能，可设置虚拟检测器，并可通过网络远程对虚拟检测器输出状态进行置位；

- 支持至少250路前端虚拟检测器进行逻辑运算优化控制；信号控制机可将物理检测器、时刻、事件（时间、流量、占有率、第三方网络等）等多种参数进行逻辑运算；具有基于多参数虚拟检测逻辑运算的自主方案混合调用（多时段定周期、感应、自适应、公交优先）；可模拟输入现场指挥要素与逻辑推理过程，实现绿信时长、周期与相位差优化控制；

- 具有丰富的相位控制属性定义，完成相位前伸、后延、插入、弹性控制，提高绿信效率；

- 支持实时车辆存在性或密度检测，用于感应控制或自适应优化控制；

- 支持HiPLC技术高效互联路口前端设备，连接设备包括信号灯具、倒计时、待行LED屏等（华为inside），完成数据通讯；

- 支持HiPLC技术实现前端设备工况、故障等信息主动上报功能，无需铺设专用通讯线缆，降低用户维护成本，实现智能运维；

- 支持定制图形化路口警卫任务手控面板、无线手动控制面板及行人过街按钮；

- 具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段，支持多时段定周控制、感应控制、潮汐车道控制、行人过街请求控制、自适应控制、自适应协调控制等方案，以及黄闪、全红、关灯等多种控制模式，方案总数可达到255个；

- 支持感应、自适应控制下的倒计时控制：支持无通信模式、RS485通信等模式控制倒计时器；支持无通信模式提前一个周期和立即关闭倒计时，避免倒计时显示混乱，同时信号灯无任何闪烁现象；

- 支持与视频检测系统无缝对接，实现视频交通检测下的信号控制；

- 支持连接视频电子警察虚拟线圈存在型检测；

- 支持公交优先、出口拥堵控制、事件检测控制、多车道汇入自适应控制等多种场景；

- 支持至少64路检测接入（不含检测卡），支持线圈、地磁、视频、微波等检测方式；

- 交通信息采集包括周期流量、饱和度等统计方式，本地记录并上传，具备通信中断后保存7天以上的流量数据能力；

- 具备RS-232/485、RJ45、USB、WIFI通讯接口，支持中心客户端远程配置，以及使用手持终端及平板电脑APP、移动PC对信号机现场配置、调试；

- 具有独立黄闪控制、故障保护功能；

- 支持绿冲突、红灯全灭、红绿同亮、过流、检测器、通信等故障检测及保护功能；支持各灯组零线电流检测，实现线缆漏电监控；支持主备电源自动切换。

- 具有工业级可视化触控终端接口，连接后可直接显示/查看/修改信号机参数；

（2）电气性能

- 采用工控插件模块化设计，控制状态（LED指示）信息丰富，易于安装、维护；

- 电源额定电压：AC 176V~264V，50Hz±2Hz，支持备用电源接入，支持主备电源自动切换；

- 每路输出最大驱动功率：不低于800W；

- 整机标配功耗：<50W（不含灯具消耗功率）；

- 信号机绝缘电阻：> 50MΩ；

- 电源输入端及灯控信号输出端具备防雷保护功能，具备过流、过压、浪涌和短路保护设备；

- 具备高压防误接及输入电压监测功能；

- 易触及部件之间施加1500V、50Hz 电压，不出现击穿现象；

- 在静电放电、快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障；

（3）机箱材质

- 具备防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防水、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能；

- 带有电源插座和空气开关，机箱座的固定机箱螺丝采用不锈钢螺丝；

- 机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上；

- 304不锈钢材质双开门机箱,机箱门开启角度大于120°，板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能；

- 避雷等级为2级；

（4）工作环境

- 工作温度：-40～＋70℃；

- 工作相对湿度： 5%～95%（不结露）；

- 正常工作时达到IP65防雨淋，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象。

通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求。

6.1.2、智能门禁系统

智能门禁锁具，支持开门报警、远程开锁、刷卡开锁，支持无市电状态开启关闭门锁，支持机械钥匙，支持机柜开门拍照

6.1.3、环境监测模块

（1）功能参数

- 支持机箱温湿度监测，实时检测机柜内温湿度信息，支持高温机箱风扇自动开启；

- 支持机箱水位监测，支持异常水位报警；

- 支持2路报警输出接口。

（2）工作环境

- 工作温度：-20～＋70℃；

- 工作相对湿度： 5%～95%（不结露）；

6.1.4、工业级可视化触控终端

（1）功能参数

- 支持信号机状态查询；

- 支持信号机全部控制数据修改；

- 支持路口数据保存；

- 支持信号机手持接口；

- 支持横屏、竖屏多种模式；

- 彩色图形TFT，分辨率1280*480；

- 电容式多点触摸控制；

- 自动背光控制

- 自动关机

（2）电气参数

- 工作电源：5VDC/2A；

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

（3）机械参数

- 表面硬度莫式7级；

（4）材质

- 压铸铝外壳，表喷黑色装饰漆；

- 19寸机架式安装，维护方便

（5）工作环境

- 工作温度：-20～＋70℃；

- 存储温度：-40～＋85℃

- 工作相对湿度： 5%～95%（不结露）；

- 防护等级：IP54

6.1.5、信控边缘网关面板

（1）功能参数

- 网关由底板、核心板、PLC集中器模块三部分组成；

- 核心板CPU采用SoC芯片，芯片内嵌ARM双核cortex A9、ZSP处理器，频率700MHz,内存512MB，FLASH 1GB；

- 支持系统内温度检测；

- 支持掉电检测；支持插紧检测；

- 支持电源、运行、业务指示灯；

- PLC集中器头端模块CPU采用ARM926EJ-S,工作频率2~12MHz，支持自动低功耗控制技术，支持4级QoS，支持数据分段、重组、重传；支持数据加解密。

- 采用边缘计算，支持毫秒级的数据实时分析、事件实时响应；

- 支持私有的安全域：数据、节点、网络安全；

- 支持边缘智能分析处理，充分利用电力线传输数据，实现路口级数据互通共享，实现路口全面数字化、智能化；

- 支持HiPLC高效物联配套倒计时、灯具、待行屏、过街按钮、情报板等交通设施（需设备具备物联网功能）。

（2）电气参数

- 支持USB、COM口、RS485、RJ45等接口；

- 工作电源：DC 12V±1V，功耗＜8W

（3）机械参数

- 铝型材，表喷黑色装饰漆，4U板卡式安装

（4）工作环境

- 工作温度：-40℃~70℃；

- 散热方式：自然散热；

- 工作湿度：5%~95%非凝露

6.1.6、信控物联模块（信号灯）

（1）功能参数

- 信控物联套件尾端物联模块， CPU采用ARM926EJ-S,工作频率2~12MHz，支持子频段使用；

- 支持自动低功耗控制技术，支持4级QoS；

- 支持业务指示灯；

- 支持数据分段、重组、重传；支持数据加解密；

- 支持与信控边缘网关HiPLC通讯，实现尾端设备数字化；

- 匹配支持灯具、倒计时物联网控制，支持尾端设备故障、漏电、线路信息上报等；

（2）电气参数

- 支持UART接口；

- 工作电源：DC 12V±1V，功耗＜8W

（3）工作环境

- 工作温度：-40℃~85℃；

- 散热方式：自然散热；

- 工作湿度：5%~95%非凝露

  - 6.2交通信号路口设备

本项目中选择使用的交通信号灯应满足GB-14887-2011《道路交通信号灯》要求，通过公安部检测，并提供有效期内检测报告。

产品的材料要求：外壳要求防触电、防潮、防水、防尘、散热快；信号灯透光片采用抗紫外线的聚碳酸酯为原材料制造，颜色应与信号灯有明显区别，且在寿命期内不会褪色；线路板未阻燃线路板；外壳防护等级应不低于IP53。

发光单元要求：信号灯的发光单元采用LED光源，LED灯板部分采用一灯一电阻式；发光单元中的LED芯片采用四元素技术制造，使用寿命不小于50000小时；发光单元使用的LED基准波长为：红色625±5nm、黄色590±5nm、绿色505±2nm；红色、黄色、绿色三个圆形几何位置分立单元；机动车信号灯发光单元基准轴线上光强为标准规定的1级1类，发光单元光强分布符合标准规定的窄角度光强分布均匀，支持黄灯闪通，与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。

6.2.1、机动车信号灯

（1）圆盘机动车信号灯

红色、黄色、绿色三个圆形几何位置分立单元，发光单元透光面直径为300/400mm。

机动车信号灯发光单元基准轴线上光强为标准规定的1级1类，发光单元光强分布符合标准规定的窄角度光强分布。

红色单颗亮度：3500~5000mcd，波长：625±5nm；黄色单颗亮度：4000~6000mcd，波长：590±5nm；绿色单颗亮度：7000~10000mcd，波长：505±5nm；左右上下视角：30°，功率：≤19W。

环境温度：-40℃~+80℃工作电压：AC176-265V，60HZ/50HZ IP等级：IP53可视距≥300m。

（2）方向机动车信号灯

左转红、黄、绿三色方向指示信号灯应为箭头几何位置分立单元，发光单元透光面直径为300/400mm，右转不受控路口采用圆盘灯。

红色单颗亮度：3500~5000mcd，波长：625±5nm；黄色单颗亮度：4000~6000mcd，波长：590±5nm；绿色单颗亮度：7000~10000mcd，波长：505±5nm；左右上下视角：30°，功率：≤13W。

环境温度：-40℃~+80℃工作电压：AC176-265V，60HZ/50HZ IP等级：IP53可视距≥300m。

6.2.2、人行信号灯

（1）分离式人行信号灯（带双色点阵倒计时）

- φ300二灯二色+双色倒记时点阵显示,PC面罩,进口超高亮LED芯片，开关电源,无须单独供电，外壳为压铸铝；

- 通过公安部检测，符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》，提供有效期内检测报告；

- 具有与信号机实现有线通讯的功能，支持接收信号机开/关屏命令；

- 与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。

6.2.3、机动车倒计时显示器

（1）功能参数

- LED显示管管芯采用进口一级管芯，降压多分组并接方式；中心光强(亮度)≥5000CD，功耗<=25瓦，视角不小于30度；

- 点阵式动态显示，32级以上亮度调节，同相位倒计时同步时间不大于0.1秒；

- 独立的红黄绿三色数字显示；

- 无需单独供电，从信号灯取电，控制主板在信号灯灯色切换时能正常工作；

- 支持单相位和双相位计数和显示；

- 支持跟随方式（学习式）、通讯方式（实时型）和自适应控制定程显示（显示时间自动学习）；

- 支持无通信电缆模式下手动关闭和开启倒计时；

- 支持一个信号周期内2次以上红灯和绿灯时间计数和显示；

- 可视距离≥300m

（2）电气参数

- 工作电源：220VAC±15%,50Hz；

- 支持AC36~48V低压交流供电。

（3）机械参数

- 采用防风、放落设计；

- 支持前面板打开；

（4）材质

- 外壳材料为镀锌钢板，显示单元全密封。表面平滑，无划伤，无缺料，无开裂、无明显变形；

- 承受正常使用条件下可能产生的振动而无零件损坏、松动的现象；安装维护方便，使用寿命长

（5）工作环境

- 工作环境：-20℃——＋70℃；

- 工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。

具有与信号机实现有线通讯的功能，支持接收信号机开/关屏命令，与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。

通过公安部下属权威检测机构检测，符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准要求。

6.2.4、信号灯杆

（1）车行信号灯悬臂式灯杆：

八棱锥型变径灯杆，表面热锓锌处理。立、横杆外径及壁厚详见对应大样图，可抗8级台风，主体杆采用一次成型，钢杆焊缝平整光滑，灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定；

（2）车行信号灯单柱式灯杆：

圆型立杆，表面热锓锌处理。立柱外径114mm，壁厚4.5mm；

（3）人行信号灯单柱式灯杆：

圆型立杆，表面热锓锌处理。立柱外径114mm，壁厚4.5mm；

（4）技术要求：

①信号灯结构由信号灯、支柱、基础、紧固件等组成；

②信号灯与立柱横梁通过抱箍底衬连接；

③立柱、横梁采用Q235钢，立柱与横梁大小的选择依据国标关于结构设计的要求进行计算设计；

④立柱、横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸锌进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2；紧固件为350g/m2；所有的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

（5）安装要求：

所有交通灯杆件在基础施工前需征询交警部门的意见，并在交警部门的指导下进行，无异议方可投入实施。

①信号灯的施工技术要求必须符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）相关规定。没有机动车隔离带和非机动车道隔离带的道路，对向信号灯灯杆宜安装在路缘线切点附近；设有机动车道和非机动车道隔离带的道路，在隔离带的宽度允许情况下，对向信号灯灯杆宜安装在机非隔离带缘头切点向后2米以内。在较大的平交路口划有左弯待转区的，进入左弯待转区的车辆不容易观察到本方位的对向信号灯的变化时，在待行区对向增设一组左转方向指示信号灯。

②同一路口的信号灯杆安装高度（从光源到地面）、仰角宜保持一致，并保证车辆在距离停车线65米范围内均能能清晰观察到信号灯。指导机动车通行信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控机动车道停车线后60米处中心点。人行横道信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控人行横道边界线中点。

③悬臂式机动车灯杆的基础位置(尤其悬臂背后)应尽量远离电力浅沟、窨井等，同时与路灯杆、电杆、行道树等相协调。设置的信号灯和灯杆不应侵入道路通行净空限界范围。机动车信号灯采用悬臂式安装时，高度6.5m～7m；采用柱式安装时，高度不应低于3m。

④安装前，应检查杆体是否符合要求，配件是否齐全，确认后再进行下一道工序，在不影响车辆、行人通过的拼装场地进行杆体拼装；杆件横臂与立柱连接用特制高强度螺栓；杆件安装（吊装）立柱垂直度不大于0.5%；杆体与地脚螺栓联接要牢固，地脚螺栓外露部分用黄油封好。

⑤控制仪器、信号灯及仪器接口应与辖区现有信号控制系统相统一；考虑智能交通信号系统设计需切实结合辖区交通管路规划的要求。

6.2.5、基础埋设

杆件基础坑槽挖出后，施工单位应组织建设单位、设计单位、监理单位及相关管理部门共同对地下隐蔽部分、杆件基础地笼实行阶段验收，并做好视频图像记录作为存档资料。

①基础采用现浇制作，基础顶面应预埋Q235钢底座法兰盘及地脚螺栓；

②在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础平齐），同时保持其顶面水平；

③地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸锌处理，镀锌量350 g/m2，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直；

④施工时如果遇到平曲线段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致；

⑤基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在80～100mm以内，并对外露螺纹部分妥善保护，另外基坑应分层回填夯实；基础需经养护达到设计强度后，方可安装上部结构物；

⑥基础预埋时必须考虑立柱或立柱附着标志其倾向净空应符合GB5768-2009的规定；

⑦焊接好接地引线后浇筑混凝土至引出管位置，高出平面10mm；基础制作含路面原相同材料砖恢复。

6.2.6、信号灯管线

①车行信号灯、人行信号灯控制线采用RVV4*1.5，显示面板电源线采用RVV3*2.5。

②每组信号灯必须单独放线至信号控制箱，并预留两股线作为电源线或控制线；

③车行道穿线管采用φ114镀锌钢管电缆护套管，埋深不小于0.7m；人行道穿线管采用φ100HDPE管，埋深不小于0.5m；

④人行道穿线管沿人行道每3m包封一处，每处包封长0.3m；车行道穿线管沿车行道通长包封；

⑤交通信号控制机的电源引自道路照明箱式变电站；

⑥敷设管道线之前应先清刷管孔；管孔内预设一根镀锌铁线；穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉；管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上；进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施；

⑦控制电缆要分别连接到设备和控制器的接线柱上，电缆电线应绝缘且无接头，并用有号码的套管编码以便日后的维修。除所需长度外每项电缆线应留有余量于最靠近立杆（柱）的砂井内。一般应留2米。在控制机端、每根电缆应留有5米的余量整齐地放于控制机旁的砂井内。放线后每根电缆线尾断口应独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮；

⑧放线前，应在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套，以免损伤电缆；放线应采用无接头电缆，放线时应尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线。

6.2.7、防雷系统

信号灯立杆、控制主机机箱内都需要布设接地线与基础下方接地体连接。采用BVR1*10.0黄绿双色线，要求接地电阻小于4欧姆。其中信号灯立杆内的接地线需要布设到设备安装处，用于设备接地。

  - 6.3交通信息采集

交通信息采集系统针对道跻交通状态数据避行检测采集，主要包括车流量、车速、占有率、车型等。交通信息采集对现代交通科学管理和决策起到了重要的辅助和量化的作用。

6.3.1、雷达视频流程车检器(400W)

- 采用一体化设计，由智能摄像机及多目标跟踪雷达构成；

- 雷达频率：77GHz；

- 视频传感器类型：1/1.8"；

- 检测宽度：支持双向多车道多目标轨迹跟踪检测，实时在线仿真，横向≥4个车道；

- 最大目标跟踪：≥128个；

- 雷达参数设置：包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；

- 视频图像分辨率：≥2712×1536@25fps；

- 视频编码格式：H.264、H.265；

- 视频接入协议：GB/T28181；

- 通信接口：1个10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口；

- 网络协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IPv6, DHCP,PPPoE, SMTP,SNMP,IGMP,802.1x等网络协议；

- 联动功能：应具备与交通信号控制机及信号系统联动，实现自适应信号控制；

- 交通异常提示：当检测到车流中异常低速、停车时输出报警信息，报警信息分为拥堵、缓行、逆行、变道、跟车过近、异常停车等；

- 交通智能识别：内置车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、车辆排队长度等智能算法；

- 位置速度信息叠加：支持雷达目标位置和速度信息与视频图像叠加；

- 交通状态检测：支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括：畅通、缓慢及拥堵；

- 目标空间数据输出：支持实时显示目标位置坐标（X、Y轴坐标，以车道中心为原点），车道、速度；

- 交通热度图：支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出；

- 电源：AC 220V±40%；

- 工作温度：－20℃～70℃。

6.3.2、交通流量协议转换器

- 支持8路网络摄像机输入；32路开关量信号输出；2个RS232串口，1路参数配置端口；1个RS485接口；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

- 实时流量转换准确率不小于99%；车辆信息输入与实际开关量信号输出之间的最大延迟不大于200ms，平均延时小于100ms；

6.3.3、终端盒

- 内置8个10M/100M自适应以太网口

- 增配交换机最大可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入；

- 标配1个4T硬盘；标配GPS/北斗功能；

6.3.4、补光灯

- 灯型LED灯；光源可见光 （波长350-780nm）；

- 色温6500K±200K；中心光照度<40lx（20m光照度）；

- 触发方式光敏控制或者相机端控制；光斑覆盖范围有效水平方向光斑10米(安装距离23米，安装高度6米)；频率常亮；灯珠数量16颗（高亮LED）；

- 光通量1800lm；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；

- 远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；

- 亮度调节支持低照度下6级光敏检测自动开启补光；

- 功耗<20W；供电方式AC90V~AC286V

6.3.5、硬盘录像机

- 接入路数：8路网络摄像机；

- 接入带宽：128M，转发性能：128M；

- 视频输出口：VGA、HDMI各1个，支持VGA/HDMI视频同源输出；

- 盘位：2个，2个内置SATA接口，支持10T；

- 回放性能：同时回放8路视频；

- 通讯接口：2个千兆网口，1个USB2.0，1个USB3.0；

- USB接口：1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；

- 设备类型：1U标准机架式；

7.电子警察系统设计

为了进一步明确和规范道路智能交通安全设施管理，进一步提升交通安全管理水平，提高道路交通安全和畅通，落实科学发展观，在城市交通的关键点，往往由于汇聚了多个方向的交通流量，加上机动车等待红灯的时间损失、机非混行等因素，成为城市路网中交通拥堵发生的重要“堵点”，而车辆闯红灯，逆行，变道，不按导向车道行驶等违法现象，更是成为引发道路交通事故的主要诱因，严重的威胁着出行者的生命财产安全及道路通行秩序。

电子警察自动记录系统基于先进的光电、计算机、图像处理、运动检测技术、远程数据通讯和数据库等技术，对经过监控区域之内的路面的机动车违法行为进行全天候、不间断、无遗漏的记录。通过本系统的建设，能有效遏制机动车交通违法行为，并对事故预防和规范道路交通秩序起到重要作用。

  - 7.1系统组成

电子警察自动记录系统由前端子系统、传输与后端管理子系统两部分组成，实现对路口机动车闯红灯、逆行、压线、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶等交通违法行为的自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还兼具卡口和交通流量采集的功能，能够实时记录通行车辆信息和路口整体交通运行情况。

其中前端子系统主要由电子警察抓拍单元、频闪补光装置、反向环保卡口、三合一环保补光灯、终端服务器、流量检测（全景）摄像机、硬盘录像机、交换机、光纤收发器组成，传输子系统则由视频专网传输专线组成。

  - 7.2系统功能

（1）闯红灯违法抓拍功能

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线，并形成的一组取证信息包括不同时间段的三张全景图片、一张能够看清车牌的特写图片、以及一段违章过程录像，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

（2）车牌自动识别功能

系统能够自动对通过车辆及违法车辆进行自动识别车牌号码（含新能源车牌）、车牌颜色，车型、车辆子品牌、车标等车辆结构信息。

（3）补光功能

电子警察设置的补光装置需采用LED频闪模式，并支持远程调节，反向卡口设置的的补光装置需采用新型红外补光模式，避免传统补光灯对人眼的刺激。

（4）查询统计及交通违章处理功能

系统可以对违章数据按时间、地点等方式进行查询统计，同时可以违章数据进行审核、修改、自动上传、人工标记等处理功能，实现交通违章事件的处理。

（5）交通流量采集功能

配套的交通流量检测/全景摄像机应在保证全景视频图像采集的基础上，还应该具备交通流量急状态监测功能，同时电子警察抓拍单元也应具备转向流量采集及输出功能，其均可以将交通流量及转向流量传输至信号机或信号控制系统进行流量自适应控制

（5）自动校时功能

系统设计24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与监控中心系统时钟同步一次。

（6）网络远程维护功能

应可以实时查看前端设备的运行状态，支持通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

（7）数据断点续传功能

系统应支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在终端服务器中，待故障排除后自动续传到交巡警后台系统内。

（8）违法数据上传功能

系统可实时或按定时计划上传违章取证数据到公安分局交巡警支队后台系统内。

（9）多种违法行为抓拍功能

系统在电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，还同时可进行如下违法行为的记录功能：

- 不按导向车道行驶违法行为记录；

- “大弯小转”违法行为记录；

- “左转/掉头不让直行”违法行为记录；

- “右转不让左转”违法行为记录；

- 加塞：机动车在遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，未依次排队，而从前方车辆两侧穿插或者超越行驶的行为；

- 闯禁令：驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线指示的行为；

- 闯绿灯：前方路口发生交通阻塞时，当信号灯变绿，未在路口之外等候，而驶入路口的行为；

- 越线停车；不按规定车道行驶记录；人行道不礼让行人；压线/变道记录；逆行记录；路口停车记录；机占非记录；不系安全带；开车打电话；

（10）驾驶员人脸捕获功能

系统能够通过反向卡口抓拍单元准确捕获、记录车辆通行（车辆前部的图片）时驾驶人面部特征记录功能，可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。

（11）重点车辆识别分类功能

系统能够识别危化品车、黄标车、渣土车等重点管控车辆，并进行分类管理，为重点车辆管控、运行路线规范提供有效的数据支撑。

（12）图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

（13）高清视频录像功能

系统配置的全景摄像机支持全景全时段高清录像功能，同时其产生的视频图像符合GB/T28181接入要求。

（14）数据存储功能

路口终端服务器具备对路口设置的各种采集前端产生的违法、过车及流量数据保存不低于30天的空间。

路口设置的硬盘录像机具备对路口设置的视频图像采集设备的视频进行录像存储，保存不低于30天时间。

（15）双向传输功能

系统应支持向双平台传输不同数据的能力，其视频图像数据上传至辖区公安分局平台，其过车、违法及交通流量数据可接入辖区公安分局后台系统用于违法审核、车辆查询及其他业务应用。

  - 7.3数据记录要求

电子警察数据信息存储图片记录应满足以下标准要求：

（1）图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC15444:2000的要求。

（2） 图片应具有防篡改功能。图片至少为24位真彩图像，单幅图片尺寸不少于(768×576)个像素点。

（3）应记录机动车闯红灯过程中两至三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。

（4）图片由前端设备进行合成（3张过程、1张特写），大小不超过300K。

（5）图片上叠加的内容必须有如下信息:

①设备编号、地点、方向、日期：XXXX年XX月XX日、时间（精确到毫秒）、车道、防伪码。

②图片上叠加的文字应保证在任何天气、不同光照的情况下都能正常识别。

  - 7.4电子警察主要设备技术指标

    - 7.4.1、电子警察抓拍单元（900万像素）

- （采用一体化设计，含智能摄像机（内置GPU分析芯片）、综合控制模块，高清镜头防雷器、温控护罩、电源适配器等

- 有效像素：900万；

- 传感器类型：1英寸GMOS图像传感器；

- 覆盖范围：3车道；

- 视频帧率：1～25fps可调；

- 镜头接口：C/CS镜头，自动光圈，焦距可根据现场选择；

- 视频编码格式：H.265、H.264；

- 图片编码格式：JPEG

- 最低照度：彩色：0.0002 Lx；

- 通信接口：2个自适应RJ45接口；

- 智能功能：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌识别、压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等多种违章检测功能；

- 抓拍方式：支持连续抓拍功能，

- 补光方式：支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，支持闪光灯自动光控功能；

- 具备转向交通流量采集功能、支持转向流量输入信号机；；

- 视频接入标准：GB/T28181；

- 图像接入标准：GA/T1400.3；

- 工作电压：220VAC；频率：50HZ；

- 功耗：＜20W；

- 湿度：5%~95%@40℃，无凝结；

- 工作环境温度：-20℃～+70℃；

- 防护等级： IP66；

- 满足GA/T 496-2014、GA/T 832-2014技术标准的要求。

    - 7.4.2、车辆人脸卡口抓拍单元（900万像素）

- 采用一体化设计，含智能摄像机（内置GPU分析芯片）、综合控制模块，高清镜头，防雷器、温控护罩、电源适配器等；

- 有效像素：900万，

- 传感器：内置两个图像传感器，可分别输出黑白机彩色图像，并支持视频图像机抓拍图片融合输出；

- 覆盖范围：2车道；

- 视频帧率：1～25fps可调；

- 镜头：采用一体化镜头设计；

- 视频编码格式：H.265、H.264；

- 图片编码格式：JPEG

- 最低照度：彩色：0.0002 Lx；

- 通信接口：2个100/1000M自适应RJ45接口，支持RS485接口通信；

- 智能功能：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌识别、压线、逆行、变道、超速等多种违章检测功能，同时支持摩托车检测抓拍；

- 补光灯：补光控制：爆闪灯支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外；

- 抓拍方式：支持连续抓拍模式，其中号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间应≤300ms，支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；

- 人像模式：支持专业级得前排驾驶人员人脸捕获及抓拍，可实现人车关联抓拍；

- 车窗加强：支持车辆识别后，对车窗区域图像通透性进行提升；

- 图片增强：支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制；

- 像素分量：可显示设定区域内各像素点的RGB分量值；

- 视频接入标准：GB/T 28181；

- 工作温度：-40℃-70℃；

- 工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）；

- 符合GA/T497-2016,GA/T832-2014技术规范要求。

    - 7.4.3、智能补光灯

- 1个灯覆盖1车道，带安装支架或导轨；

- 适用于电子警察抓拍单元的夜间视频检测、车辆抓拍、视频录像补光；

- 平均功率：25W；

- 光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300 Lux；

- 光学模式：常亮/频闪，支持环境亮度检测；

- 光通量：4800lm；

- 色温：5000K～6000K；

- 正常使用寿命：20000小时；

- 有效补光距离：20米；

- 工作温度-20℃～+70℃；

- 工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）；

- 防护等级：IP66；

- 符合GA/T 1202-2014 相关技术标准。

    - 7.4.4、环保补光灯

- 1个灯覆盖1车道，带安装支架或导轨；

- 适用于交通道路场景的驾乘人员取证环境补光；

- 补光模式：支持可见光补光，红外补光；

- 光源模式：具有LED和气体灯管两种光源；

- 光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300 Lux；

- 回电时间：＜67ms，能量：≥200J

- 光通量：≥4800lm；

- 色温：≥5000K；

- 有效补光距离：25米；

- 回电时间：≤67ms；

- 灯光控制：通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级；

- 正常使用寿命：20000小时；

- 工作温度-20℃～+70℃；

- 工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）；

- 防护等级：IP65；

- 符合GA/T 1202-2014相关技术标准标准。

    - 7.4.5、终端服务器（12路）

- 嵌入式Linux架构，四核ARM处理器；

- 全机身全铝金属散热，内部无风扇；

- 操作界面：WEB方式；

- 视频输入：12路高清视频及图片流；

- 硬盘存储：内置4个SATA接口硬盘，含不低于4TB存储硬盘；

- 网络接口：配置不低于12个1000M以太网接口，2个1000M SPF光纤接口；

- 其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB2.0/3.0等常用接口；

- 系统稳定性：对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；

- 视频格式编码：H.264、H.265；

- 图片格式：JPEG；

- 图片合成：违章图片合成，字符叠加等 ；

- 数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；

- 视频接入协议：GB/T28181；

- 工作环境温度：-40℃-70℃。

- 工作环境湿度：10%~90%（无冷凝）。

    - 7.4.6、信号灯检测器

- 系统架构：微控制器架构；

- 交流信号输入接口：≥16路；

- 交通灯状态指示：≥16路；

- RS485输出接口：≥6个；

- 交通灯信号的检测电压范围：AC 140V～270V；

- 支持拨码开关设置波特率、地址和上传模式；

- 防护措施：压电保护、光电隔离；

- 功耗：≤5W；

- 工作温度：-20℃～+70℃。

    - 7.4.7、高清硬盘录像机（8路）

- 接入路数：≥8路网络摄像机；

- 接入带宽：≥128M，转发性能：≥128M；

- 视频输出口：VGA、HDMI各1个，支持异源输出，HDMI支持4K；

- 盘位：≥2个，SATA3接口，内置8T存储空间；

- 回放性能：同时回放8路1080P；

- 通讯接口：≥1个千兆网口，≥1个USB；

- 报警接口：≥4路报警输入，≥1路报警输出；

- 设备类型：1U标准机架式；

    - 7.4.8、网络避雷器

配合智能电子警察/卡口网络避雷使用；

- 网络部分：最大持续工作电压：5V；标称放电电流：3kA；最大通流容量：5kA；

- 响应时间：1ns；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.5dB；

- 电源部分：工作电压：220V AC；最大持续工作电压：385V AC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA；

- 工作温度湿度：-30℃~70℃,（湿度小于90%(无凝结).

    - 7.4.9、电源避雷器

- 电气间隙和爬电距离标准 DIN VDE 0110-1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA；

- 待机功耗PC≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp 3 kA，最大吸收能量（2 ms）550 J；

- 防护等级Up≤1,35 kV，残压≤1 kV (5 kA)，≤1,15 kV (10 kA)，≤ 1,35 kV (In)，≤ 950 V (3 kA)，响应时间≤25 ns；

- 分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 Nf外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA；

- 阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色；
工作环境：-20℃～＋70℃；
工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。

    - 7.4.10、智能交通终端管理设备

（1）功能参数

- 接入能力：不低于12路（8M码流）高清网络摄像机接入（视频和图片同时接入）；

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统，WEB方式，VGA/HDMI/CVBS显示；

- 硬盘接口：4个SATA盘位，每个盘位最大支持6TB硬盘；

- 设备接口：eSATA接口*1;RS232串口*2，RS485接口*4，USB接口*2，,VGA*1，HDMI*1；

- 网络接口：不低于16个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口；

- 图片合成：违章图片合成，图片断网续传 ；

- 数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；

- 车辆查询：支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；交通流量支持交通流量信息显示与统计功能，可实时显示车流量、平均车速、车道占用率、平均车长，平均车头时距，并支持按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图，点状图，表格形式展示；

（2）电气参数

- 供电 DC 12V

（3）机工作环境

- 工作温度 -30℃～+70℃

设备符合GB/T28181-2016相关技术要求

    - 7.4.11、智能控制机箱

（1）系统功能

- 中心联网控制、信息交互、数据交换、设备监测、集中供电及监测、智能门禁等功能；

- 实现智能化管理含电源控制和设备供电，用于集中设备网络和电源管理；

- 放置存储设备、光电转换和网络交换设备;

- 实现中心平台联网集中管控；

- 强电弱电分别布线，规范有序，便于维护：所有外部进线(包括光纤)在接线层接线；

- 防雷及漏电保护设计，保护人员和内部设备安全；

- 2路交流220V/5A可控电源，电流电压实时监测和控制；

- 2可控直流负载12V供电，内置大电流开关电源，远程开关门控制；

- 具备温湿度检测、水位检测报警、无线照度遥测（太阳能供电，无需单独供电）接口

- 内部组成主要包含：集中电控单元、集中光控单元、环境检测单元

（2）电气参数

- 工作电压：220V±15％

- 电气防护：过流、短路、断路、过压防护

（3）机械参数

- 一体化结构设计，19〃标准机柜；

- 尺寸: 620*630*1450mm，2mm钢板厚度，双开门，

（4）材质

- 304不锈钢，外表喷塑

（5）工作环境

- 防护等级 IP65

    - 7.4.12、枪球一体机（400W像素）（选配）

- 枪球一体化设计，兼顾全景与细节

- 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控

- 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍

- 400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

- 支持H.265编码，实现超低码流传输

- 全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

- 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

- 水平旋转范围检验：全景摄像机水平旋转范围:水平角度0~360º，细节摄像机水平旋转范围:水平角度0~250º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）

- 垂直旋转范围检验：全景摄像机垂直旋转范围:垂直角度0~30º细节摄像机垂直旋转范围:垂直角度-10~150º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）

- 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

- 支持1路音频输入和1路音频输出

- 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

- 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持AC24V±25%宽电压输入

- 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级

- 支持报警联动白光警戒，声音报警，对目标进行跟踪；喇叭警戒距离可达50m

- 内置扬声器，支持13条喊话报警；

  - 7.5 电子警察杆件及附属工程设备

    - 7.5.1杆件设备安装

（1）立杆位置的确定

为达到最佳抓拍效果，立杆距停止线的距离为15～25m。确定立杆位置后，从最靠后的停止线开始（一般为左转车道）量取15～25m的距离(计算确定)。将抓拍机放在要拍摄的车道中央，升高至6.3～6.5m。在视频显示器上查看图像。上下左右转动抓拍机，以使抓拍图像包含所有要拍摄的车道的停止线、中心线及相应的红色信号灯。

（2）支撑杆结构

立杆高度为6.5-8m，采用无焊缝钢管且热浸锌防腐处理，穿线孔径70mm，检修孔尺寸宽≥100mm、高≥250mm。上部安装横臂，防护罩与横杆使用手动万向云台连接，可以垂直、水平自由转动，以调整相机的最佳安装位置及角度。

基础尺寸按照对应大样图施工，能抗七级地震和十二级大风。混凝土基础提前预制，并在路口引取符合规范要求的接地线。在混凝土基础达到最大强度后才能安装立杆。立杆安装前要注意把接地线引至杆内，并在检修孔至挂箱出线孔，挂箱至摄像机的位置串好拽线铁丝。

立杆、横杆、法兰盘的镀锌量为600g/m2；紧固件为350g/m2。

    - 7.5.2线材

（1）电源线

摄像机电源线采用RVV3*2.5护套线，从每根摄像机立杆到控制主机都需要独立布设各自的电源线，单根电源线的总功率不能超过1200W。

（2）超五类双屏蔽网线

摄像机传输图片使用的是RJ45网络接口，需布设超五类双屏蔽8芯纯铜室外专用网线（线径0.5mm2）。

当摄像机到控制主机的走线距离小于70m时，全部布设网线；当走线距离大于70m时，须全部布设光缆。

（3）单模4芯室外光纤

当路口较大或走线距离较长时，超过70m后，需布设光缆进行传输。采用单模4芯室外专用光缆，使用其中两芯，另外两芯留着备用。

光缆从挂箱内布设到控制主机内，光缆布设时需要在两端各留余量，以光缆能从挂箱内或主控制主机机箱内拉到地面后富余5m的可操作长度为准。

    - 7.5.3防雷系统

摄像机立杆、闪光灯立杆、挂箱内、控制主机机箱内都需要布设接地线与基础下方接地体连接。采用BVR1*10.0黄绿双色线，要求接地电阻小于4欧姆。其中摄像机立杆、闪光灯立杆内的接地线需要布设到设备安装处，用于设备接地。

    - 7.5.4挂箱

挂箱的主要作用是放置车辆检测器和光纤收发器，每个挂箱需配置一台具有3个以上三相插孔的电源插线板。机箱尺寸高600mm,宽400mm，厚度250mm。箱体外喷有“ITS”和“高压危险符号”字样。

8.交通监控/违停抓拍设施设计

    - 8.1概述

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，城市机动车保有量迅猛增长，快速增长的停车需求与停车场地的供给不相适应，停车供需矛盾日益突出；同时因为机动车驾驶人的交通安全意识淡薄，机动车违法停车已成为城市顽疾，每年因违法停车造成的交通拥堵、汽车追尾等情况数以百万计，严重影响着城市的整体交通环境，而且会造成人民群众人身财产的损失。

机动车违法停车自动记录系统基于先进的光电、计算机、图像处理、运动检测技术、远程数据通讯和数据库等技术，对经过监控区域之内的路面的机动车违法行为进行全天候、不间断、无遗漏的记录。通过本系统的建设，能有效遏制机动车交通违法行为，并对事故预防和规范道路交通秩序起到重要作用。

    - 8.2交通视频监控系统

1、系统概述

交通视频监控系统主要用于监控中心值班员对隧道、连接线交通运行状况进行实行监视。在发生紧急情况时，为及时了解现场情况并进行指挥提供直观有效的帮助，保证人员、车辆和隧道的安全。

视频监控系统重要包括隧道内固定摄像机、隧道外遥控摄像机等。

2、布设原则

隧道视频监控点位呈线型分布，采用点对点方式进行网络传输。

隧道内按130米左右间距设置定焦距彩色固定摄像机，摄像头正对来车方向。

在隧道两端洞口外设置室外彩色遥控摄像机，洞口摄像机距离隧道洞口100~200米。

在监控分中心同时设置了视频事件检测仪，对车辆事故、行人、抛洒物等异常事故事件进行自动报警，并完成视频自动切换和和联动报警功能；前端视频采集单元复用视频监控子系统中的摄像机。

3、主要设备技术指标：

（1）隧道内固定摄像机(高清筒形网络摄像机)：

- 200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机

- 最低照度:彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR

- 镜头:4.7-94mm @ F1.4,电动镜头

- 宽动态范围:120dB

- 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

- 最大图像尺寸:1920 × 1080

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

- 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口

- 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

- 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

- 电源供应:DC12V / PoE(802.3at)

- 电源接口类型:两线式电源接口

- 防护等级:IP67

- 红外距离:200m

- 功耗:14W MAX

- 具有1对音频输入(Line in)/输出接口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max)和1个RS-485接口工作环境温度：-40℃～+70℃。

（2）隧道外遥控摄像机（高清网络一体化云台摄像机）

- 图像传感器：1/2.8 inch逐行扫描CMOS，200万像素

- 最低照度：0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白)

- 编码格式：H.264,H.265，MJPEG

- 焦距范围：5.6-208mm

- 变焦倍数：37倍光学变倍,16倍数字变倍

- 光圈：F1.5~F4.5

- 电子快门：自动/手动，快门范围1/6~1/8000s

- 信噪比：>52dB

- 宽动态：支持

- 日夜切换方式：ICR滤光片切换彩转黑

- 视频流：支持三码流

- 网口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M网络数据

- 工作环境：-40℃~70℃，≤90%RH

- 防护等级：IP66

②云台

- 水平范围：360°

- 水平速度：0.1°/s~100°/s，预置位速100°/s；

- 垂直范围：-90°~+40°

- 垂直速度：0.1°/s~100°/s，预置位速100°/s；

- 支持预置位巡航、轨迹巡航

（3）交通监控中心

1）本项目一般路段的外场监控摄像机通过光纤接入辖区支队交通监控中心；

2）隧道内的监控摄像机通过光纤，一路视频接入辖区支队交通监控中心，一路视频接入隧道管理站监控中心，同时需与隧道火灾监控系统、通风控制系统等进行联动控制，控制方式及后台软件系统等详见电气专业。

    - 8.3枪球一体机（400W像素）

- 枪球一体化设计，兼顾全景与细节

- 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控

- 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍

- 400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

- 支持H.265编码，实现超低码流传输

- 全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

- 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

- 水平旋转范围检验：全景摄像机水平旋转范围:水平角度0~360º，细节摄像机水平旋转范围:水平角度0~250º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）

- 垂直旋转范围检验：全景摄像机垂直旋转范围:垂直角度0~30º细节摄像机垂直旋转范围:垂直角度-10~150º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）

- 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

- 支持1路音频输入和1路音频输出

- 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

- 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持AC24V±25%宽电压输入

- 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级

- 支持报警联动白光警戒，声音报警，对目标进行跟踪；喇叭警戒距离可达50m

- 内置扬声器，支持13条喊话报警；

    - 8.4隧道外遥控摄像机（高清网络一体化云台摄像机）

- 图像传感器：1/2.8 inch逐行扫描CMOS，200万像素

- 最低照度：0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白)

- 编码格式：H.264,H.265，MJPEG

- 焦距范围：5.6-208mm

- 变焦倍数：37倍光学变倍,16倍数字变倍

- 光圈：F1.5~F4.5

- 电子快门：自动/手动，快门范围1/6~1/8000s

- 信噪比：>52dB

- 宽动态：支持

- 日夜切换方式：ICR滤光片切换彩转黑

- 视频流：支持三码流

- 网口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M网络数据

- 工作环境：-40℃~70℃，≤90%RH

- 防护等级：IP66

②云台

- 水平范围：360°

- 水平速度：0.1°/s~100°/s，预置位速100°/s；

- 垂直范围：-90°~+40°

- 垂直速度：0.1°/s~100°/s，预置位速100°/s；

- 支持预置位巡航、轨迹巡航

    - 8.5终端服务器-4路

- 嵌入式Linux架构，单核处理器；

- 全机身全铝金属散热，内部无风扇；

- 操作界面： WEB方式；

- 接入性能： ≥4路高清视频及图片流；

- 存储性能：≥1个SATA接口硬盘，存储空间不低于4TB；

- 网络接口：配置不低于4个100M以太网接口，1个100/1000M自适应以太网接口；

- 其他接口：有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB2.0/3.0等接口；

- 视频格式编码：H.264或H.265；

- 图片格式：JPEG；

- 图片合成：违章图片合成，字符叠加等 ；

- 数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；

- 视频接入协议：GB/T 28181；

- 工作环境温度：-40℃-70℃；

- 工作环境湿度：10%~90%（无冷凝）。

    - 8.6抱杆机箱

- 材质：1.5mm镀锌钢板，表面静电喷塑，表喷“**交巡警”标识图案文字；

- 内含：防雷器、风机、接地端子排、空开模块、插排模块、熔纤盘、隔板、导轨、紧固件及其他辅材；

- 输出：220V10A；

- 尺寸： 600mm*400mm*250mm；

- 框架：焊接式；

- 防护等级：IP65；

- 湿度：5%~95%@40℃，无凝结；

- 工作环境温度：-40℃～+70℃。

    - 8.7网络避雷器

配合智能电子警察/卡口网络避雷使用；

- 网络部分：最大持续工作电压：5V；标称放电电流：3kA；最大通流容量：5kA；

- 响应时间：1ns；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.5dB；

- 电源部分：工作电压：220V AC；最大持续工作电压：385V AC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA；

- 工作温度湿度：-30℃~70℃,（湿度小于90%(无凝结).

    - 8.8电源避雷器

- 电气间隙和爬电距离标准 DIN VDE 0110-1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA；

- 待机功耗 PC ≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs 40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp3kA，最大吸收能量（2 ms） 550 J；

- 防护等级 Up ≤ 1,35 kV，残压 ≤ 1 kV (5 kA)， ≤ 1,15 kV (10 kA)， ≤ 1,35 kV (In)， ≤ 950 V (3 kA)，响应时间 ≤ 25 ns；

- 分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 Nf外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA；

- 阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色；工作环境：-20℃——＋70℃；工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。

    - 8.9杆件施工技术要求

8.9.1、立杆及基础

立杆按照大样图施工，采用无焊缝钢管且热浸锌防腐处理，穿线孔径70mm，检修孔尺寸宽≥100mm、高≥250mm。上部安装横臂，防护罩与横杆使用手动万向云台连接，可以垂直、水平自由转动，以调整相机的最佳安装位置及角度。

每根摄像机立杆需悬挂“违章停车抓拍点”警告标志牌，标志牌宽600mm，高900mm，且必须满足《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）要求；

基础混凝土强度为C30，基础尺寸满足长度≥1.2米、宽度≥1.2米、深度≥1.5米，能抗七级地震和十二级大风。混凝土基础提前预制或现浇，并在路口引取符合规范要求的接地线。在混凝土基础达到最大强度后才能安装立杆。立杆安装前要注意把接地线引至杆内，并在检修孔至挂箱出线孔，挂箱至摄像机的位置串好拽线铁丝。

立杆、横杆、法兰盘的镀锌量为600g/m2；紧固件为350g/m2。

8.9.2、管线埋设

沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面500mm以下埋设HDPE管。在埋放时，强、弱电各埋一根管，以避免干扰；车行道下管道除强、弱电各埋一根管外，宜再加埋一根管作为预留。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格为φ114mm、HDPE管规格为φ100mm，管壁厚度和镀锌层应符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

9.危险性较大分部分项工程提示

| 危险性较大的分部 分项工程范围 | 对应部位 与环节 | 设计参数指标 | 保障工程施工安全的意见 | 保障工程周边环境安全的意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通工程立杆吊装作业 | 杆吊装作业 | 作业等级为三级吊装。 | 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体须办理《吊装安全作业证》。 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。 吊装作业人员必须佩带安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定，高处作业时必须遵守HG 23014的规定。 吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。 8、严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。 | 1、踏勘现场，查明周边环境，主要包括铁路、公路、桥梁、水利设施（堤、涵、闸、坝）、市政道路、高压铁塔、电线杆、地铁、江、河、湖、海、渠、天然气、雨水管涵、污水管涵、供水管涵、军缆、电气管涵（电力、电信、监控等强弱电）、建筑物、构筑物、堆土、堆载、树木、树苗，等。并查清距离、埋深、高度等具体信息。2、每一工程，针对具体环境和条件采取必要的保护措施，必要时进行行业评审及专家论证。 3、某些风险巨大或行业习惯，采取避让措施，如铁路。 4、某些风险巨大或行业习惯，采取分包措施，如铁路。 |

10.交通设施设置注意事项

- 设置在道路上的交通标志需经持有CMA标志的国家计量单位认证单位检测。

- 指路标志牌文字大小、排版及路名，施工单位需作出版面效果要通过交管部门、设计单位及甲方审查后才方可实施。

- 指路牌具体路名应以地名办命名的正式文件为准。

- 直立杆在位置允许的条件下可以放在路灯杆上，抱箍及抱箍底衬根据路灯杆的粗细作调整。

- 标志板不能被树叶和其他物件遮挡。

- 交通标志混凝土基础顶面应低于人行道路面150mm，交通设施施工完毕后恢复人行道砖或与道路同步实施。

- 地下电缆线应避免与通讯、检测器等电缆使用同一管道。

- 各标志杆位置根据施工具体情况可作适当调整,建议调整范围控制在5m之内，若需要作超出该阈值范围之外，须经得交管、甲方和设计三个部门的同意。

- 各交叉口标志牌可根据施工具体情况，在情况允许的条件下可以和信号灯及路灯杆件相结合，抱箍及抱箍底衬根据各相应杆件的粗细作调整。

- 标志牌上道路路名以实际为准，若尚未开通道路，则在指路牌上遮盖该路名。

- 施工中出现刚性基础过大或基础设置处于土质不良时，必须提前通知设计单位，可采用选择桩基础。

- 伴随所在道路周边路网的完善以及道路交通流量的变化，道路交通管制措施也应作出相应的改变，由此引起的后续交通标志标线的增删等变化主要由道路交通管理部门进行决定。

- 通常情况下，交通标志在一般维护下其正常使用年限为10年，交通标线的正常使用年限为13个月。

- 对现状道路标志以及信号灯设施充分利用，可以根据渠化改造需要进行挪动。

- 信号设施控制箱应设置与人行道外侧边缘，不得安装于人行道中央影响行人正常通行。

- 考虑到交通工程需切实结合交管部门要求，故本项目交通工程实施前，施工方案须由施工单位报送于工程所在辖区内的交管部门做最后核准（建议在路基实施完成后，即刻开展此项工作），无异议后方可投入施工；由于还需要对路口交通组织及交通流量作进一步调查，具体的控制方式在设计中没表达，在路口联调中，由施工单位会同设计方及相关交管部门在现场最后确定，并在验收报告中做出明确表达。

- 交通信号灯、电子警察、违停抓拍等安全设施均应无缝接入设施所在辖区交管部门相应系统后台，实行联网联控。

- 电源接入就近路灯箱变，工程量为暂估，施工时根据实际收方工程量进行结算。

- 网络传输接入就近网络接入点（光纤分支箱），由于网络接入点尚未确定，工程量为暂估，施工时根据实际收方工程量进行结算。

- 由于交通设施建设的诸多不确定因素，施工方的全部工作必须在交管部门的监督和指导下进行和完成。

- 本次设计中未尽事宜，请参照GB5768－2009的相关规定。

11.交通工程数量

本次设计内容包括交通标志、标线与信号控制，其中工程范围线以外相交路口的交通标志标线未计入本次工程数量统计，设备功能要求及工程数量如下。

    - 11.1 交通标志标线工程数量表

标志标线工程量表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 线 | 热熔标线 | 地面道路标线（除旧） | m² | 1000 | 以实际收方为准 |
|  | 热熔标线 | 地面道路标线（新划） | m² | 1915 | 以实际收方为准 |
| 交 通 标 志 版 及 杆 件 | 标志牌 | 2400×4800 | 块 | 10 | 指路及导向标志牌 |
|  | 标志牌 | 4800×3500 | 块 | 2 | 隧道指示标志牌 |
|  | 标志牌 | 1500×2500 | 块 | 2 | 指路标志牌 |
|  | 标志牌 | 1000×1500 | 块 | 2 | 限重组合 |
|  | 标志牌 | 500×1500 | 块 | 3 | 道路名称标志牌 |
|  | 标志牌 | Φ800 | 块 | 4 | 靠右行驶标志牌 |
|  | 标志牌 | Φ1000 | 块 | 2 | 限高标志牌 |
|  | 标志牌 | Φ1000 | 块 | 5 | 禁停标志牌 |
|  | 标志牌 | Φ1000 | 块 | 5 | 限速标志牌 |
|  | 标志牌 | Φ800 | 块 | 2 | 停车让行标志牌 |
|  | 标志牌 | 800×800 | 块 | 2 | 人行横道标志牌 |
|  | 标志牌 | 600×1200 | 块 | 2 | 两侧通行标志牌 |
|  | 标志牌 | 900×900×900 | 块 | 1 | 合流标志牌 |
|  | 杆件 | Φ89×4.5×2500 | 套 | 6 |  |
|  | 杆件 | Φ89×4.5×3500 | 套 | 1 |  |
|  | 杆件 | Φ89×4.5×4500 | 套 | 2 |  |
|  | 杆件 | Φ89×4.5×5000 | 套 | 2 |  |
|  | 杆件 | Φ165×8×7000 | 套 | 3 |  |
|  | 杆件 | 2F悬臂式273×10×7900 | 套 | 12 |  |
| 附 属 设 施 | 防撞筒 | 1000×400 | 个 | 9 | 三个一组 |
|  | 防撞柱 | 1200 | 根 | 70 | 直径140 |
|  | 水泥隔离墩 | 底座500mm | 米 | 204 | 最终以实际结算 |
|  | 氟碳漆 | 隔离墩灰色、路缘石黄黑相间色 | ㎡ | 328 | 最终以实际结算 |
|  | 反光道钉 | 隧道外的本次实施范围线内，10米一个间隔设置（左黄右白）150×150mm | 个 | 65 | 以实际收方为准 |
|  | 突起路标 | 隧道内（8米一个间隔设置） | 个 | 80 | 最终以实际结算 |
|  | 轮廓标 | 隧道内路缘石（10米一个间隔设置） | 个 | 64 | 最终以实际结算 |
|  | 轮廓标 | 隧道壁（10米一个间隔设置） | 个 | 64 | 最终以实际结算 |
|  | 黄黑立面标记 |  | ㎡ | 30 | 以实际收方为准 |
| 拆 除 | 拆除标志及杆件 | 4800×2400标志牌 | 块 | 8 | 以实际收方为准 |
|  |  | Φ273×10×7900 杆件 | 根 | 8 |  |
|  |  | Φ273×10×8000基础（1600×1800×2200） | 座 | 8 |  |
|  | 机箱拆除 | 旧机箱信控及电警 | 个 | 2 |  |
|  | 电警抓拍摄像机 | 原500W像素 | 套 | 5 |  |
|  | 补光灯 |  | 个 | 14 |  |
|  | 现状控制线 | 路口现状控制线拆除 | m | 300 |  |
|  | 车行信号灯拆除 | 车行信号灯 | 套 | 12 |  |
|  | 人行信号灯拆除 | 人行信号灯 | 个 | 12 |  |
|  |  | 人行灯杆件拆除 | 根 | 12 |  |
|  | 路口监控拆除 | 球机 | 套 | 2 |  |
|  |  | 165*4*8000杆件 | 根 | 2 |  |
|  |  | 165×4×8000杆件基础（100*100*100） | 座 | 2 |  |

    - 11.2 信号设施设备工程数量表

信号设施设备工程数量表

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |  | 单位 | 龙翔西路（二段）*华新路 |  | 龙翔西路（二段）*华阳中路 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通信号机 | 新一代基于边缘计算技术的物联型道路交通信号控制机，整机采用工控模组化设计；CPU为32位工业级高频率ARM处理器,低功耗、高性能、高可靠性；系统采用嵌入式实时多任务操作系统，安全、稳定。 1.功能参数 (1) 集中协调式，4U标准机架堆叠式设计； (2) 每一输出板卡可控制4路独立灯组输出，整机可选择4路*（1-8）组输出；每一信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位，具备扩展到最大32组独立灯控的能力； (3) 支持虚拟检测器功能，可设置虚拟检测器，并可通过网络远程对虚拟检测器输出状态进行置位； (4) 支持至少250路前端虚拟检测器进行逻辑运算优化控制；信号控制机可将物理检测器、时刻、事件（时间、流量、占有率、第三方网络等）等多种参数进行逻辑运算；具有基于多参数虚拟检测逻辑运算的自主方案混合调用（多时段定周期、感应、自适应、公交优先）；可模拟输入现场指挥要素与逻辑推理过程，实现绿信时长、周期与相位差优化控制； (5) 具有丰富的相位控制属性定义，完成相位前伸、后延、插入、弹性控制，提高绿信效率； (6) 支持实时车辆存在性或密度检测，用于感应控制或自适应优化控制； (7) 支持HiPLC技术高效互联路口前端设备，连接设备包括信号灯具、倒计时、待行LED屏等（华为inside），完成数据通讯； (8) 支持HiPLC技术实现前端设备工况、故障等信息主动上报功能，无需铺设专用通讯线缆，降低用户维护成本，实现智能运维； (9) 支持定制图形化路口警卫任务手控面板、无线手动控制面板及行人过街按钮； (10) 具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段，支持多时段定周控制、感应控制、潮汐车道控制、行人过街请求控制、自适应控制、自适应协调控制等方案，以及黄闪、全红、关灯等多种控制模式，方案总数可达到255个； (11) 支持感应、自适应控制下的倒计时控制：支持无通信模式、RS485通信等模式控制倒计时器；支持无通信模式提前一个周期和立即关闭倒计时，避免倒计时显示混乱，同时信号灯无任何闪烁现象； (12) 支持与视频检测系统无缝对接，实现视频交通检测下的信号控制； (13) 支持连接视频电子警察虚拟线圈存在型检测； (14) 支持公交优先、出口拥堵控制、事件检测控制、多车道汇入自适应控制等多种场景； (15) 支持至少64路检测接入（不含检测卡），支持线圈、地磁、视频、微波等检测方式； (16) 交通信息采集包括周期流量、饱和度等统计方式，本地记录并上传，具备通信中断后保存7天以上的流量数据能力； (17) 具备RS-232/485、RJ45、USB、WIFI通讯接口，支持中心客户端远程配置，以及使用手持终端及平板电脑APP、移动PC对信号机现场配置、调试； (18) 具有独立黄闪控制、故障保护功能； (19) 支持绿冲突、红灯全灭、红绿同亮、过流、检测器、通信等故障检测及保护功能；支持各灯组零线电流检测，实现线缆漏电监控；支持主备电源自动切换。 (20) 具有工业级可视化触控终端接口，连接后可直接显示/查看/修改信号机参数； 2.电气性能 (1) 采用工控插件模块化设计，控制状态（LED指示）信息丰富，易于安装、维护； (2) 电源额定电压：AC 176V~264V，50Hz±2Hz，支持备用电源接入，支持主备电源自动切换； (3) 每路输出最大驱动功率：不低于800W； (4) 整机标配功耗：<50W（不含灯具消耗功率）； (5) 信号机绝缘电阻：> 50MΩ； (6) 电源输入端及灯控信号输出端具备防雷保护功能，具备过流、过压、浪涌和短路保护设备； (7) 具备高压防误接及输入电压监测功能； (8) 易触及部件之间施加1500V、50Hz 电压，不出现击穿现象； (9) 在静电放电、快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障； 3.机箱材质 (1) 具备防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防水、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能； (2) 带有电源插座和空气开关，机箱座的固定机箱螺丝采用不锈钢螺丝； (3) 机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上； (4) 304不锈钢材质双开门机箱,机箱门开启角度大于120°，板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能； (5) 避雷等级为2级； 4.工作环境 (1) 工作温度：-40～＋70℃； (2) 工作相对湿度： 5%～95%（不结露）； (3) 正常工作时达到IP65防雨淋，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象。 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求。 | 一个路口一台 | 台 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 智能门禁系统 | 智能门禁锁具，支持开门报警、远程开锁、刷卡开锁，支持无市电状态开启关闭门锁，支持机械钥匙，支持机柜开门拍照 | 一个信号机一个 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 环境监测模块 | 1功能参数 （1）支持机箱温湿度监测，实时检测机柜内温湿度信息，支持高温机箱风扇自动开启； （2）支持机箱水位监测，支持异常水位报警； （3）支持2路报警输出接口。 2工作环境 （1）工作温度：-20～＋70℃； （2）工作相对湿度： 5%～95%（不结露）； | 一个信号机一个 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 信控边缘网关面板 | 1、功能参数 （1）网关由底板、核心板、PLC集中器模块三部分组成； （2）核心板CPU采用SoC芯片，芯片内嵌ARM双核cortex A9、ZSP处理器，频率700MHz,内存512MB，FLASH 1GB； （3）支持系统内温度检测； （4）支持掉电检测；支持插紧检测； （5）支持电源、运行、业务指示灯； （6）PLC集中器头端模块CPU采用ARM926EJ-S,工作频率2~12MHz，支持自动低功耗控制技术，支持4级QoS，支持数据分段、重组、重传；支持数据加解密。 （7）采用边缘计算，支持毫秒级的数据实时分析、事件实时响应； （8）支持私有的安全域：数据、节点、网络安全； （9）支持边缘智能分析处理，充分利用电力线传输数据，实现路口级数据互通共享，实现路口全面数字化、智能化； （10）支持HiPLC高效物联配套倒计时、灯具、待行屏、过街按钮、情报板等交通设施（需设备具备物联网功能）。 2电气参数 （1）支持USB、COM口、RS485、RJ45等接口； （2）工作电源：DC 12V±1V，功耗＜8W 3机械参数 铝型材，表喷黑色装饰漆，4U板卡式安装 4工作环境 （1）工作温度：-40℃~70℃； （2）散热方式：自然散热； （3）工作湿度：5%~95%非凝露 | 一个信号机一个 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 信控物联模块（灯具） | 1功能参数 （1）信控物联套件尾端物联模块， CPU采用ARM926EJ-S,工作频率2~12MHz，支持子频段使用； （2）支持自动低功耗控制技术，支持4级QoS； （3）支持业务指示灯； （4）支持数据分段、重组、重传；支持数据加解密； （5）支持与信控边缘网关HiPLC通讯，实现尾端设备数字化； （6）匹配支持灯具物联网控制，支持尾端设备故障、漏电、线路信息上报等； 2电气参数 （1）支持UART接口； （2）工作电源：DC 12V±1V，功耗＜8W 3工作环境 （1）工作温度：-40℃~85℃； （2）散热方式：自然散热； （3）工作湿度：5%~95%非凝露 | 人行信号灯+车行信号灯 | 个 | 20 |  | 20 | 40 |
|  | 信控物联模块（倒计时器） | 1功能参数 （1）信控物联套件尾端物联模块， CPU采用ARM926EJ-S,工作频率2~12MHz，支持子频段使用； （2）支持自动低功耗控制技术，支持4级QoS； （3）支持业务指示灯； （4）支持数据分段、重组、重传；支持数据加解密； （5）支持与信控边缘网关HiPLC通讯，实现尾端设备数字化； （6）匹配支持倒计时物联网控制，支持尾端设备故障、漏电、线路信息上报等； 2电气参数 （1）支持UART接口； （2）工作电源：DC 12V±1V，功耗＜8W 3工作环境 （1）工作温度：-40℃~85℃； （2）散热方式：自然散热； （3）工作湿度：5%~95%非凝露 | 人行信号灯+车行信号灯的倒计时器 | 个 | 20 |  | 20 | 40 |
|  | 工业级可视化触控终端 | 1功能参数 支持信号机状态查询，支持信号机全部控制数据修改，支持路口数据保存，支持信号机手持接口，支持横屏、竖屏多种模式，彩色图形TFT，分辨率800*480，电容式多点触摸控制，自动背光控制，自动关机 2电气参数 工作电源：5VDC/2A，雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs) 3机械参数 表面硬度莫式7级； 4材质 压铸铝外壳，表喷黑色装饰漆，19英寸机架式安装，维护方便 5工作环境 工作温度：-20～＋70℃，存储温度：-40～＋85℃，工作相对湿度： 5%～95%（不结露），防护等级：IP54 | 根据主控制机计算 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 警卫任务（应急处突）专用控制面板 | 1功能参数 （1）非专业技术人员能够通过现场控制路口信号机的专用控制面板，实现对路口信号灯运行方案的控制，面板为可视化定制产品，与现场路口形状吻合。 （2）能即时（10秒钟以内）实现路口进口任一方向（最多5个进口方向）所有信号灯为绿灯放行状态，其它进口方向以及人行信号灯为红灯状态。 （3）能即时（10秒钟以内）实现路口所有信号灯全红、黄闪（人行信号灯无显示）、关灯等状态。 （4）能即时（10秒钟以内）实现路口运行方案中的阶段保持和转换。阶段保持是指路口信号灯灯色固定在当前阶段不转换，直至有下一步操作为止。 （5）能即时（10秒钟以内）实现上述几种状态的转换。 （6）在通过信号机专用按钮实施控制时，路口所有倒计时器、待行屏等设施处于无显示状态，直至取消专用按钮控制模式 2电气参数 （1）工作电源：5VDC/2A； （2）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs) 3材质 （1）外表面为ABS工程塑料，激光雕刻标识； （2）线路板为阻燃线路板； 4工作环境 （1）工作温度：-20～＋70℃； （2）存储温度：-40～＋85℃ （3）工作相对湿度： 5%～95%（不结露）； 产品通过第三方检测机构检测 | 根据主控制机计算 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 圆盘机动车信号灯 | Ф400三灯三色,PC面罩,进口超高亮LED芯片,开关电源，通过公安部检测，符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》并提供有效期内检测报告。支持黄灯闪通，与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。 | 根据设计计算 | 套 | 4 |  | 4 | 8 |
|  | 方向机动车信号灯 | Ф400三灯三色,PC面罩,进口超高亮LED芯片,开关电源，通过公安部检测，符合GB 14887-2016《道路交通信号灯》并提供有效期内检测报告。支持黄灯闪通，与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。 | 根据设计计算 | 套 | 4 |  | 4 | 8 |
|  | 车行倒计时显示器 | （1）LED显示管管芯采用进口一级管芯，降压多分组并接方式；中心光强(亮度)≥5000CD，功耗<=25瓦，视角不小于30度；（2）点阵式动态显示，32级以上亮度调节，同相位倒计时同步时间不大于0.1秒；（3）独立的红黄绿三色数字显示；（4）无需单独供电，从信号灯取电，控制主板在信号灯灯色切换时能正常工作； （5）支持单相位和双相位计数和显示；（6）支持跟随方式（学习式）、通讯方式（实时型）和自适应控制定程显示（显示时间自动学习）；（7）支持无通信电缆模式下手动关闭和开启倒计时； （8）支持一个信号周期内2次以上红灯和绿灯时间计数和显示； （9）可视距离≥300m | 根据车行灯计算 | 套 | 8 |  | 8 | 16 |
|  | 人行信号灯 | φ300二灯二色+双色倒记时点阵显示,PC面罩,进口超高亮LED芯片，开关电源,无须单独供电，外壳为压铸铝； 通过公安部检测，符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》，提供有效期内检测报告； 具有与信号机实现有线通讯的功能，支持接收信号机开/关屏命令； 与交巡警总队主城区常规和重要应急处突线路技术要求一致。 | 按人行灯数量计算 | 套 | 12 |  | 12 | 24 |
|  | 电源防雷器 | 1功能参数：系统电源避雷设备2电气参数：（1）电气间隙和爬电距离标准 DIN VDE 0110-1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA （2）待机功耗 PC ≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs 40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp 3 kA，最大吸收能量（2 ms） 550 J（3）防护等级 Up ≤ 1,35 kV，残压 ≤ 1 kV (5 kA)， ≤ 1,15 kV (10 kA)， ≤ 1,35 kV (In)， ≤ 950 V (3 kA)，响应时间 ≤ 25 ns （3）分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 nF；3材质：（1）外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA；（2）阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色；5工作环境：（1）工作环境：-20℃～＋70 | 信号机+视频流量车检器 | 套 | 5 |  | 6 | 11 |
|  | 雷达视频流程车检器 | 采用一体化设计，由智能摄像机及多目标跟踪雷达构成； 雷达频率：77GHz； 视频传感器类型：1/1.8"； 检测宽度：支持双向多车道多目标轨迹跟踪检测，实时在线仿真，横向≥4个车道； 最大目标跟踪：≥128个； 雷达参数设置：包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数； 视频图像分辨率：≥2712×1536@25fps； 视频编码格式：H.264、H.265； 视频接入协议：GB/T28181； 通信接口：1个10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口； 网络协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IPv6, DHCP,PPPoE, SMTP,SNMP,IGMP,802.1x等网络协议； 联动功能：应具备与交通信号控制机及信号系统联动，实现自适应信号控制； 交通异常提示：当检测到车流中异常低速、停车时输出报警信息，报警信息分为拥堵、缓行、逆行、变道、跟车过近、异常停车等； 交通智能识别：内置车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、车辆排队长度等智能算法； 位置速度信息叠加：支持雷达目标位置和速度信息与视频图像叠加； 交通状态检测：支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括：畅通、缓慢及拥堵； 目标空间数据输出：支持实时显示目标位置坐标（X、Y轴坐标，以车道中心为原点），车道、速度； 交通热度图：支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出； 电源：AC 220V±40%； 工作温度：－20℃～70℃。 | 一个方向或3个车道一个 | 套 | 4 |  | 5 | 9 |
|  | 交通流量协议转换器 | 支持8路网络摄像机输入；32路开关量信号输出；2个RS232串口，1路参数配置端口；1个RS485接口；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；实时流量转换准确率不小于99%；车辆信息输入与实际开关量信号输出之间的最大延迟不大于200ms，平均延时小于100ms； | 根据检测器计算，1个路口1个 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 终端盒 | 内置8个10M/100M自适应以太网口；增配交换机最大可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入；标配1个4T硬盘；标配GPS/北斗功能； |  | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 支架 | 摄像机配件 | 根据检测器计算 | 个 | 4 |  | 5 | 9 |
|  | 摄像机电源 | AC 220V转DC 12V/2A。 | 根据检测器计算 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 高清硬盘录像机 | 支持8路高清1080P视频输入，配2*6T硬盘存储30天 | 每一个机箱一个 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 硬盘 | 监控级专用硬盘，6T/块，合理工作温度：0～＋60℃；，存储温度：-40～＋85℃，保证摄取的录像资料保存30天以上 | 配存储30天 | 块 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 工业以太网交换机 | 工业级，端口类型100/1000BaseT(X)，端口数量8 ，网络标准IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x，电压12-48VDC，工作温度-40℃-75℃，工作湿度5%-95%(无凝露) 。 | 每一个机箱一个 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 悬臂式车行灯杆 | 八棱锥型变径立杆，表面热锓锌处理。立杆外径、横杆外径及壁厚详见对应长度杆件大样图，可抗8级台风。 | 立柱 | 8m | 根 | 4 | 4 | 8 |
|  |  |  | 横杆 | 6m | 根 | 2 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | 7m | 根 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 8m | 根 | 2 | 2 | 4 |
|  | 悬臂式遮水帽 | Ф290*300mm封盖部分Ф230/290半球，国标301不锈钢材质，开缺口，成型后打磨至表面平整、光滑，黄色烤漆 | 根据F型立杆计算数量 | 套 | 4 |  | 4 | 8 |
|  | 悬臂式杆件基础 | 含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件 | 根据F型立杆计算数量 | 套 | 4 |  | 4 | 8 |
|  | 控制机箱基础 | 井盖600*600，承重5吨以上，颜色与周边道路协调；井深60-80cm | 每一个路口一台 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 人行灯基础 | 含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护，钢筋笼埋设，包管道及其配件 | 根据人行一体灯计算数量 | 套 | 12 |  | 12 | 24 |
|  | 主电源线RVV3*6 | 根据与最近的路灯箱变距离计算，当敷设线缆距离小于300米时，采用规格：RVV3*6mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008 | 最终以实际结算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 控制线缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：：RVV4*1.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分(人、车信号灯) | 最终以实际结算 | m | 500 |  | 500 | 1000 |
|  | 电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：：RVV3*2.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线) | 最终以实际结算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软线额定电压：300/500V，规格：RVVSP2*1.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)（人行灯、待行屏） | 最终以实际结算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 超五类双屏蔽网线 | 摄像机传输图片使用的是RJ45网络接口，需布设超五类双屏蔽8芯纯铜室外专用网线 | 最终以实际结算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 智能电表 | 电表准确度等级：1.0级，符合GB/T17215-1998、IEC1036-1996；电流规格5(20)A，额定电压：AC220V，额定频率50Hz。具体根据设备要求确定 | 路口计算 | 个 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 接地线 | 额定电压：300/500V，规格RVV1*10.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008 | 每个接地线各10米（信控） | m | 50 |  | 50 | 100 |
|  | 接地体 | 50*50镀锌角铁、40*4扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆 | 每个立杆和落地机箱各一个（信控） | 套 | 5 |  | 5 | 10 |
|  | 手孔井 | 含人工开挖及外运余泥、材料、砌砖；井盖与井座一体化防盗连接；定制“公安交通”字样 | 设计图计算，最终以实际为主 | 座 | 19 |  | 17 | 36 |
|  | 过街管线 | 镀锌钢管3*φ114 | 根据过街道路距离计算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 人行道管线 | HDPE管3*φ100 | 根据人行道放线距离计算 | m | 400 |  | 400 | 800 |
|  | 车行道开挖 | 车行道开挖（一般情况下新建道路为预埋，如需开挖工程量则按实际收方为准） | 根据开挖道路距离计算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 人行道开挖 | 人行道/绿化带管线敷设（含开挖、埋设、回填、人行道恢复） | 根据开挖道路距离计算 | m | 400 |  | 400 | 800 |
|  | 车行道恢复 | 车行道开挖敷设后恢复 | 根据恢复道路距离计算 | m | 200 |  | 200 | 400 |
|  | 人行道恢复 | 人行道开挖敷设后恢复 | 根据恢复道路距离计算 | m | 400 |  | 400 | 800 |
|  | 灯具配件 | 安装灯具所需背板、螺丝、抱箍等定制配件，一组灯具一套，一套倒计时一套 | 灯具计算 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 辅料 | 线缆连接所需电工胶带、防水胶带、扎带、波纹管等各种电工辅料 | 路口计算 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 报修电话标牌 | 800*1200*2mm，超强级反光膜，报修电话标牌 | 路口计算 | 块 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 吊装及运输 | 路口信号设施设备安装 | 路口计算 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 信号灯系统调试 | 路口信号设施设备正常使用 | 路口计算 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |

    - 11.3 电子警察及监控设施设备工程数量表

电子警察及监控设施设备工程数量表

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |  |  | 单位 | 龙翔西路（二段）*华新路 |  | 龙翔西路（二段）*华阳中路 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子警察抓拍单元（900万） | 1、采用一体化设计，含智能摄像机（内置GPU分析芯片）、综合控制模块，高清镜头，防雷器、温控护罩、电源适配器等； 2、有效像素：900万，1英寸彩色GMOS图像传感器； 3、覆盖范围：3车道； 4、视频帧率：1～25fps可调； 5、镜头接口：C/CS镜头，自动光圈； 6、视频编码格式：H.265、H.264； 7、图片编码格式：JPEG 8、最低照度：彩色：0.0002 Lx； 9、通信接口：2个100/1000M自适应RJ45接口，支持RS485接口通信； 10、智能功能：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌识别、压线、逆行、变道、超速等多种违章检测功能，同时支持摩托车检测抓拍； 11、补光灯：具备补光灯控制功能，并可检测补光灯是否起效； 12、抓拍方式：支持连续抓拍模式，其中号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间应≤300ms，支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； 13、图片压缩；具备图片ROI压缩,大小参数可设置； 14、GPS定位：具备GPS定位功能； 15、本地存储：具备本地存储（≥16GB)、自动加密、自动覆盖、自动上传、断网续传； 16、视频接入标准：GB/T 28181； 17、工作温度：-40℃-70℃； 18、工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； 19、符合GA/T497-2016, GA/T832-2014,GB/T28181 -2016技术规范要求。 | 900万像素可检测不超过三个车道 |  | 套 | 4 |  | 5 |  | 9 |  |
|  | 车辆人脸卡口抓拍单元(900W) | 1、采用一体化设计，含智能摄像机（内置GPU分析芯片）、综合控制模块，高清镜头，防雷器、温控护罩、电源适配器等； 2、有效像素：900万， 3、传感器：内置两个图像传感器，可分别输出黑白机彩色图像，并支持视频图像机抓拍图片融合输出； 4、覆盖范围：2车道； 5、视频帧率：1～25fps可调； 6、镜头：采用一体化镜头设计； 7、视频编码格式：H.265、H.264； 8、图片编码格式：JPEG 9、最低照度：彩色：0.0002 Lx； 10、通信接口：2个100/1000M自适应RJ45接口，支持RS485接口通信； 11、智能功能：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌识别、压线、逆行、变道、超速等多种违章检测功能，同时支持摩托车检测抓拍； 12、补光灯：补光控制：爆闪灯支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外； 13、抓拍方式：支持连续抓拍模式，其中号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间应≤300ms，支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； 14、人像模式：支持专业级得前排驾驶人员人脸捕获及抓拍，可实现人车关联抓拍； 15、车窗加强：支持车辆识别后，对车窗区域图像通透性进行提升； 16、图片增强：支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制； 17、像素分量：可显示设定区域内各像素点的RGB分量值； 18、视频接入标准：GB/T 28181； 19、工作温度：-40℃-70℃； 20、工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； 21、符合GA/T497-2016,GA/T832-2014技术规范要求。 | 900万像素可检测不超过三个车道 |  | 套 | 6 |  | 7 |  | 13 |  |
|  | 高清镜头 | 百万像素，手动光圈，手动变焦 | 每个抓拍单元一个 |  | 套 | 10 | 12 |  | 22 |  |
|  | 摄像机护罩+安装支架 | 防水，防尘，带加热器和风扇。 | 每个一体机一套 |  | 套 | 10 | 12 |  | 22 |  |
|  | DSP抓拍处理模块 | 集成于相机中，TI CPU（ARM+DSP），视频检测、摄像、抓拍、车牌识别等功能。 | 每个一体机一套 |  | 套 | 10 | 12 |  | 22 |  |
|  | 高清摄像机电源 | 1功能参数：高清摄像机电源；2电气参数输入：100VAC～240VAC，输出AC24V。3工作环境（1） 湿度：5%~95%@40℃，无凝结；（2） 工作环境温度：-40℃～+80℃； | 每个一体机和枪球一体机各一套 |  | 套 | 14 | 16 |  | 30 |  |
|  | 电源防雷器 | 系统电源避雷设备，电气间隙和爬电距离标准DINVDE0110- 1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA，待机功耗 PC ≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs 40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp 3 kA，最大吸收能量（2 ms） 550 J，防护等级 Up ≤ 1,35 kV，残压 ≤ 1 kV (5 kA)， ≤ 1,15 kV (10 kA)， ≤ 1,35 kV (In)， ≤ 950 V (3 kA)，响应时间 ≤ 25 ns ，分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 nF；外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA，阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色；工作环境：-20℃～＋70℃，工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。 | 控制机+挂箱 |  | 套 | 5 | 5 |  | 10 |  |
|  | 网络防雷器 | 配套高清摄像机使用。网络部分：最大持续工作电压：5V；标称放电电流：3kA；最大通流容量：5kA；响应时间：1ns；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.5dB；电源部分：工作电压：220V AC；最大持续工作电压：385V AC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA。 | 每个一体机和枪球一体机各一个 |  | 个 | 14 | 16 |  | 30 |  |
|  | 枪球一体机 | 枪球一体化设计，兼顾全景与细节；支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控；细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；支持H.265编码，实现超低码流传输； 全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；水平旋转范围检验：全景摄像机水平旋转范围:水平角度0~360º，细节摄像机水平旋转范围:水平角度0~250º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；垂直旋转范围检验：全景摄像机垂直旋转范围:垂直角度0~30º细节摄像机垂直旋转范围:垂直角度-10~150º（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 支持AC24V±25%宽电压输入；支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 支持报警联动白光警戒，声音报警，对目标进行跟踪；喇叭警戒距离可达50m；内置扬声器，支持13条喊话报警； | 安装在信号灯杆件横杆 |  | 套 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 安装支架 | 枪球一体支架 |  |  | 套 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 信号灯检测器 | 交通信号输入接口≥16路；交通灯状态指示≥16路；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；网络状态监测功能:开启Ping功能时，Ping成功LAN指示灯闪烁，Ping失败或Ping功能未使能LAN指示灯常亮，首次Ping成功/失败可记录日志。时间设置:支持通过配置工具设置NTP 校时或同步PC时间。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；支持通过小工具进行网络升级/通过CRT软件进行串口升级。接口:RS485接口:1个；网络接口:1个,RJ45 100M 网口；电源接口：DC12V，1A；AC220V输入接口:20个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；工作温度：-40℃～+65℃；功耗：<3W； 供电方式：DC12V； | 每个抓拍一体机一套 |  | 套 | 10 | 12 |  | 22 |  |
|  | 智能补光灯 | 1个灯覆盖1车道，带安装支架或导轨；适用于电子警察抓拍单元的夜间视频检测、车辆抓拍、视频录像补光； 采用16颗Cree高性能冷白LED，光源高效、节能环保；平均功耗≤23W；光学模式：频闪，支持环境亮度检测；自动感光功能检查：可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调。光通量：1800lm；色温：6500 K±200K；在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx；工作温度-40℃～+80℃；工作湿度：10%~90%（无凝结）；外壳防护等级：IP67；符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 | 车行道（进口）个数 |  | 套 | 9 | 12 |  | 21 |  |
|  | 环保补光灯 | 高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体；支持在 LED 频闪开启时，叶片自动切换成红外模式；触发气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；LED 频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式， 触发氙气爆闪时，LED 爆闪不闪光 。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；支持气体灯爆闪功能，并可通过控制转轴叶片进行白光和红外光切换，在低亮度情况下切换到红外模式 。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；自动调节：内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭；红外白光：支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光；抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； 亮度可调：支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；脉宽可调：支持相机WEB或者客户端设置LED频闪脉宽时间0~3ms；频率可调：支持相机WEB或者客户端设置LED频闪频率50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz；回电时间：爆闪回电时间＜60ms；触发方式：支持通过开关量触发方式检测闪光是否正常；频闪统计：支持统计频闪持续时间；爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；防干扰：支持脉宽检测触发；屏蔽误触发：支持屏蔽误触发干扰信号；符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告，并提供检测报告。 | 车行道（进口）个数 |  | 套 | 9 | 12 |  | 21 |  |
|  | 光敏控制器 | 光控自动开关，220V/AC。 1.多点光亮度检测，避免误触发； 2.ARM控制器，检测灵敏可靠，支持自动、人工；3.0-255级亮度输出；4.支持RS485、100M以太网接口；5. 大功率无触点控制 220V16A；6.智能微调:可根据经纬度、日出日落、晴天或阴雨天的实际光照度自动微调控制时间和方式；7.照度标准：0.1～1000 Lux无级调整；8.压铸铝密封外壳，防水防尘；9.工作温度：-40℃～+80℃，适合南方酷暑地区 | 每个补光灯一个 |  | 个 | 18 | 24 |  | 42 |  |
|  | 安装支架 | 补光灯及闪光灯安装用定制支架 | 每个补光灯及闪光灯各一套 |  | 套 | 18 | 24 |  | 42 |  |
|  | 智能终端盒 | 嵌入式Linux架构，高性能处理器；操作界面：WEB方式；视频输入：可接8路高清视频流及图片流，增配交换机最大可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入； 硬盘存储：支持2个SATA硬盘接口硬盘，存储容量不低于4TB；网络接口：配置不低于8个100M以太网接口，2个1000M自适应以太网接口；其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB3.0等常用接口；视频格式编码：H.264或H.265；图片格式：JPEG；图片合成：违章图片合成，字符叠加等；数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；支持原始图片、合成图片、车牌图片、关联录像等交通数据及图片自动上传；支持3个FTP服务器同时存储，具有断网恢复后的断点续传功能；环境温度：-30℃-65℃；环境湿度：20%~90%（无凝结） | 每8个抓拍机配置/台 |  | 台 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 硬盘 | 监控级专用硬盘，6000G；5400RPM；256M；SATA | 2个视频摄像机一块 |  | 块 | 5 | 6 |  | 11 |  |
|  | 高清硬盘录像机 | 接入路数：≥16路网络摄像机；接入带宽：≥128M，转发性能：≥128M；视频输出口：VGA、HDMI各1个，支持VGA/HDMI视频同源输出；盘位：4个，4个内置SATA接口，支持10T；回放性能：同时回放8路1080P；通讯接口：2个千兆网口，1个USB2.0，1个USB3.0；USB接口：1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC 12V 电源；设备类型：1U标准机架式； | 根据视频路数N/2 |  | 个 | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  | 智能交通终端管理设备 | 嵌入式Linux架构，高性能处理器；操作界面：WEB方式；视频输入：可接8路高清视频流及图片流，增配交换机最大可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入； 硬盘存储：支持2个SATA硬盘接口硬盘，存储容量不低于4TB；网络接口：配置不低于8个100M以太网接口，2个1000M自适应以太网接口；其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB3.0等常用接口；视频格式编码：H.264或H.265；图片格式：JPEG；图片合成：违章图片合成，字符叠加等 ；数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；支持原始图片、合成图片、车牌图片、关联录像等交通数据及图片自动上传；支持3个FTP服务器同时存储，具有断网恢复后的断点续传功能；环境温度：-30℃-65℃；环境湿度：20%~90%（无凝结） | 每个机箱一台 |  | 台 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 智能控制机箱 | 1系统功能（1）具备中心联网控制、信息交互、数据交换、设备监测、集中供电及监测、智能门禁等功能；（2）实现智能化管理含电源控制和设备供电，用于集中设备网络和电源管理；（3）放置存储设备、光电转换和网络交换设备;（4） 实现中心平台联网集中管控；（5）强电弱电分别布线，规范有序，便于维护：所有外部进线(包括光纤)在接线层接线；（6）防雷及漏电保护设计，保护人员和内部设备安全；（7）2路交流220V/5A可控电源，电流电压实时监测和控制；（8）2可控直流负载12V供电，内置大电流开关电源，远程开关门控制；（10）具备温湿度检测、水位检测报警、无线照度遥测（太阳能供电，无需单独供电）接口；（11）内部组成主要包含：集中电控单元、集中光控单元、环境检测单元；2电气参数：（1）工作电压：220V±15％；（2）电气防护：过流、短路、断路、过压防护。3机械参数：（1）一体化结构设计，19〃标准机柜；（2）尺寸: 620*630*1450mm，2mm钢板厚度，双开门。4材质：304不锈钢，外表喷塑。5工作环境：防护等级 IP65。 | 一个路口一个 |  | 个 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 机箱基础 | 基坑，外运余泥，制作砼基，砼养护，含接地、瓷砖 | 一个机箱一个 |  | 个 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 光端机挂箱 | 1.5mm304不锈钢喷塑，表喷“公安交通”标识图案文字，尺寸：350*450*250mm，温控单元为滚轴风扇温控系统，≥40℃开启，≤35℃关闭，框架为焊接式，防盗单元：门禁报警，门锁，浪涌保护等级：1.5KV，附件：空开，浪涌保护器，隔层板，220V10A供电接口，防尘网，设备安装导轨等。 | 一个立杆一个 |  | 个 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 8电2光工业交换机 | 1功能参数：（1）端口类型2路100Base-X、8路10/100 Base-T(X)以太网接口；（2）网络标准IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d（3） 符合电信运营标准，平均无故障工作在5万小时以上;2电气参数：（1）电压12-48 VDC或18-30 VAC；（2） 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)；3机械参数：安装方式：导轨式安装；4材质：工业铝合金外壳；5工作环境：（1）工作温度-40℃-85℃；（2）工作湿度10%-95%(无凝露)。 | 每个挂箱一个 |  | 个 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 4光4电工业交换机 | 1功能参数：（1）端口类型4路100Base-X、4路10/100Base-T(X)以太网接口（2） 网络标准IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d（3） 符合电信运营标准，平均无故障工作在5万小时以上；2电气参数：（1） 电压12-48 VDC或18-30 VAC（2）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)：3机械参数：安装方式：导轨式安装；4材质：工业铝合金外壳；5工作环境：（1） 工作温度-40℃-85℃（2） 工作湿度10%-95%(无凝露) | 路口计算 |  | 个 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 摄像机杆 | 八棱锥型变径立杆，表面热锓锌处理。立杆外径、横杆外径及壁厚详见对应长度杆件大样图，可抗8级台风。 | 立柱 | 6.5m | 根 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  |  |  | 横梁 | 4m | 根 | 1 | 0 |  | 1 |  |
|  |  |  | 横梁 | 6m | 根 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | 横梁 | 10m | 根 | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  |  |  | 横梁 | 12m | 根 | 0 | 1 |  | 1 |  |
|  | 悬臂式遮水帽 | Ф290*300mm封盖部分Ф230/290半球，国标301不锈钢材质，开缺口，成型后打磨至表面平整、光滑，黄色烤漆 | 电警F型立杆计算数量 |  | 套 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 悬臂式杆件基础 | 含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件 | 电警F型立杆计算数量 |  | 套 | 4 | 4 |  | 8 |  |
|  | 摄像机电源电缆 | 芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：RVV3*1.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)（摄像机） | 最终以实际结算 |  | m | 800 | 800 |  | 1600 |  |
|  | 红灯检测器信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软线额定电压：300/500V，规格：RVVSP2*1.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008（摄像机、补光灯） | 最终以实际结算 |  | m | 800 | 800 |  | 1600 |  |
|  | 超五类双屏蔽防水网线 | 当摄像机到控制主机的走线距离小于70m时，全部布设网线。（摄像机到挂箱传输使用网线） | 最终以实际结算 |  | m | 300 | 300 |  | 600 |  |
|  | 单模4芯室外光纤 | 当路口较大或走线距离较长时，超过70m后，需布设光纤进行传输。采用单模4芯室外专用光缆，使用其中两芯，另外两芯留着备用，（挂箱到落地机箱使用光纤传输） | 最终以实际结算 |  | m | 500 | 500 |  | 1000 |  |
|  | 接地体 | 接地极、50*50镀锌角铁、40*4扁钢，含焊接，电阻小于4欧 | 立杆和机箱各一个（电警） |  | 套 | 5 | 5 |  | 10 |  |
|  | 接地线 | 额定电压：300/500V，规格RVV1*10.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008 | 每个接地体各10米（电警） |  | m | 50 | 50 |  | 100 |  |
|  | 尾纤盒 | 尾纤盒支持导轨式安装，含尾纤、跳线（SC-SC）、尾纤盒、耦合器等其他耗材 | 完成此项所需所有辅材 |  | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 配套附件 | 光跳线、尾纤、耦合器、尾纤盒、水晶头 | 完成此项所需所有辅材 |  | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 新建视频电子警察光纤 | 以电子警察机箱至最近的光纤分支箱计算 | 实际距离计 |  | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 光纤通讯费用 | 以通过光纤或网络,视频信息接入应指工程后台，图片信息接入交巡警支队电子警察后台为准，含2年通讯费用 | 路口计算 |  | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 吊装及运输 | 电子警察设施设备安装 | 路口计算 |  | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 电子警察调试 | 包含摄像机镜头的方位、图像信息接入后台 | 路口计算 |  | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |

    - 11.4 监控设施设备工程数量表

监控设施设备工程数量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终端服务器 | 嵌入式Linux架构，高性能处理器；操作界面：WEB方式；视频输入：可接8路高清视频流及图片流，增配交换机最大可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入；硬盘存储：支持2个SATA硬盘接口硬盘,存储容量不低于4TB；网络接口：配置不低于8个100M以太网接口，2个1000M自适应以太网接口； 其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB3.0等常用接口；视频格式编码：H.264或H.265；图片格式：JPEG；图片合成：违章图片合成，字符叠加等；数据防删改功能：录像、图片无法直接删除；支持原始图片、合成图片、车牌图片、关联录像等交通数据及图片自动上传；支持3个FTP服务器同时存储，具有断网恢复后的断点续传功能；环境温度：-40℃-65℃；环境湿度：20%~90%（无凝结）。 | 套 | 2 |
|  | 枪球一体机 | 机能独立完成对道路两旁违章停车的车辆进行自动检测，抓拍、存储及传输等功能，并支持高清监控功能；传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸,包含电源、转接块等；有效像素 400万，最大分辨率2560×1440； 最大补光距离: 250m（红外）；最低照度: 彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）；镜头焦距: 5.5mm~220mm； 光学变倍：40倍； 视频编码格式：H.265；H.264BaselineProfile；264MainProfile；H.264HighProfile；smart H.265；smart H.264;云台控制：水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；违法停车: 抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景） 支持A\B\C\D类违法停车抓拍； 支持可自适应的多场景巡航检测； 支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；OSD信息叠加：预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；巡航；RS485；地理位置； 违法停车抓拍试验:企业技术要求: 支持违法停车抓拍功能。 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面 积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环 境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照 明光照度不高于30lx: 白天和晚上各测试50次，白天有效捕 获次数应不少于49次，晚上有效捕获次数 不少于49次；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）；帧率动态控制功能检验:帧率可自动进行调节;当触发报警时，视频录像倾率应自动调整至设定值，设定范 围1~60帧/秒；偏移自动校正功能检验:设备云台运动结束静止时，当定时检测 到其水平和垂直角度方向受到外力作用发 生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢 复到偏移前的位置；车道检测区域设置功能检查:企业技术要求: 通过IE浏览器，在每个监视场景设 置16个检测区域;每个检测区域可对应一 个车道;可设置16个车道名；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）偏移报警功能检验:样机运动结束静止在某个位置，当样机水 平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机能够检测角度改变并产生报警信 息，并可在OSD上叠加报警信息；车身颜色识别准确率试验:企业技术要求:在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂鲜章）； 可识别通过监视画面中的机动车车身颜色，车身颜色包括：红、黄、金、深橙、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、银灰，青共14种；宽动态试验: ≥120dB；防护等级：IP67；工作温度：-20℃到70℃；视频接入协议：GB/T28181； 电源：AC 220V；违停球机应符合GA/T 1426-2017《违法停车自动记录系统通用技术条件》及GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关技术标准。 | 个 | 2 |
|  | DSP抓拍处理模块 | 集成于相机中，TI CPU（ARM+DSP），视频检测、摄像、抓拍、车牌识别等功能 | 个 | 2 |
|  | 高清摄像机电源 | 输入：100VAC～240VAC，输出24AC。 | 个 | 2 |
|  | 网络避雷器 | 1系统功能：配套高清摄像机使用；2电气参数：网络部分：最大持续工作电压：5V；标称放电电流：3kA；最大通流容量：5kA； 响应时间：1ns；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.5dB； 电源部分：工作电压：220V AC；最大持续工作电压：385V AC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA；3工作环境：（1） 工作温度湿度：-30℃~70℃；（2） 湿度小于90%(无凝结)； | 个 | 2 |
|  | 电源避雷器 | 1系统功能：系统电源避雷设备；2电气参数：（1）电气间隙和爬电距离标准 DIN VDE 0110-1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA ；（2）待机功耗 PC ≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs 40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp 3 kA，最大吸收能量（2 ms） 550 J；（3）防护等级 Up ≤ 1,35 kV，残压 ≤ 1 kV (5 kA)， ≤ 1,15 kV (10 kA)， ≤ 1,35 kV (In)， ≤ 950 V (3 kA)，响应时间 ≤ 25 ns；（3）分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 nF；3材质：（1）外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA；（2）阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色；5工作环境：（1）工作环境：-20℃～＋70℃；（2）工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。 | 个 | 2 |
|  | 挂箱 | 基本参数：（1）温控单元：滚轴风扇温控系统，≥40℃开启，≤35℃关闭；（2）防盗单元：门禁报警，门锁；（3）附件：空开，浪涌保护器，隔层板，供电接口，防尘网，设备安装导轨。2电气参数：（1）输出：220V10A；（2）浪涌保护等级：1.5KV。3机械参数：（1）表喷“公安交通”标识图案文字； （2）尺寸：450*600*350mm；4材质：（1）框架：焊接式；（2）1.5mm304不锈钢喷塑。5工作环境：（1）湿度：5%~95%@40℃，无凝结；（2）工作环境温度：-40℃～+80℃； | 个 | 2 |
|  | 硬盘录像机 | 四路高清1080P视频输入，配4-6T硬盘可存储30天 | 个 | 2 |
|  | 硬盘 | 1系统参数：（1）监控级专用硬盘；（2）规格：4T/块。2工作环境：（1）合理工作温度：0～＋60℃；（2）存储温度：-40～＋85℃；4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 2 |
|  | 悬臂立杆 | 悬臂式立杆φ165*6*8000，热浸锌杆件，立柱8米，横臂3-5米 | 根 | 2 |
|  | 基础混凝土 | 含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件 | 座 | 2 |
|  | 主电源线RVV3*6 | 根据与最近的路灯箱变距离计算，当敷设线缆距离小于300米时，采用规格：RVV3*6mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008 | m | 500 |
|  | 摄像机电源电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：RVV3*1.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线) | m | 100 |
|  | 超五类双屏蔽防水网线 | 超五类0.5四对非屏蔽双绞线网线，材质：纯无氧铜、聚氯乙烯、浅灰色PVC，导体采用99.99%高纯度OFC无氧铀制造，传输信号衰减小，信号损耗小，传输率高；线材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质，耐磨、面酸碱、耐油、使用寿命长 | m | 100 |
|  | 4电1光工业交换机 | 端口类型1路100Base-X、4路10/100Base-T(X)以太网接口 ，网络标准IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d ，符合电信运营标准，平均无故障工作在5万小时以上，电压12-48 VDC或18-30 VAC，雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)；安装方式：导轨式安装，工业铝合金外壳；工作温度-40℃-85℃，工作湿度10%-95%(无凝露) | 个 | 2 |
|  | 4光4电工业交换机 | 1功能参数：（1）端口类型4路100Base-X、4路10/100Base-T(X)以太网接口（2） 网络标准IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d（3） 符合电信运营标准，平均无故障工作在5万小时以上；2电气参数：（1） 电压12-48 VDC或18-30 VAC（2）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)：3机械参数：安装方式：导轨式安装；4材质：工业铝合金外壳；5工作环境：（1） 工作温度-40℃-85℃（2） 工作湿度10%-95%(无凝露) | 个 | 2 |
|  | 单模4芯室外光纤 | 当路口较大或走线距离较长时，超过70m后，需布设光纤进行传输。采用单模4芯室外专用光缆，使用其中两芯，另外两芯留着备用 | 米 | 400 |
|  | 接地体 | 接地极、50*50镀锌角铁、40*4扁钢，含焊接，电阻小于4欧 | 套 | 2 |
|  | 接地线 | 额定电压：300/500V，规格RVV1*10.0mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008 | m | 20 |
|  | 显示屏单元 | 点间距≤ 6mm、内框显示屏技术参数0.96m长*1.728m高 （含包边尺寸：长:1.02m*高：1.788m） 1、显示产品要求：刷新率≥1920Hz、亮度≥6500cd/㎡、供电方式DC4.2V～DC5V、灰度等级≥16Bit、抗拉力：≥1mA、视角≥160°、对比度≥5000 。 2、动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 3、休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗:13.6W,44W/㎡（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告并盖原厂公章）； 4、低亮度高灰度：支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持 100%亮度时，16bits 灰度 20%亮度时≥12bits； 5、逐点矫正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜ 10%； 6、亮度鉴别等级：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级，Bj≥20； 7、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 8、为了保证LED显示屏的安装和拆卸的方便，要求LED显示屏具有可拆装的LED显示装置方法； 9、为保证显示屏的电路安全及故障检测，LED显示屏具有扫描电路技术。 10、LED生产厂家具备安全技术防范系统设计、施工、维修资格证肆级，以及高新技术企业证书； 11、专用播放和控制软件 ：可对 LED 显示屏的智能设置，参数调节，亮度控制，电源管理，模组，屏体校正以及硬件监控，具有亮暗线修复软件功能，消除隐亮软件功能。 12、拼缝亮线暗线校正 ：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线问题。 13、自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。 14、投标产品要求通过电快速瞬变脉冲群测试，依据GB/T 17618-2015,电源端口4kV； 15、投标产品要求通过辐射抗扰度试验80MHz-1000Hz,80%AM（1kHz），10V/m； 16、投标产品要求工频磁场抗扰程度测试等级10A/m； 17、系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 18、为保障产品质量安全、可靠、稳定，特此要求所投产品LED显示屏除具备3C认证外应同时通过：限制电器设备使用有害成分标准、低电压安全标准认证、电磁兼容安全标准认证、无线电和电线通信产品的安全性认证； 19、为确保供货产品质量满足招标文件的技术要求，并保障设备的后期维护，各供应商须取得生产厂家针对投标产品的原厂唯一销售授权书和售后服务承诺函和《商品售后服务评价体系》标准五星级。（上述要求需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告并盖原厂公章）。 | 套 | 1 |
|  | 显示屏框体 | 1、防水箱体尺寸：高1.788米，宽1.02米 ； 2、镀锌结构喷粉； 3、前维护箱体（便于售后维修）； 4、箱体材料厚度4-12mm； 5、防护等级IP65 | 套 | 1 |
|  | 嵌入式主板 | - 双控主板； - 支持连接现场抓拍设备，显示实时抓拍车辆信息。 - 同步显示控制主板。 - 支持分区显示。 | 台 | 1 |
|  | 播放盒 | 1、支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最1080像素 2、支持千兆有线网络 3、支持立体音频输出 4、支持多窗口输出模式 5、支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； 6、支持千兆有线网络、支持立体音频输出 7、支持2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放 8、支持4G联网功能； 9、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节 10、支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 11、支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控 12、支持Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件 13、支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器（如风速风向传感器，温湿度传感器，噪声传感器，PM2.5传感器等） 14、支持PC端软件控制可实现功能， 15、支持云端控制软件支持功能 16、支持云端监控软件 17、支持手机端控制软件：终端管理包括：局域网终端搜索、连接、登录，防暴力登录，弱密码规则， 终端绑定（云发布/云监控），终端名称修改、密码修改、忘记密码，终端删除； 18、为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测。 19、提供系统厂家的麒麟软件NeoCertify认证并盖系统厂家公章。 20、提供原厂家唯一授权书以及售后服务承诺函并盖厂家公章。 （响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 套 | 1 |
|  | 接收卡 | 1、集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据32组； 4、单卡带载像素为 512×256·； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控;； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 18、大带载程序支持（384*512） 19、成熟的热备份和任意换卡（提供冗余热备份相关证明材料并盖公章）。 20、支持逐点亮色度校正（提供相关证明文件并盖公章）。 | 套 | 1 |
|  | 光纤收发器 | - 一路网线接口，一路光纤接口；2)100~240V AC 50/60HZ 交流供电；2、采用单模双芯、LC 接口光纤，传输距离 15KM；4)无需任何驱动，连接即可使用。 3、提供厂家3C认证证书，并加盖厂家鲜章； 4、提供CNAS第三方检测报告，并加盖厂家鲜章；红色字体不具备； 5、提供国家级认证的HDR认证证书，并加盖厂家鲜章； 6、提供厂家 国家级 信息系统安全等级（三级）保护备案证明，并加盖厂家鲜章； | 个 | 1 |
|  | LED电源 | 1、5V40A，200W，厚度≤3CM； 2、保护功能: 短路保护(SCP) ，过流保护(OCP) 3、工作温度范围:-40'C to +70*C 4、高效率，长寿命和高可靠性 5、与显示屏同一品牌，并提供国家强制认证的质量证明资料。 | 台 |  |
|  | 光纤终端盒 | 含尾纤、水晶头、电信融纤、藕合器 | 个 | 1 |
|  | 语音提示器 | 1、功能参数：（1）预置语音，可随时更换语音内容；（2）内置低功耗功放电路、语音提示清晰、洪亮；（3）支持信号灯触发和信号机通信触发；（4）内置于人行灯内；（5）支持休眠；2、电气参数：（1）阻抗：8Ω；（2）功率：5.0W；（3）频宽：200~20K;3工作环境：（1）工作温度：-20～＋70℃；（2）存储温度：-40～＋85℃（3）工作相对湿度： 5%～95%（不结露）； | 个 |  |
|  | 人行道敷设 | 3*φ100HDPE管 | 米 | 300 |
|  | 车行道敷设 | 3*×φ114镀锌钢管 | 米 | 50 |
|  | 人行道开挖及恢复 | 宽度80cm，深度不小于50cm | 米 | 300 |
|  | 车行道开挖及恢复 | 宽度80cm，深度不小于70cm | 米 | 50 |
|  | 手孔井 | 深度60-80cm，底部设有渗水孔，井盖颜色与人行道灰色透水砖一致，要求能承载机动车 | 座 | 2 |
|  | 配套附件 | 光跳线、尾纤、网线跳线、耦合器、电源、数据线、光纤收发器等 | 套 | 2 |
|  | 避雷针 |  | 根 | 2 |
|  | 系统调试 | 设施设备正常使用 | 套 | 1 |
|  | 新建视频光纤 | 以视频机箱至最近的光纤分支箱计算 | 项 | 1 |
|  | 光纤通讯费用 | 以通过光纤或网络,视频信息接入应指工程后台，图片信息接入交巡警支队电子警察后台为准，含2年通讯费用 | 项 | 1 |
|  | 吊装及运输 | 设施设备安装 | 项 | 1 |

    - 11.5 隧道内监控系统工程数量表

| 隧道内监控系统工程数量表-外场设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2 | 隧道口遥控球型摄像机 | 400万像素黑光系列8寸网络高清高速智能球机 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩页：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 6 mm~150 mm，25×光学 红外照射距离: 200 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入，报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 电源接口类型: DC：36 V ± 25%；AC：24 ± 25% 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 雨刷: 支持 功耗: 最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：8 W，红外灯最大功耗：12 W） 防护: IP67 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 定制 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 球机支架 | 定制 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 球机电源 | AC24V |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 工业交换机 | 工业以太网交换机应采用无风扇散热方式，工业级导轨式； 接口配置： 视频系统工业以太网交换机：用于接两个以上摄像机的配置单模双光口、光口速率1000M，4个FE电口；：用于接单个以上摄像机的配置单模双光口、光口速率1000M，2个FE电口. 工作温度-25°C-+75°C，湿度≤95%，电磁兼容性指标应满足工业要求； 支持环网协议，环网切换时间≤50ms； 支持总线型、星型、自愈环型等网络拓扑结构； 支持 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3x、 802.1Q 等协议；支持基于SNMP v1/v2/v3 的网络管理； 支持交直流冗余电源输入，防护等级不低于IP40； MTBF：≥20万小时； 工业交换机应带网管功能，网管软件应支持中文操作界面，可以在线生成网络实际拓扑结构。 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 单模管道光缆 | GYTA-8B1 |  | 米 | 400 | 实际距离计 |
| 10 | 光纤终端盒 | IP65，16口，含尾纤、耦合器等 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 跳线 | 光纤跳线 |  | 根 | 10 |  |
| 12 | 隧道外视频设备箱 |  |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 隧道内摄像机视频设备箱 |  |  | 套 | 2 |  |
| 14 | 网络双绞线 | 六类 |  | 米 | 200 | 实际距离计 |

    - 11.6全透型主动发光标志系统工程数量表

全透型主动发光标志系统工程数量表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全透型主动发光标志 | 指路标志 2400×1200mm | [项目特征] 1.类型及规格:自主发光标志牌 2.功能参数：1、透明板技术参数：拉伸屈服强度≥60MPa，邵式硬度≥80D，透光度≥90%，热变形温度（1.8MPa）≥135℃； 2、全透式标志底板为透明板，反光膜采用电刻加工、或者透明油墨（反光膜专用型）丝网印刷，面板发光显示均匀无任何阴影，文字图形显示的边界轮廓清晰； 3、标志表面文字图形采用高透光型微棱镜V类反光膜，白色透光率≥25%，透光均匀性1.2:1～1.3:1，24V电压时的标志表面白色反光膜表面照度≥2000LX/m2； 4、模组尺寸：≥400mm*300mm；灯珠功耗≤0.8W/颗；灯珠数量≤80颗/每版，可任意裁剪任意拼接； 5、标志主动发光单元发光应均匀，在额定工作电流时整个标志范围内的相同颜色主动发光单元像素之间的法向发光强度的不均匀度就不大于10%； 6、绝缘电阻：发光标志产品的电源线接线端子与机壳的绝缘电阻应不小于100MΩ； 7、电气强度：在发光标志产品的电源接线端子与机壳之间施加频率50Hz、有效值1500V正弦交流电压条件下，历时1min，应无火花、闪络和击穿现象，漏电电流不大于5mA； 8、安全接地：发光标志产品应设安全保护接地端子，并清楚注明标识，接地端子与机壳连接可靠，接地端子与机壳的连接电阻应小于0.1Ω； 9、电源适应性：电压：22V×（1+15%）V；频率：50×（1+4%）Hz。 耐湿热性能：在+40℃，相对湿度98+2%t条件下，工作48H，产品能正常工作，外观无明显变形，涂层无明显缺陷； 10、光控程序：自动感光控制采用太阳能电路压降分析式控制模块，其控制程序采用“太阳能发光程序系统”，控制单元能根据标志周围面光照强度，自动开启/关闭标志发光单元； 11、发光标志四周封装采用铝合金型材，四个转角采用模具铝合金弯头组合，标志整体厚度≤60mm（不含支撑件），产品结构应稳定，承受由40m/s风速产生的风压后，不影响产品的使用性能，由此产生的几何变形量应不大于2mm； 12、标志蓝色与白色（绿色与白色）部分平均亮度对比度介于1:5～1:18之间； 13、调光程序：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度，其控制程序采用“太阳能发光标志调光程序”； 14、耐盐雾腐蚀性能：发光标志产品的印刷电路板、显示单元及其底板、金属外壳和门锁经过168h的试验后，应无明显锈蚀现象，金属构件应无红色锈点，印刷电路板经过24h自然晾干后应功能正常； 15、耐候性能：发光标志产品的外壳防腐层、发光元件、逆反射材料和底板等的耐候性能应符合JT/T817的有关要求； 16、耐机械振动性能：发光标志产品通电工作时，在振动频率2Hz～150Hz范围内进行扫频试验。在2Hz～9Hz时按位移控制，位移幅值3.5mm(峰-峰值7.0mm);9Hz～150Hz时按加速度控制，加速度为10m/s2。2Hz→9Hz→150Hz→9Hz→2Hz为一个循环，扫频速率为每分钟一个倍频程，共经历20个循环后，产品应功能正常，结构不受影响，零部件无松动； 17、在不破坏标志板表面逆反射材料的情况下，采用SKY-LED混光型光源板（光源板发光均匀度内光照度差值≤120LX/m2）布设于标志箱体，光源向标志逆反射材料背面定向投射，显示高清晰信息内容； 标志信息透光显示的亮度指标：白色≥300cd/m2，黄色≥150cd/m2，红色≥45cd/m2，绿色≥45cd/m2，蓝色≥30cd/m2，棕色≥22cd/m2； 18、调光程序：标志发光单元能根据昼夜光线强度自动调节发光亮度，保持相对均衡的发光对比度，其控制程序采用“太阳能发光标志调光程序”； 19、正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米； 20、标志应具备防雷、防触漏电保护装置，接线电缆无裸露，制造商标识清晰；标志整体重量≤22KG /㎡； [工作内容] 1.制作、安装 | 套 | 6 |
| 2 | 光敏控制器 |  | 1功能参数 （1） 光控自动开关 （2） 多点光亮度检测，避免误触发 （3） ARM控制器，检测灵敏可靠，支持自动、人工 （4）多级亮度输出 （5） 智能微调:可根据经纬度、日出日落、晴天或阴雨天的实际光照度自动微调控制时间和方式 （6） 照度标准：0.1～1000 Lux无级调整 2电气参数 220V/AC 3工作环境 （1） 工作温度：-40℃～+80℃，适合南方酷暑地区 （2） 相对湿度 0-90%(无冷凝) （3） IP65防水防尘 | 个 | 6 |
| 3 | 稳压电源 |  | 1.名称:稳压电源 2.功能:1、输入电压：200VAC-240VAC； 2、输出电压：12V； 3、电流范围：0～30.0A； 4、输入频率：47Hz-63Hz； 5、输入电流：3.8A； 6、稳压精度：≥±3%； 7、容性负载：5000uF； 8、启动时间：3Sec.； 9、纹波噪声：<200mV； 10、负载调整率：±2%； 11、电压过冲：<5.0%； 12、冷启动冲击电流：50A； 13、温度系数：±0.03%/℃； 14、动态负载：10%-100%Load:<±1000mV±1000mV； 15、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作； 16、绝缘阻抗：32A 2minite，阻抗小于≤0.1Ω 欧姆； 17、上电保护：LED显示屏具有电源过压、欠压、过流、断电保护、及分布上电措施； 18、固定方式：镀锌托架板，内置于户外防水箱内，有固定位，正反双面喷塑，托架整体具有接地装置，绝缘防静电，防击穿保护功能。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |
| 4 | 主控控制 |  | 1.名称:主控控制 2.功能:1、组成结构：光感装置+控制部分/网关异步+后台，主控与主动发光标示为同一品牌； 2、主控芯片：ARM；工业级嵌入式主控主板；内存容量：≥8K； 3、提供GB/T31446检测报告，国家认可有效的证明材料复印件并加盖原厂商鲜章； 4、具备光感采集接口≥1个；电源输入接口≥1个；4路24V输出接口≥4个；5V输出接口≥1个； 5、以太网口：10/100M 自适应以太网RJ45网口，具有TTL串口≥1个； 6、电磁兼容发射：符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3 , EAC TP TC 020； 7、电磁兼容抗扰度：符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), A级重工业标准， EAC TP TC 020； 8、结构方式：具有主控等设备镀锌托架板柱，内置于配电管理箱内，有固定柱位，正反双面喷塑，整体具有接地装置，有绝缘防静电，防击穿保护功能； 9、提供信息安全管理体系认证证书符合GB/T 22080-2016 idt ISO/IEC27001:2013复印件并加盖原厂商鲜章； 10、固定方式：镀锌托架板，内置于户外防水箱内，有专用固定位，正反双面喷塑，托架整体具有接地装置，有绝缘防静电，防击穿保护功能。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 6 |
| 5 | 专用开关电源 |  | 输入电压：AC220V±15% 50HZ 输出电压：DC24V14.9A 环境温度：-25℃至60℃ 环境湿度：45至85%RH MTBF≥100000h | 个 | 6 |
| 6 | 电源避雷器 |  | 1系统功能 防雷击 2电气参数 （1）电气间隙和爬电距离标准 DIN VDE 0110-1，保护等级 IP20，额定电压 UN 230 V AC，电涌保护器额定电压UC 275 V AC/350 V DC，额定频率fN 50 Hz (60 Hz)，接地导线电流IPE ≤ 0,3 mA （2）待机功耗 PC ≤ 125 mVA，最大放电电流Imax（8/20）µs 40 kA，额定放电电流In（8/20）µs 20 kA，雷电测试电流（10/350）µs，峰值limp 3 kA，最大吸收能量（2 ms） 550 J （3）防护等级 Up ≤ 1,35 kV，残压 ≤ 1 kV (5 kA)， ≤ 1,15 kV (10 kA)， ≤ 1,35 kV (In)， ≤ 950 V (3 kA)，响应时间 ≤ 25 ns （3）分支布线所需的最大备用保险丝 125 A (gL)，短路电阻IP，带有最大备用熔断器（有效） 25 kA，容量 3 nF 3材质 （1）外壳材料、电气间隙和外壳材料 PA； （2）阻燃等级，符合UL 94 V0，黑色； 4工作环境 （1）工作环境：-20℃——＋70℃； （2）工作相对湿度： 5%～95%（不结露）。 | 套 | 6 |
| 7 | 挂箱 | 350*450*250mm | 1、全透式标志底板为透明板，反光膜采用电刻加工、或者透明油墨（反光膜专用型）丝网印刷，面板发光显示均匀无任何阴影，文字图形显示的边界轮廓清晰； 2、标志表面文字图形采用高透光型微棱镜IV类反光膜，白色透光率≥25%，透光均匀性1.2:1～1.3:1，24V电压时的标志表面白色反光膜表面照度≥2000LX/m2； | 个 | 6 |
| 8 | 电源线 | RVV2*2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：2*2.5mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线) | 米 | 600 |
| 9 | 主电源线 | RVV3*4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 额定电压：300/500V，规格：3*4mm²，导体材质：无氧铜，绝缘材料：聚氯乙烯，执行标准：GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线) | 米 | 600 |

    - 11.7隧道内监控系统工程数量表

| 隧道内监控系统工程数量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 隧道固定摄像机 | 200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 最低照度:彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR 镜头:4.7-94mm @ F1.4,电动镜头 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V / PoE(802.3at) 电源接口类型:两线式电源接口 防护等级:IP67 红外距离:200m 功耗:14W MAX 具有1对音频输入(Line in)/输出接口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max)和1个RS-485接口工作环境温度：-40℃～+70℃。 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 定制 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 枪机摄像机电源 | 12V/2A |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 工业交换机 | 工业以太网交换机应采用无风扇散热方式，工业级导轨式； 接口配置： 视频系统工业以太网交换机：用于接两个以上摄像机的配置单模双光口、光口速率1000M，4个FE电口；：用于接单个以上摄像机的配置单模双光口、光口速率1000M，2个FE电口. 工作温度-25°C-+75°C，湿度≤95%，电磁兼容性指标应满足工业要求； 支持环网协议，环网切换时间≤50ms； 支持总线型、星型、自愈环型等网络拓扑结构； 支持 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3x、 802.1Q 等协议；支持基于SNMP v1/v2/v3 的网络管理； 支持交直流冗余电源输入，防护等级不低于IP40； MTBF：≥20万小时； 工业交换机应带网管功能，网管软件应支持中文操作界面，可以在线生成网络实际拓扑结构。 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 单模管道光缆 | GYTA-8B1 |  | 米 | 500 | 实际距离计 |
| 6 | 光纤终端盒 | IP65，16口，含尾纤、耦合器等 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 跳线 | 光纤跳线 |  | 根 | 2 |  |
| 8 | 隧道外视频设备箱 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 隧道内摄像机视频设备箱 |  |  | 套 | 2 |  |
| 10 | 网络双绞线 | 六类 |  | 米 | 50 | 实际距离计 |
| 11 | 视频监控系统平台管理服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存4*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 支持1个M.2插槽、支持1个TF插槽 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：4个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 操作系统：Cent OS 配置一个USB-DVD光驱 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 事件检测系统平台管理服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存4*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 支持1个M.2插槽、支持1个TF插槽 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：4个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 操作系统：Cent OS 配置一个USB-DVD光驱 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 网络存储服务器 | 4U机架式，24盘位； 支持1536Mbps接入带宽； 支持4块6T企业级SATA硬盘； 支持64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））； 支持2个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 支持冗余电源； 支持网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 硬盘 | 6T企业级 |  | 块 | 4 |  |
| 15 | 32路事件检测服务器 | 事件检测服务器，内置多颗高性能GPU芯片进行事件检测分析，同时具备交通参数采集功能，并且能够对检测到的事件进行图片抓拍、车牌取证识别； 支持多种事件检测：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、机占非(占用应急车道)； 支持多种交通参数采集：车道流量、车型、平均速度、车头间距、车头时距、车道时间占有率、车道空间占有率、排队长度； 支持其他事件：大车占道、事故检测、违反禁令、拥堵加塞、烟雾、火灾、车辆缓行、掉头、能见度； 支持取证事件：违停、变道、压线、逆行、机占非、违法禁令、大车占道； 接入球机时，支持违停变倍车牌取证，多场景巡航检测，最大支持16个预置点； 最高32路400W像素以下的网络枪机/球机视频并行分析，最低接入分辨率建议720P； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181方式直接添加相机，支持GB28181级联，适合平台取流分析； 支持本地图片短录像存储（100G存储空间），循环覆盖； |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 千兆汇聚汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 视频核心核心交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率252Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 视频监控软件 | 详见设计文件 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 视频事件检测软件 | 1.提供交通事件检测（交通事件查询、报警、统计）、交通参数查询和交通状态查询。 2.支持事件检测和交通参数设备接入。 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 视频工作站 | CPU：十一代以上i9六核 CPU 主频≥3.0GHz； 8MB高速缓存，1333MHz前端总线； 内存16GB DDR4-2133MHz； 混合硬盘（SSD+7200转HDD） 256GB+1TB； 高性能显卡（8G显存容量）； 键盘、鼠标：标准键盘鼠标 1000Mbps以太网卡，RJ45（网络接口）； 显示器：22"LCD 分辨率1920x1080； 图形加速卡：AGP≥512M，内置集成音卡、音箱（功率2×2W）； 机箱：≥6×USB3.0，要求不需卸除任何螺丝既可方便的拆卸机箱外壳； Win 10 专业版或以上版本操作系统； 标准键盘、鼠标； |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 网络双绞线 | 六类UTP |  | 米 | 60 | 实际距离计 |
| 22 | 电力电缆 | YJV－4×10 |  | 米 | 60 | 实际距离计 |
| 23 | 光纤配线柜 | 6U机架式 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 光纤法兰盘 | 12芯，含尾纤、耦合器等 |  | 套 | 4 |  |
| 25 | 服务器机柜 | 600*1100*2000 |  | 台 | 1 |  |
| 26 | 网络机柜 | 600*600*2000 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | PDU | 8—9插位 |  | 条 | 1 |  |